ADP实验指导书
Part 2 : 外设应用和驱动

V1.0.0

目录

第1章 字符设备驱动实验	4

实验一  字符设备驱动实验	5

实验二  字符设备应用实验	15

第2章 串口设备通信实验	18

实验一  串口单向通信实验	19

实验二  串口双向通信实验	22

第3章 GPIO设备通信实验	28

实验一  温湿度传感器通信实验	29

实验二  超声波传感器通信实验	37

实验三  红外接收通信实验	42

实验四  无源蜂鸣器实验	49

第4章 单色LED控制实验	52

实验一  LED闪烁实验	53

实验二  LED呼吸实验	56

实验三  LED按键控制实验	62

第5章 I2C通信实验	67

实验一  模数转换设备驱动实验	68

实验二  模数转换设备应用实验	85

实验三  OLED驱动实验	90

实验四  OLED应用实验	107

第6章 电机控制实验	110

实验一  电机设备驱动实验	111

实验二  直流电机应用实验	125

实验三  舵机应用实验	131

第7章 SPI通信实验	135

实验一  NOR Flash驱动实验	136

第8章 PWM通信实验	171

实验一  PWM彩虹灯应用实验	172

实验二  PWM灯光秀应用实验(扩展)	179

第9章 CAN通信实验	185

实验一  USBCAN通信实验	186

第10章 摄像头接入实验	209

实验一  摄像头接入实验	210

第11章 激光雷达接入实验	212

实验一  激光雷达接入实验	213

字符设备驱动实验

在嵌入式系统开发中，字符设备驱动的编写是一个重要的基础技能。本章将以字符设备驱动为实验内容，结合实际工作需要，讲解如何开发和调试字符设备驱动程序，并介绍字符设备驱动与应用程序之间的交互方法。

- 实验一  字符设备驱动实验

- 实验目的

了解字符设备驱动程序的基本结构和工作原理。

掌握 SylixOS系统中字符设备驱动的开发流程。

掌握字符设备驱动与用户空间应用程序的交互方法。

能够使用工具对字符设备驱动进行调试和验证。

- 实验内容

阅读 SylixOS 中字符设备驱动框架和接口说明，了解驱动程序的功能和实现方法。

编写字符设备驱动程序，完成设备的注册、文件操作接口的实现和设备文件的创建。

使用提供的接口注册字符设备驱动。

使用提供的接口将字符设备添加到系统设备管理链表。

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台

软件：RealEvo-IDE、Putty

- 实验原理

设备驱动隐藏硬件的具体细节，并向其他部分提供一个抽象的、通用的接口。

在 SylixOS 中，设备驱动是内核空间的一部分，其运行在内核态下，驱动与底层硬件直接打交道，按照硬件设备的具体工作方式，读写设备的寄存器，完成设备的轮询、中断处理、DMA 通信，进行物理内存向虚拟内存的映射等，最终让通信设备能收发数据，让显示设备能显示文字和画面，让存储设备能记录文件和数据。

SylixOS 设备驱动是操作系统内核与硬件的接口，它把用户进程对于硬件设备的控制抽象为系统调用，并通过驱动程序提供的文件操作接口实现对实际硬件的特定操作，其关系如下图所示。

通过这种方法，应用程序可以像操作普通文件一样操作硬件设备，用户程序只需要关心这个抽象出来的文件，而一切同硬件打交道的工作都交给驱动程序来完成。

结合本实验内容，以下是SylixOS 设备管理分层模型

| 层次 | 代表组件 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 用户空间 (User Space) | Shell、应用进程 | 通过标准 POSIX 调用 open / read / write / ioctl 等访问设备节点 (后续编写的测试程序位于此层) |
| 虚拟文件系统 (VFS) | devfs、Vnode | 将设备统一抽象为“文件”，解析路径并定位到驱动号与设备头 (解析路径 /dev/ipc，定位到 _G_ipcDevHeader) |
| I/O System (IOS) | 驱动表、设备表 | 维护驱动号与回调函数；将 VFS 请求转发给对应驱动 (iosDrvInstallEx、iosDevAdd 在此层完成注册) |
| 驱动层 (Driver) | file_operations 回调集合 | 直接操作硬件或内核服务，实现数据传输与控制 (__ipcOpen/__ipcRead/__ipcWrite 等五大接口) |
| 硬件 / 内核服务 | 串口控制器、消息队列等 | 提供真正的数据读写能力 (本实验以消息队列模拟硬件 FIFO) |

字符设备是指只能以字节为单位进行读写，读取数据需按照先后顺序，不能随机读取设备内存中某一数据的设备。常见的字符设备如：鼠标、键盘、串口等。在 SylixOS 中，每个字符设备都会在/dev 目录下对应一个设备文件，用户程序可通过设备文件（或设备节点）来进行字符设备的读写、IO 控制等操作。字符设备驱动也是驱动程序开发的基础内容之一，它为用户程序提供了与设备交互的接口。字符设备驱动的主要特性如下：

- 按字节流方式读写： 字符设备按字节流对数据进行读写，如串口设备或键盘。

- 灵活性： 通过文件操作接口实现对设备的精细控制。

SylixOS 中字符设备的驱动类型分为以下三类：

- LW_DRV_TYPE_ORIG（原始设备驱动，兼容 VxWorks）。

- LW_DRV_TYPE_SOCKET（SOCKET 型设备驱动）。

- LW_DRV_TYPE_NEW_1（增强型设备驱动，支持文件权限管理和锁机制）。

字符设备驱动核心接口如下

| 接口 | 功能 | 代码位置 | 可选扩展 |
| --- | --- | --- | --- |
| open | 增减引用计数，分配私有资源 | __ipcOpen | 独占/共享模式、私有缓冲区 |
| close | 释放资源，引用计数减一 | __ipcClose | 计数清零时自动回收队列 |
| read | 复制数据到用户区，返回字节数或错误码 | __ipcRead | 非阻塞读、超时处理 |
| write | 从用户区取数据写入底层 | __ipcWrite | 写缓冲区满时挂起或丢包统计 |
| ioctl | 自定义控制命令 | __ipcIoctl | IPC_IOCTL_SET_MODE 调整传输模式 |

字符设备驱动的开发需要实现以下主要步骤：

- 驱动注册：

调用 API_IosDrvInstall、API_IosDrvInstallEx 或 API_IosDrvInstallEx2 注册驱动程		序到内核驱动程序表中。

注册时需提供字符设备的基本操作函数（如 open、read、write 等）。

- 设备创建和管理：

使用 LW_DEV_HDR 定义设备头结构体并初始化相关成员。

调用 API_IosDevAdd 或 API_IosDevAddEx 将设备添加到设备管理链表中。

- 设备文件操作：

用户程序通过设备名访问设备，对应的驱动程序根据设备管理链表找到设备头，调		用驱动函数完成读写和 IO 控制操作。

消息队列在本实验中的作用：

| 模式选择 | 处理方式 | 调用API | 教学目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| TEST_MODE == 0（默认） | 使用 消息队列 模拟硬件 FIFO | API_MsgQueueSend/Receive | 让学生体验阻塞式驱动读写模型 |
| TEST_MODE == 1 | 使用 全局循环缓冲区 | memcpy | 对比同步/异步两种实现 |

- 实验步骤

1.使用RealEvo-IDE打开，编译ipc_drv工程，将生成的工程文件上传到验证平台并安装；

[root@sylixos:/lib/modules]# insmod ipc_drv.ko

module ipc_drv.ko register ok, handle: 0xc799b60

2.查看ipc设备情况

[root@sylixos:/dev]# ls /dev

blk     dwatch   hotplug    input  netbr     pipe    rtc       ssd1306  urandom

bmsg    epollfd  hstimerfd  ipc    netevent  pty     semfd     thermal  vdd_cpu

dmabuf  eventfd  i2c-3      log    null      pwm0    shm       timerfd  zero

dri     fb0      i2c-4      net    pca9685   pwm10   signalfd  ttyS2

dw_wdt  gpiofd   i2c-5      netbd  pcf8591   random  socket    ttyS7

- 扩展实验

增加IPC驱动设备的功能或者底层通信方式。

字符设备驱动(进程间通信)代码(ipc_drv.c)

#define  __SYLIXOS_KERNEL

#include <SylixOS.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <module.h>

/*********************************************************************************************************

宏定义

*********************************************************************************************************/

#define  IPC_DEV_NAME                "/dev/ipc"

#define  BUFFER_SIZE                 (1024)

#define  MSG_COUNT                   (16)

#define  TEST_MODE                   (0)

/*********************************************************************************************************

全局变量定义

*********************************************************************************************************/

static  INT                 _G_iIpcDrvNum;       /*  ipc 设备驱动号              */

static  LW_DEV_HDR         *_G_ipcDevHeader;   /*  ipc 设备驱动                */

#if TEST_MODE == 0

static  LW_HANDLE           _G_MsgQueue;

#else

static  CHAR                _G_cBuffer[BUFFER_SIZE];

#endif

/*********************************************************************

** 函数名称: __ipcOpen

** 功能描述: 设备打开

** 输  入  : pdev   设备结构

**           pcName 设备名

**           iFlag  打开方式

**           iMode  设备类型

** 输  出  : 字符设备

** 全局变量:

** 调用模块:

**************************************************************************/

static LONG  __ipcOpen (LW_DEV_HDR  *pdev, PCHAR  pcName, INT  iFlag, INT  iMode)

{

LW_DEV_INC_USE_COUNT(pdev);            /*  设备打开计数加一            */

return  ((LONG)pdev);

}

/*************************************************************************

** 函数名称: __ipcClose

** 功能描述: 设备关闭

** 输  入  : pdev    设备结构

** 输  出  : ERROR CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

**************************************************************************/

static INT  __ipcClose (LW_DEV_HDR  *pdev)

{

LW_DEV_DEC_USE_COUNT(pdev);          /*  设备打开计数减一            */

return  (ERROR_NONE);

}

/*******************************************************************

** 函数名称: __ipcRead

** 功能描述: 读功能

** 输  入  : pdev       设备驱动结构体

**           cBuffer    读取的字符串

**           stLength   数据长度

** 输  出  : 长度

** 全局变量:

** 调用模块:

************************************************************************/

static ssize_t  __ipcRead (LW_DEV_HDR  *pdev, CHAR  *cBuffer, size_t  stLength)

{

INT      iError;

size_t   stLen;

if (cBuffer == LW_NULL) {         /*  指针有效性判断              */

_ErrorHandle(ERROR_IO_NO_DEVICE_NAME_IN_PATH);

return  (PX_ERROR);

}

#if TEST_MODE == 0

iError = API_MsgQueueReceive(_G_MsgQueue, cBuffer, stLength, &stLen, LW_OPTION_WAIT_INFINITE);

if (iError != ERROR_NONE) {

printk("mesage queue receive fail.\n");

return  (-1);

}

return  (stLen);

#else

memcpy(cBuffer, _G_cBuffer, stLength);

bzero(_G_cBuffer, sizeof(_G_cBuffer));

return  (ERROR_NONE);

#endif

}

/*********************************************************************

** 函数名称: __ipcWrite

** 功能描述: 写功能

** 输  入  : pdev       设备驱动结构体

**           cBuffer    写入的字符串

**           stLength   数据长度

** 输  出  : 长度

** 全局变量:

** 调用模块:

*******************************************************************/

static ssize_t  __ipcWrite (LW_DEV_HDR  *pdev, CHAR  *cBuffer, size_t  stLength)

{

#if TEST_MODE == 0

return  API_MsgQueueSend(_G_MsgQueue, cBuffer, stLength);

#else

memcpy(_G_cBuffer, cBuffer, stLength);

return  (ERROR_NONE);

#endif

}

/**************************************************************************

** 函数名称: __ipcIoctl

** 功能描述:

** 输  入  : pdev    设备驱动结构体

**           iCmd    控制命令

**           lArg    传入的参数

** 输  出  : ERROR CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

**************************************************************************/

static INT  __ipcIoctl (LW_DEV_HDR  *pdev, INT  iCmd, LONG  lArg)

{

switch (iCmd) {

/*

* TODO:Your command

*/

default:

return  (PX_ERROR);

}

return  (ERROR_NONE);

}

/*************************************************************************

** 函数名称: module_init

** 功能描述: 驱动注册

** 输  入  : NONE

** 输  出  : ERROR CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

*************************************************************************/

INT  module_init (VOID)

{

INT  iRet;

struct file_operations  fileop;            /*  定义设备文件操作块          */

_G_ipcDevHeader = (LW_DEV_HDR*)__SHEAP_ZALLOC(sizeof(LW_DEV_HDR));  /*  设置内核堆空间              */

if (_G_ipcDevHeader == NULL) {

printk("memory low.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

lib_memset(&fileop, 0, sizeof(struct file_operations));  /*  初始化设备文件操作块        */

/*

*  挂接驱动设备自定义函数

*/

fileop.fo_open  = __ipcOpen;         /*  OPEN 函数实现               */

fileop.fo_close = __ipcClose;        /*  CLOSE 函数实现              */

fileop.fo_read  = __ipcRead;         /*  READ 函数实现               */

fileop.fo_write = __ipcWrite;        /*  WRITE 函数实现              */

fileop.fo_ioctl = __ipcIoctl;        /*  IOCTL 函数实现              */

_G_iIpcDrvNum = iosDrvInstallEx(&fileop);  /*  注册设备驱动                */

if (_G_iIpcDrvNum < 0) {

printk("driver install fail.\r\n");

__SHEAP_FREE(_G_ipcDevHeader);

return  (PX_ERROR);

}

/*

*  驱动信息

*/

DRIVER_LICENSE(_G_iIpcDrvNum, "GPL->Ver 2.0");

DRIVER_AUTHOR(_G_iIpcDrvNum, "Wang.Kaixuan");

DRIVER_DESCRIPTION(_G_iIpcDrvNum, "ipc device driver.");

iRet = iosDevAdd(_G_ipcDevHeader, IPC_DEV_NAME, _G_iIpcDrvNum);

if (iRet < 0) {

printk("device add fail.\r\n");

iosDrvRemove(_G_iIpcDrvNum, TRUE);

__SHEAP_FREE(_G_ipcDevHeader);

return  (PX_ERROR);

}

#if TEST_MODE == 0

_G_MsgQueue = API_MsgQueueCreate("irq_msgq",

MSG_COUNT,

BUFFER_SIZE,

LW_OPTION_WAIT_FIFO | LW_OPTION_OBJECT_LOCAL,

LW_NULL);

if (_G_MsgQueue == LW_OBJECT_HANDLE_INVALID) {

printk("mesage queue create fail.\n");

}

#endif

return  (ERROR_NONE);

}

/*************************************************************************

** 函数名称: module_exit

** 功能描述: 驱动卸载

** 输  入  : NONE

** 输  出  : NONE

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************/

VOID  module_exit (VOID)

{

iosDevDelete(_G_ipcDevHeader);          /*  设备删除                    */

iosDrvRemove(_G_iIpcDrvNum, TRUE);     /*  设备驱动移除                */

}

/**********************************************************************

END

**********************************************************************/

- 实验二  字符设备应用实验

- 实验目的

了解字符设备驱动程序的基本结构和工作原理。

掌握 SylixOS系统中字符设备驱动的开发流程。

掌握字符设备驱动与用户空间应用程序的交互方法。

能够使用工具对字符设备驱动进行调试和验证。

- 实验内容

阅读 SylixOS 中字符设备驱动框架和接口说明，了解驱动程序的功能和实现方法。

编写简单的用户程序，通过字符设备文件对设备进行读写和 IO 控制测试。

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台

软件：RealEvo-IDE、Putty

- 实验原理

系统调用汇总

| 调用 | 作用 | 典型错误码 |
| --- | --- | --- |
| open | 取得文件描述符 | -ENOENT 路径错误 -EBUSY 独占冲突 |
| write | 将字节写入设备 | -EAGAIN 非阻塞写队列满 |
| read | 读取字节 | 0 表示对端关闭 -EAGAIN 非阻塞且无数据 |
| close | 释放文件描述符，引用计数减少一 | — |

1.写操作（test_write 函数）

数据准备：

构造了一个字符串缓冲区 buffer，内容为 'a' 到 'z' 的连续字母。

缓冲区以 \0 结尾。

写入流程：

调用 open() 函数以写模式打开字符设备 /dev/ipc。

调用 write() 函数将缓冲区内容写入设备。

调用 close() 函数关闭设备文件。

功能：

模拟一个进程向字符设备写入数据，数据可供其他进程通过字符设备读取。

2.读操作（test_read 函数）

缓冲区初始化：

定义一个缓冲区 buffer，用于存储从字符设备读取的数据。

读取流程：

调用 open() 函数以读模式打开字符设备 /dev/ipc。

调用 read() 函数从设备读取数据并存储到缓冲区中。

打印读取到的数据。

功能：

模拟一个进程从字符设备读取数据，验证写入的内容是否正确。

异常处理的场景

| 场景 | 可能的问题 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 写入大于驱动内部单帧容量 | write 被分片或返回 -EMSGSIZE | 在应用层循环写入并检查返回值 |
| 读取缓冲小于实际数据 | 数据被截断；read 返回缓冲长度 | 使用两级协议：先读报文长度后读实体 |
| 缓冲未加 '\0' | printf("%s") 导致越界打印 | 读后手动 buffer[n] = '\0'; |

- 实验步骤

1.使用RealEvo-IDE打开，编译ipc_app工程，将生成的工程文件上传到验证平台并安装；

[root@sylixos:/apps/ipc_app]# ./ipc_app

2.查看程序输入输出

send buffer abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 27

recive buffer abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 27

    - 扩展实验

尝试不同的字符串，测试溢出保护等。

字符设备应用(进程间通信)代码(ipc_app.c)

#include <stdio.h>

#define  BUFFER_LEN    (27)

int test_read()

{

int  fd;

char buffer[BUFFER_LEN] = {0};

fd = open("/dev/ipc", O_RDONLY);

read(fd, buffer, sizeof(buffer));

printf("recive buffer %s %ld\n", buffer, sizeof(buffer));

close(fd);

return  0;

}

int test_write()

{

int  fd;

int  i;

char buffer[BUFFER_LEN];

buffer[0] = 'a';

for (i = 1; i < sizeof(buffer) - 1; i++) {

buffer[i] = buffer[i - 1] + 1;

}

buffer[BUFFER_LEN - 1] = '\0';

printf("send buffer %s %ld\n", buffer, sizeof(buffer));

fd = open("/dev/ipc", O_WRONLY);

write(fd, buffer, sizeof(buffer));

close(fd);

return  0;

}

int main (int argc, char **argv)

{

test_write();

test_read();

return  (0);

}

串口设备通信实验

在嵌入式系统开发中，串口通信是常见的外设通信方式之一。串口设备驱动的开发和调试是嵌入式开发的重要基础技能。本章将以串口设备为实验对象，讲解如何开发和调试串口设备驱动程序，并介绍串口设备驱动与应用程序之间的交互方法。

- 实验一  串口单向通信实验

- 实验目的

了解串口通信的基本概念和工作原理。

掌握串口驱动与用户空间应用程序的交互方法。

能够使用工具对串口通信进行调试和验证。

- 实验内容

使用提供的接口设置串口参数，包括波特率、数据位等。

编写用户程序，通过串口设备文件发送指定字符数据，并使用循环实现定时发送。

使用串口调试工具验证数据的正确接收，监测传输结果是否准确无误。

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台，microUSB转USB-A数据线

软件：RealEvo-IDE、Putty / Mobaxterm

- 实验原理

串口通信简介

| 项 | 典型参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 物理层 | RS-232 / TTL-UART / USB-to-UART (CH340) | 本实验使用 CH340 芯片将板载 UART 转为 PC USB |
| 信号表示 | 逻辑 1 = -3 V~ -15 V (RS-232) / 3.3 V (TTL) | SylixOS运行在 3.3 V TTL 电平侧 |
| 异步帧格式 | Start (低) + 数据位 (5~9) + 可选校验 + Stop (高) | 本实验采用 8N1：8 数据位、无校验、1 停止位 |
| 速率单位 | baud (波特) | 1 baud ≈ 1 bit/s；115 200 baud 意味着每秒 115 200 位 |
| 常见用途 | Boot-loader 下载、调试打印、外设控制、Modbus | 点对点通信，成本低、实现简单 |

SylixOS串口系统调用

| 调用 | 功能 | 常见错误 |
| --- | --- | --- |
| open("/dev/ttyS7", O_RDWR) | 取得文件描述符，建立驱动引用 | -ENOENT 路径错误 |
| ioctl(fd,SIO_BAUD_SET, 115200) | 配置波特率 | -EINVAL 不支持 |
| ioctl(fd, SIO_HW_OPTS_SET, CS8) | 数据位 8、无校验 | - |
| ioctl(fd, FIORBUFSET, 512) | 调整环形缓冲大小 | -ENOMEM 内存不足 |
| write(fd, buf, 100) | 复制 100 字节到驱动 TX FIFO | -EAGAIN 非阻塞且满 |
| read(fd, buf, len) | 从 RX FIFO 取数据 | 0 对端关闭 |

串口初始化，打开串口设备文件(如 /dev/ttyS7)，ioctl设置波特率为115200

使用 write 函数将数据写入串口设备。数据通过缓冲区从用户空间传递到内核空间，再由驱动发送至外设。

检测 write 函数的返回值，判断数据是否成功发送。使用串口调试工具在接收端验证数据是否正确接收。

- 实验步骤

- 用microUSB转USB-A数据线连接EASY Module-Pi扩展板和PC；

- PC可能需要安装CH340 USB串口驱动；

- 使用串口工具( Putty / Mobaxterm )打开已连接的串口(设备管理器查看COM编号)；

- 使用RealEvo-IDE打开，编译uart工程，将生成的工程文件上传到验证平台并执行；

[root@sylixos:/apps/uart]# ./uart

- 串口工具会一直输出大写字母A；

- 扩展实验

尝试完成串口的输入功能，实现双向通信。

串口单向通信代码 ( uart.c )

#include <SylixOS.h>

#include <fcntl.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#define SERIL_BUF_SIZE      512

#define SERIL_DEV_NAME      "/dev/ttyS7"

int main(int argc, char *argv[])

{

int iFd;

char pcBuff[SERIL_BUF_SIZE];

int iRet;

ssize_t sstWriteLen;

// 打开串口设备

iFd = open(SERIL_DEV_NAME, O_RDWR);

if (iFd < 0) {

fprintf(stderr, "open %s failed.\n", SERIL_DEV_NAME);

return (-1);

}

// 设置波特率为115200

iRet = ioctl(iFd, SIO_BAUD_SET, 115200);

if (iRet != 0) {

goto __error;

}

iRet = ioctl(iFd, SIO_HW_OPTS_SET, CS8);

if (iRet != 0) {

goto __error;

}

iRet = ioctl(iFd, FIORBUFSET, SERIL_BUF_SIZE);

if (iRet != 0) {

goto __error;

}

// 缓冲区拷贝100个'A'

memset(pcBuff, 'A', 100);

while (1) {

// 向串口写100个'A'

sstWriteLen = write(iFd, pcBuff, 100);

if (sstWriteLen < 0) {

fprintf(stderr, "write error.\n");

goto __error;

}

if (sstWriteLen < 100) {

printf("write data may be lost.\n");

}

// 睡眠1s

sleep(1);

}

close(iFd);

return (0);

__error:

close(iFd);

return (-1);

}

- 实验二  串口双向通信实验

- 实验目的

了解串口通信的基本概念和工作原理。

掌握串口驱动与用户空间应用程序的交互方法。

能够使用工具对串口通信进行调试和验证。

- 实验内容

使用提供的接口设置串口参数，包括波特率、数据位等。

编写用户程序，通过串口设备文件回显已发送的字符。

使用串口调试工具验证数据的正确发送和接收，监测传输结果是否准确无误。

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台，microUSB转USB-A数据线

软件：RealEvo-IDE、Putty / Mobaxterm

- 实验原理

全双工 UART 通信模型

| 方向 | 硬件引脚 | 内核对象 | 用户视角 |
| --- | --- | --- | --- |
| TX 发送 | TXD | TX FIFO → 中断 / DMA | write(fd, buf, n) |
| RX 接收 | RXD | RX FIFO ← 中断 / DMA | read(fd, buf, n) |

SylixOS调用链 (双向场景)

open("/dev/ttyS7") ──► 驱动引用 + PCB 建立

└─> ioctl(...SIO_BAUD_SET...)  ──► 写串口寄存器

└─> ioctl(...SIO_HW_OPTS_SET) ──► 配置 8N1

└─> write("console> ")        ──► TX FIFO → 波形

循环 {

read(...512B...)          ──► RX FIFO ← 波形

(解析 CR/LF, 行缓冲)

write(...回显...)         ──► TX FIFO

}

- read 在 阻塞模式 下如果没有字节会挂起，直到驱动中断把数据写进 RX FIFO。

- write 只要驱动 TX FIFO 有空位即可立即返回（DMA 或中断负责后续发送）。

行缓冲算法剖析

| 步骤 | 代码片段 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 提示符 | write(fd, "console> ", …) | 让用户知道可以输入 |
| 收集字符 | lineBuffer[lineLen++] = c; | 暂存到行缓冲，便于一次性处理 |
| 即时回显 | write(fd, &c, 1); | 模仿终端“边打边看”体验 |
| 遇到回车 | `if (c == '\r' |  |
| 重置缓冲 | memset(lineBuffer,0); lineLen=0; | 进入下一行 |

CR/LF 兼容性

| 平台 | 行尾习惯 | 代码处理 |
| --- | --- | --- |
| Windows 终端 | \r\n | 进入判断时 \r 触发换行，'\n' 紧接其后会被当作空行忽略 |
| Linux/Mac 终端 | \n | 同样被识别为行结束 |
| 嵌入式设备 | 不确定 | 建议保留同时识别 \r/\n 的逻辑 |

缓冲区管理与安全

| 缓冲 | 大小 | 防御措施 |
| --- | --- | --- |
| 驱动 FIFO + RX 环缓冲 | FIORBUFSET = 512 | 若过小 → read 频率必须更快或启用硬件流控 |
| 用户态 lineBuffer | 512 B | 判断 lineLen < sizeof(lineBuffer)-1 防止溢出 |
| 读缓冲 readBuff | 512 B | 一次 read 最多抓 512 字节，足以吞一整行 |
| FIORBUFSET = 512 | FIORBUFSET = 512 | FIORBUFSET = 512 |

串口初始化，打开串口设备文件(如 /dev/ttyS7)，ioctl设置波特率为115200

使用 write 函数将数据写入串口设备。数据通过缓冲区从用户空间传递到内核空间，再由驱动发送至外设。

使用 read 函数从串口设备读取数据，实现接收端的输入读取。

在本实验中，通过实时回显用户输入的内容，并支持整行处理，模拟一个简单的终端交互功能。

- 实验步骤

- 用microUSB转USB-A数据线连接EASY Module-Pi扩展板和PC；

- PC可能需要安装CH340 USB串口驱动；

- 使用串口工具( Putty / Mobaxterm )打开已连接的串口(设备管理器查看COM编号)；

- 使用RealEvo-IDE打开，编译uart工程，将生成的工程文件上传到验证平台并执行；

[root@sylixos:/apps/uart]# ./uart_echo

- 串口工具会实时回显输入的内容；

console> Hello,SylixOS!

Hello,SylixOS!

    - 扩展实验

尝试完善串口的双向通信功能，解析字符串，实现迷你shell终端的雏形。

串口双向通信代码 ( uart_echo.c )

#include <SylixOS.h>

#include <fcntl.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#define SERIL_BUF_SIZE   512

#define SERIL_DEV_NAME   "/dev/ttyS7"

#define CONSOLE_PREFIX   "console> "

#define NEW_LINE         "\r\n"

int main(int argc, char *argv[])

{

int iFd;

int iRet;

ssize_t sstReadLen;

char readBuff[SERIL_BUF_SIZE];

char lineBuffer[SERIL_BUF_SIZE];

size_t lineLen = 0;  // 当前行已输入字符数

// 打开串口设备

iFd = open(SERIL_DEV_NAME, O_RDWR);

if (iFd < 0) {

fprintf(stderr, "open %s failed.\n", SERIL_DEV_NAME);

return (-1);

}

// 设置串口参数

iRet = ioctl(iFd, SIO_BAUD_SET, 115200);

if (iRet != 0) {

goto __error;

}

iRet = ioctl(iFd, SIO_HW_OPTS_SET, CS8);

if (iRet != 0) {

goto __error;

}

iRet = ioctl(iFd, FIORBUFSET, SERIL_BUF_SIZE);

if (iRet != 0) {

goto __error;

}

// 显示控制台提示符

if (write(iFd, CONSOLE_PREFIX, strlen(CONSOLE_PREFIX)) < 0) {

fprintf(stderr, "write error.\n");

goto __error;

}

// 清空行缓冲区

memset(lineBuffer, 0, sizeof(lineBuffer));

lineLen = 0;

while (1) {

// 从串口读取输入

sstReadLen = read(iFd, readBuff, SERIL_BUF_SIZE);

if (sstReadLen < 0) {

fprintf(stderr, "read error.\n");

goto __error;

}

for (ssize_t i = 0; i < sstReadLen; i++) {

char c = readBuff[i];

// 判断是否是行结束符

if (c == '\r' || c == '\n') {

// 用户按下回车，先换行，再显示刚才输入的整行内容

if (write(iFd, NEW_LINE, strlen(NEW_LINE)) < 0) {

fprintf(stderr, "write newline error.\n");

goto __error;

}

// 回显用户刚才输入的整行内容

if (lineLen > 0) {

if (write(iFd, lineBuffer, lineLen) != (ssize_t)lineLen) {

fprintf(stderr, "write line error.\n");

goto __error;

}

if (write(iFd, NEW_LINE, strlen(NEW_LINE)) < 0) {

fprintf(stderr, "write newline error.\n");

goto __error;

}

} else {

// 如果用户直接回车没有输入内容，也输出换行

if (write(iFd, NEW_LINE, strlen(NEW_LINE)) < 0) {

fprintf(stderr, "write newline error.\n");

goto __error;

}

}

// 显示提示符

if (write(iFd, CONSOLE_PREFIX, strlen(CONSOLE_PREFIX)) < 0) {

fprintf(stderr, "write prefix error.\n");

goto __error;

}

// 清空行缓冲区

memset(lineBuffer, 0, sizeof(lineBuffer));

lineLen = 0;

} else {

// 普通字符：回显并存入行缓冲区

if (write(iFd, &c, 1) != 1) {

fprintf(stderr, "write char error.\n");

goto __error;

}

if (lineLen < sizeof(lineBuffer) - 1) {

lineBuffer[lineLen++] = c;

} else {

// 行过长则截断（实际应用可做更灵活的处理）

// 此处简单处理：不再追加，用户按回车后会显示已输入的部分。

}

}

}

}

close(iFd);

return (0);

__error:

close(iFd);

return (-1);

}

GPIO设备通信实验

在嵌入式系统开发中，GPIO（通用输入输出）是一种常见且基础的外设通信方式之一。GPIO设备驱动的开发和调试是嵌入式开发的重要基础技能。本章将以GPIO设备为实验对象，讲解如何开发和调试GPIO设备驱动程序，并介绍GPIO设备驱动与应用程序之间的交互方法。

- 实验一  温湿度传感器通信实验

- 实验目的

了解GPIO设备应用程序的基本结构和工作原理。

掌握 SylixOS系统中GPIO设备应用的开发流程。

- 实验内容

编写DHT11设备应用程序，完成设备的初始化，时序命令控制等功能的实现。

编写简单的用户程序，通过GPIO设备文件对DHT11控制测试。

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台

软件：RealEvo-IDE、Putty

- 实验原理

1. DHT11 模块简介

DHT11 是一种集成温湿度测量模块，内部包含湿敏元件、热敏元件及控制芯片。

数据通过单总线协议传输，主机通过 GPIO 接口与 DHT11 通信。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 型号 | DHT11（±5 %RH，±2 °C，1 Hz 采样） |
| 接口 | 单总线 + VCC + GND（共 3 线） |
| 电平 | 3.3 V TTL，空闲状态为高电平 |
| 帧结构 | 40 bit = RH_int + RH_dec + T_int + T_dec + Checksum |
| 关键特点 | - 主机主动“握手” - 位值靠高电平宽度判断 - 需 18 ms 低脉冲启动 |

2. 数据帧格式：

数据总长 40 位（5 字节），每字节 8 位，依次为：

湿度整数部分（1 字节）

湿度小数部分（1 字节）

温度整数部分（1 字节）

温度小数部分（1 字节）

校验和（1 字节）前四个字节的和取低 8 位，用于验证数据完整性。

- 通信时序：

| 阶段 | 线状态 | 典型持续时间 |
| --- | --- | --- |
| 主机启动 | ↓ 低 | ≥ 18 ms |
|  | ↑ 高 | 20 – 40 µs |
| DHT 响应 | ↓ 低 | ≈ 80 µs |
|  | ↑ 高 | ≈ 80 µs |
| 数据位（×40） | ↓ 低 | ≈ 50 µs |
|  | ↑ 高 26 µs → 0 ↑ 高 70 µs → 1 | — |

- GPIO 控制与数据采集

- SylixOS 下用 gpiofd 采样流程

用户态                   内核 & 硬件

┌──────────────────────────┐

│ gpiofd(..., OUT_LOW)     │   设置输出低 ≥18 ms

│ delay_us(20000)           │

│ gpiofd_write(1)           │   拉高 30 µs

│ close(fd)                  │

│                              │   ────────── GPIO 切换方向

│ gpiofd(..., DIR_IN)      │   转输入，准备采样

│ wait_for_signal(...0)    │<── 80 µs 低

│ wait_for_signal(...1)    │<── 80 µs 高

│ ── for 40 bit ────────── │

│   wait_for_signal(..1)   │<── 检测上升沿

│   clock_gettime(start)   │

│   wait_for_signal(..0)   │<── 检测下降沿

│   clock_gettime(end)      │

└──────────────────────────┘

- # gpiofd_read() 一次性获得瞬时电平，而非中断式；因此必须循环 + 微秒级延时轮询。

- # 高电平持续时间用 clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC) 计算，确保 µs 级精度。

GPIO 模式切换：

通过 gpiofd 将 GPIO 引脚在输出模式（发送启动信号）和输入模式（接收数据）	切换。发送启动信号后，切换到输入模式监听传感器响应。

信号捕获：

使用 gpiofd_read 捕获 GPIO 的高低电平变化。

判断电平变化时长，确定数据位值。

时间精度：

使用高精度计时器（clock_gettime），测量信号高电平的持续时间。

判断持续时间是否超过阈值（50µs），决定位值为 0 或 1。

关键代码段讲解

| 逻辑 | 关键函数 | 细节说明 |
| --- | --- | --- |
| 启动握手 | gpiofd(...OUT_LOW) → delay_us(20 ms) | DHT11 检测到“长低”后开始准备数据 |
| 方向切换 | 关闭 FD → 重新 gpiofd(...DIR_IN) | SylixOS 每次 gpiofd() 可设置方向与初始电平 |
| 同步等待 | wait_for_signal(fd, target, timeout) | 轮询 + 1 µs sleep，超时即报错 |
| 位采样 | 计时高电平宽度 → duration_us > 50 ? 1 : 0 | 低高分界值取 50 µs，可根据实测微调 |
| 校验 | checksum = data[0]+…+data[3] | 低 8 位必须等于 data[4] |
| 稳健采样 | MAX_ATTEMPTS = 5 + 范围过滤 | 多次取平均，过滤偶发毛刺或湿度=255 % 的假数据 |

- 实验步骤

- 使用RealEvo-IDE打开，编译dht11工程，将生成的工程文件上传到验证平台并执行；

[root@sylixos:/apps/dht11]# ./dht11

- 终端会实时回显温湿度数值；

Humidity: 21.8%

Temperature: 26.4 C

- 扩展实验

无

DHT11温湿度传感器应用 ( dht11.c )

#include <stdio.h>

#include <stdint.h>

#include <unistd.h>

#include <time.h>

#include <fcntl.h>

#include <sys/gpiofd.h>

#include <errno.h>

#include "pi_gpio.h"

#define DHT_GPIO_PIN   PI_GPIO4

#define MAX_ATTEMPTS   5

#define READ_DELAY_US  200000

// 根据DHT11规范，判断bit的临界值时间(单位us)

// DHT11数据位：

//   低电平50us开始信号，然后高电平持续时间:

//     ~26-28us表示0

//     ~70us表示1

// 我们取50us作为判断临界值

#define BIT_THRESHOLD_US 50

static inline void delay_us(unsigned int us) {

struct timespec ts;

ts.tv_sec = us / 1000000;

ts.tv_nsec = (us % 1000000) * 1000;

nanosleep(&ts, NULL);

}

int wait_for_signal(int fd, uint8_t target, unsigned int timeout_us) {

uint8_t value;

unsigned int elapsed = 0;

while (elapsed < timeout_us) {

if (gpiofd_read(fd, &value) < 0) {

perror("gpiofd_read");

return -1;

}

if (value == target) {

return 0;

}

delay_us(1);

elapsed++;

}

return -1;

}

// 读取一次DHT11数据

int read_dht_data_once(float *humidity, float *temperature) {

uint8_t data[5] = {0};

int fd;

// 发送启动信号：拉低至少18ms，然后拉高20~40us

fd = gpiofd(DHT_GPIO_PIN, GFD_CLOEXEC, GPIO_FLAG_OUT_INIT_LOW);

if (fd < 0) {

perror("gpiofd open failed for output");

return -1;

}

// 拉低20ms

delay_us(20000);

// 拉高

if (gpiofd_write(fd, 1) < 0) {

perror("gpiofd_write");

close(fd);

return -1;

}

delay_us(30); // 20~40us间隔

close(fd);

// 切换到输入模式等待DHT11响应

fd = gpiofd(DHT_GPIO_PIN, GFD_CLOEXEC, GPIO_FLAG_DIR_IN);

if (fd < 0) {

perror("gpiofd open failed for input");

return -1;

}

// DHT11响应信号：先拉低约80us，然后拉高约80us

// 等待DHT11拉低线（响应开始）

if (wait_for_signal(fd, 0, 200) != 0) {

fprintf(stderr, "No response (line never went low)\n");

close(fd);

return -1;

}

// 等待DHT11拉高线

if (wait_for_signal(fd, 1, 200) != 0) {

fprintf(stderr, "No response (line never went high)\n");

close(fd);

return -1;

}

// 等待DHT11再次拉低线，表示数据传输开始

if (wait_for_signal(fd, 0, 200) != 0) {

fprintf(stderr, "No response (line not going low before data)\n");

close(fd);

return -1;

}

// 开始读取40bit数据

for (int i = 0; i < 40; i++) {

// 每个bit开始时DHT11先拉低约50us

if (wait_for_signal(fd, 1, 100) != 0) {

fprintf(stderr, "Data bit %d: no rising edge\n", i);

close(fd);

return -1;

}

// 记录高电平开始时间

struct timespec start, end;

clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &start);

// 等待线再次变低来结束此bit的高电平期

if (wait_for_signal(fd, 0, 200) != 0) {

fprintf(stderr, "Data bit %d: no falling edge\n", i);

close(fd);

return -1;

}

clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &end);

// 计算高电平持续时间(us)

long duration_us = (end.tv_sec - start.tv_sec) * 1000000L +

(end.tv_nsec - start.tv_nsec) / 1000L;

// 判断bit值

// duration_us > BIT_THRESHOLD_US则为1，否则为0

uint8_t bit_value = (duration_us > BIT_THRESHOLD_US) ? 1 : 0;

data[i / 8] <<= 1;

data[i / 8] |= bit_value;

}

close(fd);

// 校验

uint8_t checksum = data[0] + data[1] + data[2] + data[3];

if (checksum != data[4]) {

fprintf(stderr, "Checksum error: calc=0x%02X, recv=0x%02X\n", checksum, data[4]);

return -1;

}

// DHT11数据格式:

// data[0]: 湿度整数部分

// data[1]: 湿度小数部分(一般为0)

// data[2]: 温度整数部分

// data[3]: 温度小数部分(一般为0)

// data[4]: 校验和

*humidity = data[0] + data[1] * 0.1;

*temperature = data[2] + data[3] * 0.1;

// DHT11一般没有负温度的数据格式，需要的话可以根据协议调整

return 0;

}

int read_and_validate_data(float *humidity, float *temperature) {

int success_count = 0;

float humidity_sum = 0.0, temperature_sum = 0.0;

for (int i = 0; i < MAX_ATTEMPTS; i++) {

float h, t;

if (read_dht_data_once(&h, &t) == 0) {

if (h >= 0.0 && h <= 100.0 && t >= -40.0 && t <= 80.0) {

humidity_sum += h;

temperature_sum += t;

success_count++;

}

}

usleep(READ_DELAY_US);

}

if (success_count > 0) {

*humidity = humidity_sum / success_count;

*temperature = temperature_sum / success_count;

return 0;

} else {

fprintf(stderr, "Failed to get valid DHT data after %d attempts\n", MAX_ATTEMPTS);

return -1;

}

}

int main() {

float humidity, temperature;

if (read_and_validate_data(&humidity, &temperature) == 0) {

printf("Humidity: %.1f%%\n", humidity);

printf("Temperature: %.1f C\n", temperature);

} else {

printf("Failed to read DHT sensor data\n");

}

return 0;

}

- 实验二  超声波传感器通信实验

- 实验目的

了解GPIO设备应用程序的基本结构和工作原理。

掌握 SylixOS系统中GPIO设备应用的开发流程。

- 实验内容

编写SR04设备应用程序，完成设备的初始化，时序命令控制等功能的实现。

编写简单的用户程序，通过GPIO设备文件对SR04控制测试。

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台

软件：RealEvo-IDE、Putty

- 实验原理

1. SR04 超声波传感器简介

SR04 是一种超声波测距模块，通过超声波的发送和接收来测量距离。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 型号 | HC-SR04（2 cm – 400 cm，分辨率 0.3 cm） |
| 工作原理 | 40 kHz 超声波遇障碍物反射，模块以 高电平宽度 告知往返时间 |
| 关键引脚 | TRIG：TTL 输入；> 10 µs 高电平即触发一次发射 ECHO：TTL 输出；高电平宽度 = “声波往返时间” |
| 声速近似 | c ≈ 0.034 cm/µs （25 ℃、无风） |
| 距离公式 | d (cm) = (t (µs) × 0.034) / 2 |

模块主要有两个引脚参与工作：

TRIG（触发）：控制超声波发送的高电平信号。

ECHO（回波）：接收超声波回声信号，输出高电平，持续时间与回波信号往返时	间成正比。

2. 测量过程：

主控向 TRIG 引脚发送一个持续 10 µs 的高电平信号，触发超声波发送。

模块在 ECHO 引脚输出高电平，持续时间等于超声波从发送到接收的往返时间。

主控通过检测 ECHO 高电平的持续时间，计算出声波的往返时间，进而计算距离。

3. 距离计算公式：

声速：约 0.034 cm/µs。

距离(cm) = 声波往返时间(µs) × 0.034 / 2

SylixOS gpiofd 调用链

| 阶段 | 调用 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 初始化 | gpiofd(TRIG, OUT_LOW) gpiofd(ECHO, IN) | 配置方向 / 初始电平 |
| 触发 | gpiofd_write(TRIG,1) → usleep(10) → gpiofd_write(TRIG,0) | 产生 10 µs 脉冲 |
| 等待上升沿 | 轮询 gpiofd_read(ECHO) 直到 1 | 表示回波开始 |
| 计时 | gettimeofday(start) → 等待下降沿 → gettimeofday(stop) | 计算 t = stop - start |
| 换算距离 | d = t × 0.034 / 2 | 得 cm 值 |

精度与误差来源

| 因素 | 影响 | 减轻措施 |
| --- | --- | --- |
| 声速和温度关系 | 每 1 ℃ 约变 0.17 % | 可用 DHT11 温度修正 c |
| 计时分辨率 | ±3 µs ≈ ±0.05 cm | clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC) nanosec 更稳 |
| 硬件迟滞 | 发射器/接收器延迟 ≈ 200 µs | 可减去实验测得固定偏差 |
| 空气扰动 | 风速 10 m/s 约 3 % | 室内静态或多次平均 |

​

- 实验步骤

- 将超声波模块安装在EASY Module-Pi 上，发射器和接收器朝外，注意针脚方向！

- 使用RealEvo-IDE打开，编译ultrasonic工程，将生成工程文件上传到验证平台并执行；

[root@sylixos:/apps/ultrasonic]# ./ultrasonic

- 终端会实时回显距离数值；

▒▒ʼ▒▒࣬▒▒ Ctrl+C ▒▒▒▒▒▒▒...

Distance: 9.37 cm

Distance: 9.37 cm

Distance: 9.40 cm

Distance: 9.38 cm

[sh]Program is killed (SIGKILL) by shell.

- 扩展实验

无

SR04超声波传感器应用 ( ultrasonic.c )

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <stdint.h>

#include <unistd.h>

#include <sys/time.h>

#include <signal.h>

#include <sys/gpiofd.h>

#include "pi_gpio.h"

#define TRIG_PIN    PI_GPIO23

#define ECHO_PIN    PI_GPIO24

static int trig_fd = -1;

static int echo_fd = -1;

static int running = 1;

static void sigint_handler(int sig) {

(void)sig;

running = 0;

}

static double measure_distance(void) {

uint8_t val;

struct timeval start, stop;

double elapsed_us;

double distance_cm;

// 确保 TRIG 低电平

gpiofd_write(trig_fd, 0);

usleep(2);

// TRIG 输出10微秒的高电平脉冲

gpiofd_write(trig_fd, 1);

usleep(10);

gpiofd_write(trig_fd, 0);

// 等待 ECHO 拉高

do {

gpiofd_read(echo_fd, &val);

} while (val == 0 && running);

if (!running) {

return -1; // 中断

}

// 开始计时

gettimeofday(&start, NULL);

// 等待 ECHO 变低

do {

gpiofd_read(echo_fd, &val);

} while (val == 1 && running);

if (!running) {

return -1; // 中断

}

// 停止计时

gettimeofday(&stop, NULL);

// 计算往返时间（微秒）

elapsed_us = (double)((stop.tv_sec - start.tv_sec) * 1000000LL + (stop.tv_usec - start.tv_usec));

// 距离计算：distance = (elapsed_us * 声速(0.034 cm/μs)) / 2

distance_cm = (elapsed_us * 0.034) / 2.0;

return distance_cm;

}

int main(void) {

// 注册 SIGINT 信号处理程序（Ctrl+C）

signal(SIGINT, sigint_handler);

// 打开 TRIG 引脚，输出，初始低电平

trig_fd = gpiofd(TRIG_PIN, GFD_CLOEXEC, GPIO_FLAG_OUT_INIT_LOW);

if (trig_fd < 0) {

perror("Failed to open TRIG pin");

return -1;

}

// 打开 ECHO 引脚，输入模式

echo_fd = gpiofd(ECHO_PIN, GFD_CLOEXEC, GPIO_FLAG_IN);

if (echo_fd < 0) {

perror("Failed to open ECHO pin");

close(trig_fd);

return -1;

}

printf("开始测距，按 Ctrl+C 结束程序...\n");

while (running) {

double dist = measure_distance();

if (dist > 0 && running) {

printf("Distance: %.2f cm\n", dist);

}

// 每秒5次测量，间隔200ms

usleep(200000);

}

close(trig_fd);

close(echo_fd);

printf("程序已结束。\n");

return 0;

}

- 实验三  红外接收通信实验

- 实验目的

了解GPIO设备应用程序的基本结构和工作原理。

掌握 SylixOS系统中GPIO设备应用的开发流程。

- 实验内容

编写IRM(Infrared Receiver Module)设备应用程序，完成设备的初始化，时序命令控制等功能的实现。

编写简单的用户程序，通过GPIO设备文件对IRM控制测试。

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台

软件：RealEvo-IDE、Putty

- 实验原理

- IRM模块简介

- 红外通信是一种利用红外光波（频率范围 300 GHz 至 400 THz）传输数据的通信技术。	通常应用于遥控器、数据传输等短距离通信场景。红外接收器发射端通过红外发光二极	管（LED）发送调制信号，接收端通过红外接收管接收信号并解调得到原始数据。红外	通信协议通常采用脉冲编码方式，如 NEC 协议，数据由起始信号、用户代码、数据位	和校验位组成。

- 协议特征

- 使用双向编码（又称曼彻斯特编码）

- 使用38K载波对编码后的波形进行调制

- 位时间 1.12ms 或 2.25ms

- 协议格式

| - 1 | - 8 | - 8 | - 8 | - 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 起始位 | - Address | - Address(反码) | - Command | - Command(反码) |
| - 16T+8T | - b0..b7 | - b0..b7 | - b0..b7 | - b0..b7 |

- - 起始位（Start Bit）： 16T + 8T。

- - 地址位（Address）： 8bit，最低有效位（LSB）先发送。

- - 反相地址位（!Address）： 8bit，最低有效位（LSB）先发送。其值与地址位（Address）	相反，用于验证接收的信息的准确性。

- - 命令位（Command）： 8bit，最低有效位（LSB）先发送。

- - 反相命令位（!Command）： 8bit，最低有效位（LSB）先发送。其值与命令位（Command）	相反，用于验证接收的信息的准确性。

NEC协议格式

SylixOS GPIO 采样策略

| 步骤 | 代码实现 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 空闲检测 | 发现 GPIO==0 进入解码 | NEC 空闲时输出高电平 |
| 起始位确认 | 计数循环 value==0 ≈ 9 ms，再 value==1 ≈ 4.5 ms | 利用 usleep(60 µs) + 轮询计数 |
| 32 位采样 | 每位：① 50 µs 低② 量高电平宽度 | 若高段计数 >25 × 60 µs≈1.5 ms → 视为逻辑 1 |
| 组装数据 | data[idx] | = (1<<cnt)` |
| 校验 | data0+data1==0xFF && data2+data3==0xFF | NEC 的反码字节自检 |
| 命令映射 | exec_cmd(data[2]) 打印按键 | 可拓展更多键值 |

软件解码核心是 “计次近似计时”：count × 60 µs 代替真计时。对 560 µs/1690 µs 两级脉宽而言，误差 ≤ ±5 % 即可可靠判定 0/1。

关键代码行解剖

while ((gpiofd_read(fd,&value)==0) && (value==0) && (count++<200))

usleep(60);               // 9 ms ≈ 200×60 µs

while ((gpiofd_read(fd,&value)==0) && (value==1) && (count++<80))

usleep(60);               // 4.5 ms ≈ 75×60 µs

/* 每位高电平宽度判定 */

while ((gpiofd_read(fd,&value)==0) && (value==1) && (count++<40))

usleep(60);               // >25 ⇒ 1, ≤25 ⇒ 0

# 分界值 25：25 × 60 µs ≈ 1.5 ms，位于 0 / 1 高电平之间。

# 无硬件中断：GPIO 轮询足以应对 38 kHz 载波的包络，CPU 占用≈ 3 ms/帧。

- 实验步骤

- 红外遥控器安装电池。

- 使用RealEvo-IDE打开，编译irm工程，将生成工程文件上传到验证平台并执行；

[root@sylixos:/apps/irm]# ./irm

- 按下红外遥控器任意按键，终端会实时显示接收到的红外信号；

IRM Test Program ...

Get the key: 0x09

Button 1

Get the key: 0x02

Button CH-

Get the key: 0x1e

Button VOL+

Get the key: 0x4d

POWER

- 扩展实验

无

IRM红外接收器应用 ( irm.c )

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <unistd.h>

#include <stdint.h>

#include <sys/gpiofd.h>

#include "pi_gpio.h"

#define PIN PI_GPIO18

unsigned char i, idx, cnt;

unsigned char count;

unsigned char data[4];

int exec_cmd(unsigned char key_val) {

switch(key_val) {

case 0x4d: //POWER

printf("POWER\n");

break;

case 0x40: //FULL SCREEN

printf("FULL SCREEN\n");

break;

case 0x02: //CH-

printf("Button CH-\n");

break;

case 0x05: //CH+

printf("Button CH+\n");

break;

case 0x0c: //TIME SHIFT

printf("TIME SHIFT\n");

break;

case 0x1c: //RECALL

printf("Button RECALL\n");

break;

case 0x4c: //RECORD

printf("Button RECORD\n");

break;

case 0x54: //SOURCE

printf("Button SOURCE\n");

break;

case 0x16: //SILENT

printf("Button SILENT\n");

break;

case 0x0a: //VOL-

printf("Button VOL-\n");

break;

case 0x1e: //VOL+

printf("Button VOL+\n");

break;

case 0x12: //0

printf("Button 0\n");

break;

case 0x09: //1

printf("Button 1\n");

break;

case 0x1d: //2

printf("Button 2\n");

break;

case 0x1f: //3

printf("Button 3\n");

break;

case 0x0d: //4

printf("Button 4\n");

break;

case 0x19: //5

printf("Button 5\n");

break;

case 0x1b: //6

printf("Button 6\n");

break;

case 0x11: //7

printf("Button 7\n");

break;

case 0x15: //8

printf("Button 8\n");

break;

case 0x17: //9

printf("Button 9\n");

break;

default:

break;

}

return 0;

}

int main(int argc, char const *argv[]) {

int fd;

uint8_t value;

// 打开GPIO，设置为输入

fd = gpiofd(PIN, 0, GPIO_FLAG_IN);

if (fd < 0) {

perror("gpiofd open failed");

return 1;

}

printf("IRM Test Program ... \n");

while (1) {

// 读取 GPIO 电平

if (gpiofd_read(fd, &value) < 0) {

perror("gpiofd_read failed");

break;

}

if (value == 0) {

count = 0;

while ((gpiofd_read(fd, &value) == 0) && (value == 0) && (count++ < 200)) { // 等待9ms低电平

usleep(60);

}

count = 0;

while ((gpiofd_read(fd, &value) == 0) && (value == 1) && (count++ < 80)) { // 等待4.5ms高电平

usleep(60);

}

idx = 0;

cnt = 0;

data[0]=0;

data[1]=0;

data[2]=0;

data[3]=0;

for (i = 0; i < 32; i++) {

count = 0;

while ((gpiofd_read(fd, &value) == 0) && (value == 0) && (count++ < 15)) { // 等待0.56ms低

usleep(60);

}

count = 0;

while ((gpiofd_read(fd, &value) == 0) && (value == 1) && (count++ < 40)) { // 高电平持续时间判断0还是1

usleep(60);

}

if (count > 25) {

data[idx] |= (1<<cnt);

}

if (cnt == 7) {

cnt = 0;

idx++;

} else {

cnt++;

}

}

if ((data[0] + data[1] == 0xFF) && (data[2] + data[3] == 0xFF)) {    //校验

printf("Get the key: 0x%02x\n", data[2]);

exec_cmd(data[2]);

}

}

}

close(fd);

return 0;

}

- 实验四  无源蜂鸣器实验

- 实验目的

了解GPIO设备应用程序的基本结构和工作原理。

掌握 SylixOS系统中GPIO设备应用的开发流程。

- 实验内容

编写无源蜂鸣器设备应用程序，完成设备的初始化，时序命令控制等功能的实现。

编写简单的用户程序，通过GPIO设备文件对无源蜂鸣器控制测试。

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台

软件：RealEvo-IDE、Putty

- 实验原理

- 无源蜂鸣器模块简介

- 无源蜂鸣器

- 无源蜂鸣器内部是一个压电陶瓷振子或电磁式线圈(没有专门的振荡器)，当外部交变电	流（即交变电压或方波信号）加在蜂鸣器两端时，振子会随着信号频率周期性地弯曲	/振动，从而带动空气震动形成声波。方波频率越高，振动越快，声音频率也随之升高；	若降低方波频率，则声音频率下降。

- 有源蜂鸣器

- 内部自带振荡器，通电后就会发出固定频率的声音；只需提供 高 / 低电平 进行控制，	无法轻易改变音调。

- 本例中的蜂鸣器是无源蜂鸣器，所以需要通过反复快速切换 GPIO 的高低电平（也就	是一个方波信号）来让蜂鸣器震动发声。

- 以下是对比表格

| - 特性 | - 无源蜂鸣器 | - 有源蜂鸣器 |
| --- | --- | --- |
| - 内部电路 | - 仅压电片 / 线圈 | - 自带振荡器 |
| - 发声条件 | - 需要外部交变方波 | - 直流上电即可响 |
| - 可变音调 | - 是，频率决定音高 | - 否，固定频率 |
| - 控制复杂度 | - 需软/硬 PWM | - 仅需高/低电平 |
| - 典型应用 | - 蜂鸣、旋律播放、报警 | - 简易蜂鸣提示 |

- 声音与 PWM 频率对应

| - 音符 | - 频率 (Hz) | - 半周期 (µs) |
| --- | --- | --- |
| - A4 (440 Hz) | - 440 | - 1 136 |
| - C5 (523 Hz) | - 523 | - 956 |
| - G5 (784 Hz) | - 784 | - 638 |
| - 本实验 | - 2 000 | - 250 |

- 人耳 20 Hz–20 kHz 均可听见。2 kHz 位于中上频段，蜂鸣器一般在 2–4 kHz 时最响。

void pwm_beep(int gpio_fd, int duration_ms) {

uint8_t value = 0;

int delay_us = 1000000 / (PWM_FREQUENCY * 2); // 一个周期的半周期时间

for (int i = 0; i < (duration_ms * PWM_FREQUENCY) / 1000; i++) {

value = !value;

gpiofd_write(gpio_fd, value);

usleep(delay_us);

}

}

PWM_FREQUENCY = 2000

- 这里设定了 2 kHz 作为方波的频率。

- 2 kHz 属于人耳可闻范围（20 Hz ~ 20 kHz），故蜂鸣器发声在可听频带内。

int delay_us = 1000000 / (PWM_FREQUENCY * 2)

一个 2 kHz 的方波周期是 1 / 2000 = 0.0005 秒 = 500 微秒。

方波的 半周期 即 500 μs / 2 = 250 μs。不过代码里直接用 1000000 / (2000 * 2) = 	1000000 / 4000 = 250 μs 计算得到。

也就是说，每隔 250 μs 翻转一次 GPIO 电平，高-低-高-低... 周而复始，最终形成 2 	kHz 的方波。

for (int i = 0; i < (duration_ms * PWM_FREQUENCY) / 1000; i++) { ... }

在一个 duration_ms 毫秒 时段内，要产生总共 duration_ms * PWM_FREQUENCY / 	1000 次的半周期翻转。例如，duration_ms = 1000 时，就会产生 (1000 ms * 2000 Hz / 	1000) = 2000 次翻转，合计 1000 个完整周期。

- 实验步骤

- 使用RealEvo-IDE打开，编译buzzer工程，将生成工程文件上传到验证平台并执行；

[root@sylixos:/apps/buzzer]# ./buzzer

- 聆听蜂鸣器发出的声音

- 扩展实验

使用蜂鸣器演奏乐曲

无源蜂鸣器应用 ( buzzer.c )

#include <stdio.h>

#include <unistd.h>

#include <stdint.h>

#include <sys/gpiofd.h>

#include "pi_gpio.h"

#define BEEPER_GPIO PI_GPIO25

#define PWM_FREQUENCY 2000 // 2 kHz (根据蜂鸣器需求调整)

void pwm_beep(int gpio_fd, int duration_ms) {

uint8_t value = 0;

int delay_us = 1000000 / (PWM_FREQUENCY * 2); // 一个周期的半周期时间

for (int i = 0; i < (duration_ms * PWM_FREQUENCY) / 1000; i++) {

value = !value;

gpiofd_write(gpio_fd, value);

usleep(delay_us);

}

}

int main(void) {

int gpio_fd;

gpio_fd = gpiofd(BEEPER_GPIO, GFD_CLOEXEC, GPIO_FLAG_OUT_INIT_LOW);

if (gpio_fd < 0) {

perror("Failed to open GPIO");

return -1;

}

while (1) {

pwm_beep(gpio_fd, 1000); // 响 1 秒

sleep(2);               // 停 2 秒

}

close(gpio_fd);

return 0;

}

单色LED控制实验

在嵌入式系统开发中，LED是一种基础的GPIO外设应用，其主要特点是通过控制GPIO引脚电平来实现亮灭或闪烁的控制。本章将以单色LED控制为实验对象，详细讲解其基本工作原理和实现方法，并通过实践展示如何开发和调试单色LED控制程序，同时探讨多种控制方式如恒亮、闪烁及软脉冲宽度调制（Soft PWM）实现的可能性。

- 实验一  LED闪烁实验

- 实验目的

学习如何通过GPIO控制LED的亮灭

通过定时实现LED的闪烁效果

- 实验内容

使用内置的头文件，映射GPIO管脚和LED设备的关系

编写简单的用户程序，通过GPIO设备文件对LED控制测试

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台

软件：RealEvo-IDE、Putty

- 实验原理

硬件基础

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 器件类型 | 共阴 LED（EASY Module-Pi 已接限流电阻） |
| 供电 | 3.3 V GPIO 推挽输出即可驱动 |
| 连接关系 | PI_GPIO17→RED PI_GPIO27→YELLOW PI_GPIO22→GREEN PI_GPIO5→BLUE |

软件调用链

gpiofd(pin, OUT_LOW)      // ① 打开并设为输出

while (1) {

gpiofd_write(fd, 1);  // ② 点亮

sleep(1);             // ③ 延时 1 s

gpiofd_write(fd, 0);  // ④ 熄灭

sleep(1);             // ⑤ 延时 1 s

}

# gpiofd()：SylixOS 用户态 GPIO 文件描述符 API，

第三个参数用 GPIO_FLAG_OUT_INIT_LOW 指示 “输出 & 初始低”。

# gpiofd_write()：写 uint8_t 值 0/1 控制电平。

# sleep(1)：内核调度器挂起任务 1 s，精度由系统时钟（默认 1 ms）决定。

初始化GPIO引脚，设置引脚为输出模式

命令行输入具体的引脚颜色 (引脚号)

使用write接口控制GPIO引脚电平

添加延时循环，控制LED闪烁频率

- 实验步骤

- 使用RealEvo-IDE打开，编译LED_blink工程，将生成的工程文件上传到验证平台并执行；

[root@sylixos:/apps/LED_blink]# ./LED_blink RED

- EASY Module-Pi 上的红色LED会开始闪烁，频率为1HZ；

- 扩展实验

尝试在程序输入参数加入频率控制。

LED闪烁代码 ( LED_blink.c )

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <fcntl.h>

#include <sys/gpiofd.h>

#include "pi_gpio.h"

#define RED_GPIO_NUM    PI_GPIO17

#define YELLOW_GPIO_NUM PI_GPIO27

#define GREEN_GPIO_NUM  PI_GPIO22

#define BLUE_GPIO_NUM   PI_GPIO5

// GPIO管脚映射

int get_gpio_pin(const char *color) {

if (strcmp(color, "RED") == 0) {

return RED_GPIO_NUM;

} else if (strcmp(color, "YELLOW") == 0) {

return YELLOW_GPIO_NUM;

} else if (strcmp(color, "GREEN") == 0) {

return GREEN_GPIO_NUM;

} else if (strcmp(color, "BLUE") == 0) {

return BLUE_GPIO_NUM;

} else {

return -1; // 无效的颜色

}

}

int main(int argc, char *argv[]) {

if (argc != 2) {

fprintf(stderr, "Usage: %s <RED|YELLOW|GREEN|BLUE>\n", argv[0]);

return -1;

}

// 获取命令行参数中的颜色，并映射到 GPIO 引脚号

int gpio_pin = get_gpio_pin(argv[1]);

if (gpio_pin < 0) {

fprintf(stderr, "Invalid color: %s\n", argv[1]);

return -1;

}

int fd;

uint8_t value = 0;

// 打开 GPIO 设备，配置为输出，初始状态为低电平

fd = gpiofd(gpio_pin, GFD_CLOEXEC, GPIO_FLAG_OUT_INIT_LOW);

if (fd < 0) {

perror("gpiofd open failed");

return -1;

}

while (1) {

// 切换 LED 状态

value = !value;

if (gpiofd_write(fd, value) < 0) {

perror("gpiofd write failed");

close(fd);

return -1;

}

// 延迟 1 秒

sleep(1);

}

// 关闭 GPIO 设备

close(fd);

return 0;

}

- 实验二  LED呼吸实验

- 实验目的

学习如何通过GPIO实现软件PWM

通过软件PWM实现LED的呼吸效果

- 实验内容

使用内置的头文件，映射GPIO管脚和LED设备的关系

编写简单的用户程序，通过GPIO设备文件对LED进行呼吸控制

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台

软件：RealEvo-IDE、Putty

- 实验原理

1. PWM 信号的组成

- PWM 信号由一系列固定频率的脉冲组成。每个脉冲的一个周期可以分为两个部分：

- - 高电平持续时间（High Time）：表示信号为高电平的时间。

- - 低电平持续时间（Low Time）：表示信号为低电平的时间。

- 在一个周期中，高电平时间与周期总时间的比值被称为 占空比（Duty Cycle），占空比决定了输出信号的平均电压强度。

2. Soft PWM 的实现

- 硬件 PWM 是通过计时器和专用硬件模块实现的，而 Soft PWM 则是通过软件的延时控制高低电平的切换模拟实现。

- 在 Soft PWM 中：

- 根据目标亮度计算高低电平的持续时间。

- 使用循环来重复输出高电平和低电平，从而形成 PWM 信号。

- 通过改变高电平的持续时间实现占空比的动态调整，从而控制设备的功率输出或亮度。

3. Soft PWM 的关键要素

- 周期时间：通过 PWM_PERIOD_US 定义。周期越短，信号的频率越高。

- 占空比：通过 brightness 参数控制，brightness 的范围决定了高低电平时间的比例。

- 延时控制：使用 usleep_safe 函数来精确控制高低电平的持续时间。

4. 代码的实现细节

- (1) 高低电平时间计算

int high_time = (PWM_PERIOD_US * brightness) / MAX_BRIGHTNESS;

int low_time = PWM_PERIOD_US - high_time;

- high_time 是当前亮度下的高电平持续时间。

- low_time 是周期时间减去高电平时间。

- (2) PWM 循环生成

for (int i = 0; i < PWM_CYCLES; ++i) {

if (gpiofd_write(fd, 1) < 0) { // 输出高电平

perror("gpiofd write failed");

close(fd);

return -1;

}

usleep_safe(high_time); // 保持高电平

if (gpiofd_write(fd, 0) < 0) { // 输出低电平

perror("gpiofd write failed");

close(fd);

return -1;

}

usleep_safe(low_time); // 保持低电平

}

- 每个循环完成一个 PWM 周期。

- 通过 gpiofd_write 控制 GPIO 引脚输出高低电平。

- 使用 usleep_safe 保证延时的精确性。

- (3) 呼吸灯效果

- 呼吸灯效果通过改变亮度的占空比，模拟 LED 逐渐增亮和变暗的视觉效果。

- 增亮阶段：亮度从 MIN_BRIGHTNESS 增加到 MAX_BRIGHTNESS。

for (int brightness = MIN_BRIGHTNESS;

brightness <= MAX_BRIGHTNESS; brightness += STEP) {

// 调用高低电平生成函数

}

- 变暗阶段：亮度从 MAX_BRIGHTNESS 减少到 MIN_BRIGHTNESS。

for (int brightness = MAX_BRIGHTNESS;

brightness >= MIN_BRIGHTNESS; brightness -= STEP) {

// 调用高低电平生成函数

}

5. Soft PWM 的优缺点

- 优点：无需硬件支持：在没有硬件 PWM 模块的系统中依然可以实现 PWM 控制。

- 灵活性高：可以通过软件轻松调整周期、占空比等参数。

- 缺点：CPU 占用率高：软件控制需要频繁调用延时和 IO 操作，占用大量 CPU 资源。

- 精度受限：延时函数的精度受操作系统调度和硬件时钟影响。

- 实验步骤

- 使用RealEvo-IDE打开，编译LED_breath工程，将生成的工程文件上传到验证平台并执行；

[root@sylixos:/apps/LED_breath]# ./LED_breath RED

- EASY Module-Pi 上的红色LED会开始呼吸；

- 扩展实验

尝试在程序输入参数加入呼吸频率控制。

LED呼吸代码 ( LED_breath.c )

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <fcntl.h>

#include <sys/gpiofd.h>

#include <time.h>

#include "pi_gpio.h"

#define RED_GPIO_NUM    PI_GPIO17

#define YELLOW_GPIO_NUM PI_GPIO27

#define GREEN_GPIO_NUM  PI_GPIO22

#define BLUE_GPIO_NUM   PI_GPIO5

#define MAX_BRIGHTNESS 255 // 最大亮度值

#define MIN_BRIGHTNESS 0   // 最小亮度值

#define STEP 5             // 亮度变化步长（增大步长，加快过渡速度）

#define PWM_PERIOD_US 1500 // 每个 PWM 周期时长（微秒，缩短周期时间）

#define PWM_CYCLES 30      // 每个亮度级别的 PWM 周期次数（减少循环次数）

// GPIO管脚映射

int get_gpio_pin(const char *color) {

if (strcmp(color, "RED") == 0) {

return RED_GPIO_NUM;

} else if (strcmp(color, "YELLOW") == 0) {

return YELLOW_GPIO_NUM;

} else if (strcmp(color, "GREEN") == 0) {

return GREEN_GPIO_NUM;

} else if (strcmp(color, "BLUE") == 0) {

return BLUE_GPIO_NUM;

} else {

return -1; // 无效的颜色

}

}

// 微秒级延迟函数

void usleep_safe(useconds_t usec) {

struct timespec ts;

ts.tv_sec = usec / 1000000;

ts.tv_nsec = (usec % 1000000) * 1000;

nanosleep(&ts, NULL);

}

int main(int argc, char *argv[]) {

if (argc != 2) {

fprintf(stderr, "Usage: %s <RED|YELLOW|GREEN|BLUE>\n", argv[0]);

return -1;

}

// 获取命令行参数中的颜色，并映射到 GPIO 引脚号

int gpio_pin = get_gpio_pin(argv[1]);

if (gpio_pin < 0) {

fprintf(stderr, "Invalid color: %s\n", argv[1]);

return -1;

}

int fd;

// 打开 GPIO 设备，配置为输出，初始状态为低电平

fd = gpiofd(gpio_pin, GFD_CLOEXEC, GPIO_FLAG_OUT_INIT_LOW);

if (fd < 0) {

perror("gpiofd open failed");

return -1;

}

while (1) {

// 增亮阶段

for (int brightness = MIN_BRIGHTNESS; brightness <= MAX_BRIGHTNESS; brightness += STEP) {

int high_time = (PWM_PERIOD_US * brightness) / MAX_BRIGHTNESS;

int low_time = PWM_PERIOD_US - high_time;

for (int i = 0; i < PWM_CYCLES; ++i) {

if (gpiofd_write(fd, 1) < 0) {

perror("gpiofd write failed");

close(fd);

return -1;

}

usleep_safe(high_time);

if (gpiofd_write(fd, 0) < 0) {

perror("gpiofd write failed");

close(fd);

return -1;

}

usleep_safe(low_time);

}

}

// 变暗阶段

for (int brightness = MAX_BRIGHTNESS; brightness >= MIN_BRIGHTNESS; brightness -= STEP) {

int high_time = (PWM_PERIOD_US * brightness) / MAX_BRIGHTNESS;

int low_time = PWM_PERIOD_US - high_time;

for (int i = 0; i < PWM_CYCLES; ++i) {

if (gpiofd_write(fd, 1) < 0) {

perror("gpiofd write failed");

close(fd);

return -1;

}

usleep_safe(high_time);

if (gpiofd_write(fd, 0) < 0) {

perror("gpiofd write failed");

close(fd);

return -1;

}

usleep_safe(low_time);

}

}

}

// 关闭 GPIO 设备

close(fd);

return 0;

}

- 实验三  LED按键控制实验

- 实验目的

学习如何通过按键控制LED的亮灭

学习使用select实现多路IO复用

- 实验内容

使用内置的头文件，映射GPIO管脚和LED设备的关系

编写简单的用户程序，通过GPIO按键对LED控制测试

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台

软件：RealEvo-IDE、Putty

- 实验原理

- select 是一个系统调用，主要用于同时监控多个文件描述符的状态，适用于多路复用场景。通过 select，程序可以检测多个文件描述符是否处于可读、可写或有异常的状态，从而实现高效的事件驱动编程。

- Select 的工作原理

- 文件描述符集合：

- - 通过 fd_set 类型的数据结构定义一组文件描述符集合。

- - 使用 FD_ZERO 初始化集合，FD_SET 将文件描述符加入集合。

- 检测 I/O 状态：

- - 调用 select，传入感兴趣的文件描述符集合和超时时间。

- - select 会阻塞程序，直到文件描述符有事件发生或超时。

- 返回状态：

- - 返回值 > 0：表示有文件描述符准备就绪。

- - 返回值 = 0：表示超时，无事件发生。

- - 返回值 < 0：发生错误。

- 代码中按键控制 LED 的实现

- 代码中使用了 select 来检测按键的按下事件，并控制对应的 LED 状态切换。以下是实现逻辑的分步骤解析：

1. 初始化文件描述符

- - 打开 LED 和按键对应的 GPIO，分别配置为输出和输入模式。

- - 每个按键 GPIO 设置为 GPIO_FLAG_TRIG_FALL，用于检测下降沿触发事件。

led_fd[0] = gpiofd(RED_GPIO_NUM, O_WRONLY, GPIO_FLAG_OUT_INIT_LOW);

key_fd[0] = gpiofd(KEY1_GPIO_NUM, O_RDONLY, GPIO_FLAG_TRIG_FALL);

2. 配置文件描述符集合

- - 使用 FD_ZERO 初始化集合。

- - 使用 FD_SET 将按键对应的文件描述符加入集合。

- - 动态计算 max_fd，确保 select 的第一个参数为文件描述符的最大值加 1。

FD_ZERO(&fdset);

for (int i = 0; i < 4; i++) {

FD_SET(key_fd[i], &fdset);

}

3. 调用 select 等待按键事件

- - 调用 select，程序会阻塞，直到按键按下（GPIO 触发中断）。

- - 如果 select 返回值 > 0，遍历文件描述符集合，使用 FD_ISSET 检测哪些按键被触发。

ret = select(max_fd + 1, &fdset, NULL, NULL, NULL);

if (ret < 0) {

perror("select error");

break;

}

4. 处理按键事件

- - 读取按键 GPIO，清除触发中断的状态。

- - 切换对应 LED 的亮灭状态，并更新 value 数组记录当前状态。

if (FD_ISSET(key_fd[i], &fdset)) {

printf("Button %d pressed, toggling LED %d.\n", i + 1, i + 1);

uint8_t dummy;

read(key_fd[i], &dummy, sizeof(dummy)); // 清除中断状态

gpiofd_write(led_fd[i], value[i]); // 切换 LED 状态

value[i] = !value[i];

}

- 完整逻辑概述

- 初始化 LED 和按键 GPIO，配置 LED 为输出模式，按键为输入模式。

- 程序主循环中，使用 select 监控按键的 GPIO 文件描述符。

- 检测到按键按下时，通过 FD_ISSET 判断具体的按键，并切换对应 LED 的状态。

- 按键按下对应的下降沿中断被处理，LED 状态切换后继续监听。

- 使用 select 同时监控多个按键，避免为每个按键创建独立的线程，提高资源利用率。

- 事件驱动方式确保程序在无事件时不会浪费 CPU。

    - 实验步骤

- 使用RealEvo-IDE打开，编译LED_button工程，将生成的工程文件上传到验证平台并执行；

[root@sylixos:/apps/LED_button]# ./LED_button

- EASY Module-Pi 上的按键按下，对应LED会开始点亮或熄灭

- 扩展实验

尝试使用其他多路IO复用技术实现同样的功能。

LED按键控制代码 ( LED_button.c )

#include <stdio.h>

#include <fcntl.h>

#include <sys/select.h>

#include <sys/gpiofd.h>

#include <unistd.h>

#include "pi_gpio.h"

#define RED_GPIO_NUM    PI_GPIO17

#define YELLOW_GPIO_NUM PI_GPIO27

#define GREEN_GPIO_NUM  PI_GPIO22

#define BLUE_GPIO_NUM   PI_GPIO5

#define KEY1_GPIO_NUM   PI_GPIO6

#define KEY2_GPIO_NUM   PI_GPIO13

#define KEY3_GPIO_NUM   PI_GPIO19

#define KEY4_GPIO_NUM   PI_GPIO26

int main(int argc, char *argv[]) {

fd_set fdset;

int led_fd[4];

int key_fd[4];

int ret;

uint8_t value[4] = {1, 1, 1, 1};

// 初始化LED GPIO

led_fd[0] = gpiofd(RED_GPIO_NUM, O_WRONLY, GPIO_FLAG_OUT_INIT_LOW);

led_fd[1] = gpiofd(YELLOW_GPIO_NUM, O_WRONLY, GPIO_FLAG_OUT_INIT_LOW);

led_fd[2] = gpiofd(GREEN_GPIO_NUM, O_WRONLY, GPIO_FLAG_OUT_INIT_LOW);

led_fd[3] = gpiofd(BLUE_GPIO_NUM, O_WRONLY, GPIO_FLAG_OUT_INIT_LOW);

for (int i = 0; i < 4; i++) {

if (led_fd[i] < 0) {

fprintf(stderr, "Failed to open LED GPIO %d.\n", i);

return -1;

}

}

// 初始化按键 GPIO

key_fd[0] = gpiofd(KEY1_GPIO_NUM, O_RDONLY, GPIO_FLAG_TRIG_FALL);

key_fd[1] = gpiofd(KEY2_GPIO_NUM, O_RDONLY, GPIO_FLAG_TRIG_FALL);

key_fd[2] = gpiofd(KEY3_GPIO_NUM, O_RDONLY, GPIO_FLAG_TRIG_FALL);

key_fd[3] = gpiofd(KEY4_GPIO_NUM, O_RDONLY, GPIO_FLAG_TRIG_FALL);

for (int i = 0; i < 4; i++) {

if (key_fd[i] < 0) {

fprintf(stderr, "Failed to open KEY GPIO %d.\n", i);

return -1;

}

}

printf("GPIO initialization complete. Waiting for key presses...\n");

while (1) {

FD_ZERO(&fdset);

for (int i = 0; i < 4; i++) {

FD_SET(key_fd[i], &fdset);

}

// 动态计算 nfds

int max_fd = key_fd[0];

for (int i = 1; i < 4; i++) {

if (key_fd[i] > max_fd) {

max_fd = key_fd[i];

}

}

// 使用最大文件描述符+1

ret = select(max_fd + 1, &fdset, NULL, NULL, NULL);

if (ret < 0) {

perror("select error");

break;

}

for (int i = 0; i < 4; i++) {

if (FD_ISSET(key_fd[i], &fdset)) {

printf("Button %d pressed, toggling LED %d.\n", i + 1, i + 1);

// 确保中断处理

uint8_t dummy;

if (read(key_fd[i], &dummy, sizeof(dummy)) < 0) {

fprintf(stderr, "Failed to read from key %d.\n", i);

}

// 切换对应LED状态

if (gpiofd_write(led_fd[i], value[i]) < 0) {

fprintf(stderr, "Failed to write to LED %d.\n", i);

}

value[i] = !value[i];

}

}

}

// 清理资源

for (int i = 0; i < 4; i++) {

close(led_fd[i]);

close(key_fd[i]);

}

return 0;

}

I2C通信实验

在嵌入式系统开发中，I2C（Inter-Integrated Circuit）是一种常见的串行通信协议，广泛应用于各种外设的连接和数据传输。本章将以I2C通信为实验对象，讲解如何通过I2C总线实现与外设的通信，并以控制模数转换芯片和OLED显示屏为实际应用场景，展示如何开发和调试I2C驱动程序。

- 实验一  模数转换设备驱动实验

- 实验目的

了解I2C设备驱动程序的基本结构和工作原理。

掌握 SylixOS系统中I2C设备驱动的开发流程。

- 实验内容

了解I2C协议和模拟信号采集与输出设备的基本工作原理。

掌握 SylixOS 系统中I2C设备驱动的开发流程。

编写PCF8591设备驱动程序，完成设备初始化、通道切换、ADC和DAC等功能的实现。

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台

软件：RealEvo-IDE、Putty

- 实验原理

本驱动实验已在设备树文件(adp-rk3568-slot1.dts)中预添加该设备，具体的设备树相关操作，详细内容可在附件中查询。

PCF8591是一款多功能模拟信号采集与输出芯片，支持4通道ADC（模数转换）和1通道DAC（数模转换）。

PCF8591电路原理图

- I2C协议通信

I2C是一种多主从、双向串行总线协议，由主设备发起通信，通过时钟线（SCL）和数据线（SDA）完成数据传输。PCF8591作为从设备，通过唯一的I2C地址与主设备进行通信。每次通信由主机发送控制字节，指示PCF8591工作模式和通道选择，随后进行数据的读写。

PCF8591 D/A转换 I2C时序

PCF8591 A/D转换 I2C时序

- PCF8591功能模块

ADC（模数转换）：

支持单端模式（四个通道）或差分模式（两对通道）。模拟信号通过ADC通道被采样并转换为8位数字值。自动增量模式允许主机连续读取多个通道的数据。

- DAC（数模转换）：

接收主机发送的数字值，转换为对应的模拟电压信号输出。支持关闭和开启DAC输出。

- SylixOS驱动模型

I2C设备抽象：PCF8591被抽象为设备，支持标准的文件操作接口（如 open、read、write 等）。用户通过 /dev/pcf8591 设备文件与驱动交互。

控制字节：控制字节用于配置PCF8591的ADC通道、输入模式（单端/差分）、自动增量模式以及DAC启用状态。

IOCTL接口：提供多种控制命令（如设置通道、模式切换、启用/禁用DAC等），方便用户动态配置设备。

PCF8591 控制字字段

- 典型工作流程

初始化PCF8591设备：设置默认控制字节（如选择通道0、单端模式、启用DAC）。

用户通过 read 接口读取ADC通道数据，或通过 write 接口向DAC发送数据。

使用 ioctl 动态切换工作模式或调整控制参数。

- 数据传输机制

ADC数据读取：主机发送控制字节后进行一次虚读（Dummy Read），丢弃第一字节数据，读取第二字节的最新ADC值。

DAC数据写入：主机通过I2C总线发送控制字节和目标DAC值，实现模拟信号的输出。

- 实验步骤

- 使用RealEvo-IDE打开，编译adc_drv工程，将生成的工程文件上传到验证平台；

[root@sylixos:/lib/modules/]# ls adc_drv.ko

- 使用vi命令编辑/etc/startup.sh文件，添加以下内容，安装驱动文件

modulereg /lib/modules/adc_drv.ko

- 扩展实验

尝试使用其他命令字扩展PCF8591驱动的功能。

PCF8591设备驱动代码 ( adc_drv.c )

#define __SYLIXOS_KERNEL

#define __SYLIXOS_DEVTREE_DRV

#include <SylixOS.h>

#include "linux/compat.h"

#include "devtree/devtree.h"

/*********************************************************************************************************

pcf8591 控制结构定义

*********************************************************************************************************/

typedef struct pcf8591_chan {

LW_DEV_HDR               devHdr;          /* 必须是第一个成员 */

LW_LIST_LINE_HEADER      fdNodeHeader;    /* 设备节点头 */

LW_OBJECT_HANDLE         hDevLock;        /* 设备操作锁 */

PLW_DT_I2C_DEVICE        pdti2cdevice;    /* I2C 设备结构 */

UINT32                   uiSlaveAddr;     /* I2C设备地址 */

UINT8                    ucControlByte;   /* 控制字节，用于选择通道、模式等 */

} PCF8591_CHAN;

typedef PCF8591_CHAN   *PPCF8591_CHAN;

/*********************************************************************************************************

pcf8591 设备实例

*********************************************************************************************************/

static PCF8591_CHAN     _G_pcf8591Chan;

/*********************************************************************************************************

设备驱动号

*********************************************************************************************************/

static INT  _G_ipcf8591DrvNum = PX_ERROR;

/*********************************************************************************************************

宏操作

*********************************************************************************************************/

#define __PCF8591_LOCK(pcf8591)        API_SemaphoreMPend(pcf8591->hDevLock, LW_OPTION_WAIT_INFINITE)

#define __PCF8591_UNLOCK(pcf8591)      API_SemaphoreMPost(pcf8591->hDevLock)

/* 说明：

* LW_OSIO(g, n)   -> 无参数的 ioctl 命令

* LW_OSIOD(g, n, d) -> 第三个参数是直接数值型（INT/LONG 等）的 ioctl 命令

* LW_OSIOR(g, n, t) -> 第三个参数为类型 t 指针的读 ioctl

* LW_OSIOW(g, n, t) -> 第三个参数为类型 t 指针的写 ioctl

* LW_OSIOWR(g, n, t)-> 第三个参数为类型 t 指针的读写 ioctl

*

* 此处的 g、t 参数在定义时虽然写上，但实际上宏最终只会保留 n 作为命令号。

*/

#define PCF8591_IOC_BASE               (FIOUSRFUNC + 50)

#define PCF8591_IOC_SET_CHANNEL        LW_OSIOD('p', PCF8591_IOC_BASE + 1, INT) /* 设置 ADC 通道：需要一个 int 参数（0~3） */

#define PCF8591_IOC_SET_SINGLE_ENDED   LW_OSIO('p',  PCF8591_IOC_BASE + 2)      /* 切换到单端输入模式（无参数） */

#define PCF8591_IOC_SET_DIFFERENTIAL   LW_OSIO('p',  PCF8591_IOC_BASE + 3)      /* 切换到差分输入模式（无参数） */

#define PCF8591_IOC_ENABLE_AUTO_INC    LW_OSIO('p',  PCF8591_IOC_BASE + 4)      /* 启用自动增量模式（无参数） */

#define PCF8591_IOC_DISABLE_AUTO_INC   LW_OSIO('p',  PCF8591_IOC_BASE + 5)      /* 禁用自动增量模式（无参数） */

#define PCF8591_IOC_ENABLE_DAC         LW_OSIO('p',  PCF8591_IOC_BASE + 6)      /* 启用 DAC 输出（无参数） */

#define PCF8591_IOC_DISABLE_DAC        LW_OSIO('p',  PCF8591_IOC_BASE + 7)      /* 禁用 DAC 输出（无参数） */

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __pcf8591WriteBytes

** 功能描述: 通过 I2C 协议写数据(包括控制字节和可选的数据字节)

** 输　入  : ppcf8591Chan   pcf8591 控制结构

**           pBytes         写入的数据缓冲区

**           length         数据长度

** 输　出  : ERROR_CODE

*********************************************************************************************************/

static INT __pcf8591WriteBytes (PPCF8591_CHAN ppcf8591Chan, const UCHAR *pBytes, INT length)

{

INT             iRet;

LW_DT_I2C_MSG   i2cMsgs;

i2cMsgs.DTI2CMSG_usAddr    = ppcf8591Chan->uiSlaveAddr;

i2cMsgs.DTI2CMSG_usFlag    = 0;

i2cMsgs.DTI2CMSG_usLen     = length;

i2cMsgs.DTI2CMSG_pucBuffer = (UCHAR *)pBytes;

iRet = API_I2cDevTransfer(ppcf8591Chan->pdti2cdevice, &i2cMsgs, 1);

if (1 != iRet) {

printk("failed to write to pcf8591.\n");

return (PX_ERROR);

}

return (ERROR_NONE);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __pcf8591ReadAdcValue

** 功能描述: 通过 I2C 读数据 第一个字节是旧数据(Dummy Read), 第二个字节才是最新数据(Real Data)

** 输　入  : ppcf8591Chan   pcf8591 控制结构

**           pValue         读取的数据

**

** 输　出  : ERROR_CODE

*********************************************************************************************************/

static INT __pcf8591ReadAdcValue (PPCF8591_CHAN ppcf8591Chan, UCHAR *pValue)

{

LW_DT_I2C_MSG   msgs[2];

UCHAR           writeBuf[1];

UCHAR           readBuf[2];

writeBuf[0] = ppcf8591Chan->ucControlByte;

/* 第一个消息：写控制字节（无STOP） */

msgs[0].DTI2CMSG_usAddr    = ppcf8591Chan->uiSlaveAddr;

msgs[0].DTI2CMSG_usFlag    = 0;

msgs[0].DTI2CMSG_usLen     = 1;

msgs[0].DTI2CMSG_pucBuffer = writeBuf;

/* 第二个消息：以读模式读取2字节数据，形成重复启动 */

msgs[1].DTI2CMSG_usAddr    = ppcf8591Chan->uiSlaveAddr;

msgs[1].DTI2CMSG_usFlag    = LW_I2C_M_RD;

msgs[1].DTI2CMSG_usLen     = 2;

msgs[1].DTI2CMSG_pucBuffer = readBuf;

/* 单次传输同时包含写控制字和连续读两字节数据 */

if (API_I2cDevTransfer(ppcf8591Chan->pdti2cdevice, msgs, 2) != 2) {

printk("failed to read pcf8591.\n");

return (PX_ERROR);

}

/* readBuf[0]为dummy数据，readBuf[1]为最新的ADC值 */

*pValue = readBuf[1];

return (ERROR_NONE);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __pcf8591Init

** 功能描述: 初始化pcf8591器件

**           pcf8591 无需复杂初始化，只需设置控制字节选择ADC通道和模式即可。

**           这里默认使用ADC通道0，单端输入，且打开DAC输出。

** 输　入  : ppcf8591Chan   pcf8591控制结构

** 输　出  : ERROR_CODE

*********************************************************************************************************/

static INT __pcf8591Init (PPCF8591_CHAN ppcf8591Chan)

{

/*

* PCF8591控制字节说明（参考数据手册）：

* 7    6    5    4    |   3     2    1   0

* 0  AOEF  AIP1 AIP0  |   0    AIF  CH1 CH0

*

*

* bit7=0,

* bit6=AOEF(analogue output enable flag, active 1)

*

* analogue input programming

*

* bit5(AIP1) bit4(AIP0)

* 0          0          four single-ended inputs (AIN0-AIN3 / channel 0-3)

* 0          1          three differential inputs

* 1          0          single-ended and differential mixed

* 1          1          two differential inputs

*

* bit3=0

* bit2=1 auto-increment flag

*

* bit1(CH1), bit0(CH0)

* 0          0          channel 0

* 0          1          channel 1

* 1          0          channel 2

* 1          1          channel 3

*

* 二进制：0100 0100 = 0x44

*/

ppcf8591Chan->ucControlByte = 0x44; /* 单端通道0, DAC开启 */

/* 写入控制字节以启动设备 */

if (__pcf8591WriteBytes(ppcf8591Chan, &ppcf8591Chan->ucControlByte, 1) != ERROR_NONE) {

printk("pcf8591 init failed.\n");

return (PX_ERROR);

}

return (ERROR_NONE);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __pcf8591Open

** 功能描述: 打开 pcf8591 设备

** 输　入  : pDevHdr 设备头

**           pcName  设备名称

**           iFlags  打开标志

**           iMode   模式

** 输　出  : 文件节点指针

*********************************************************************************************************/

static LONG __pcf8591Open (PLW_DEV_HDR pDevHdr, PCHAR pcName, INT iFlags, INT iMode)

{

PLW_FD_NODE    pFdNode;

BOOL           bIsNew;

PPCF8591_CHAN  ppcf8591Chan = (PPCF8591_CHAN)pDevHdr;

if (!pcName) {

_ErrorHandle(ERROR_IO_NO_DEVICE_NAME_IN_PATH);

return (PX_ERROR);

}

if (__PCF8591_LOCK(ppcf8591Chan) != ERROR_NONE) {

_ErrorHandle(ENXIO);

return (PX_ERROR);

}

pFdNode = API_IosFdNodeAdd(&ppcf8591Chan->fdNodeHeader, (dev_t)ppcf8591Chan, 0,

iFlags, iMode, 0, 0, 0, LW_NULL, &bIsNew);

if (!pFdNode) {

__PCF8591_UNLOCK(ppcf8591Chan);

return (PX_ERROR);

}

LW_DEV_INC_USE_COUNT(&ppcf8591Chan->devHdr);

__PCF8591_UNLOCK(ppcf8591Chan);

return ((LONG)pFdNode);

}

/*********************************************

** 函数名称: __pcf8591Close

** 功能描述: 关闭 pcf8591 设备

** 输　入  : pFdEntry 文件结构

** 输　出  : ERROR_CODE

**************************************************/

static INT __pcf8591Close (PLW_FD_ENTRY pFdEntry)

{

PPCF8591_CHAN ppcf8591Chan = (PPCF8591_CHAN)pFdEntry->FDENTRY_pdevhdrHdr;

PLW_FD_NODE   pFdNode      = (PLW_FD_NODE)pFdEntry->FDENTRY_pfdnode;

if (pFdEntry && pFdNode) {

if (__PCF8591_LOCK(ppcf8591Chan) != ERROR_NONE) {

_ErrorHandle(ENXIO);

return (PX_ERROR);

}

LW_DEV_DEC_USE_COUNT(&ppcf8591Chan->devHdr);

API_IosFdNodeDec(&ppcf8591Chan->fdNodeHeader, pFdNode, LW_NULL);

__PCF8591_UNLOCK(ppcf8591Chan);

return (ERROR_NONE);

}

return (PX_ERROR);

}

/**************************************

** 函数名称: __pcf8591Read

** 功能描述: 从pcf8591读取ADC值

** 输　入  : pFdEntry 文件结构

**           pvData   接收缓冲区

**           stNBytes 要读取的字节数(用户期望)

** 输　出  : 实际读取字节数

******************************************/

static ssize_t __pcf8591Read (PLW_FD_ENTRY pFdEntry, PVOID pvData, size_t stNBytes)

{

PPCF8591_CHAN ppcf8591Chan = (PPCF8591_CHAN)pFdEntry->FDENTRY_pdevhdrHdr;

UCHAR ucValue;

ssize_t readCount = 0;

if (__PCF8591_LOCK(ppcf8591Chan) != ERROR_NONE) {

_ErrorHandle(ENXIO);

return (PX_ERROR);

}

if (stNBytes > 0) {

/* 调用改进后的函数实现重复启动读取 */

if (__pcf8591ReadAdcValue(ppcf8591Chan, &ucValue) != ERROR_NONE) {

__PCF8591_UNLOCK(ppcf8591Chan);

return (PX_ERROR);

}

*((UCHAR *)pvData) = ucValue;

readCount = 1;

}

__PCF8591_UNLOCK(ppcf8591Chan);

return readCount;

}

/****************************************

** 函数名称: __pcf8591Write

** 功能描述: 写pcf8591的DAC输出值

**           写操作发送：控制字节 + DAC数据字节

** 输　入  : pFdEntry 文件结构

**           pvData   待写入数据缓冲区(期望一个byte)

**           stNBytes 数据字节数

** 输　出  : 实际写入的字节数

***********************************/

static ssize_t __pcf8591Write (PLW_FD_ENTRY pFdEntry, PVOID pvData, size_t stNBytes)

{

PPCF8591_CHAN ppcf8591Chan = (PPCF8591_CHAN)pFdEntry->FDENTRY_pdevhdrHdr;

UCHAR ucBuf[2];

ssize_t writeCount = 0;

if (__PCF8591_LOCK(ppcf8591Chan) != ERROR_NONE) {

_ErrorHandle(ENXIO);

return (PX_ERROR);

}

if (stNBytes > 0) {

UCHAR ucDacVal = *((UCHAR *)pvData);

ucBuf[0] = ppcf8591Chan->ucControlByte;

ucBuf[1] = ucDacVal;

if (__pcf8591WriteBytes(ppcf8591Chan, ucBuf, 2) == ERROR_NONE) {

writeCount = 1;

}

}

__PCF8591_UNLOCK(ppcf8591Chan);

return writeCount;

}

/*******************************************

** 函数名称: __pcf8591Ioctl

** 功能描述: 控制 pcf8591 设备

**           可添加命令以更改通道、模式等。

** 输　入  : pFdEntry 文件结构

**           iCmd     命令

**           lArg     参数

** 输　出  : ERROR_CODE

******************************/

static INT __pcf8591Ioctl (PLW_FD_ENTRY pFdEntry, INT iCmd, LONG lArg)

{

PPCF8591_CHAN ppcf8591Chan = (PPCF8591_CHAN)pFdEntry->FDENTRY_pdevhdrHdr;

struct stat   *pstat;

INT           iRet = ERROR_NONE;

if (__PCF8591_LOCK(ppcf8591Chan) != ERROR_NONE) {

_ErrorHandle(ENXIO);

return (PX_ERROR);

}

switch (iCmd) {

case FIOFSTATGET:

pstat = (struct stat *)lArg;

pstat->st_dev     = LW_DEV_MAKE_STDEV(&ppcf8591Chan->devHdr);

pstat->st_ino     = (ino_t)0;

pstat->st_mode    = 0666 | S_IFCHR;

pstat->st_nlink   = 1;

pstat->st_uid     = 0;

pstat->st_gid     = 0;

pstat->st_rdev    = 1;

pstat->st_size    = 0;

pstat->st_blksize = 0;

pstat->st_blocks  = 0;

pstat->st_atime   = API_RootFsTime(LW_NULL);

pstat->st_mtime   = API_RootFsTime(LW_NULL);

pstat->st_ctime   = API_RootFsTime(LW_NULL);

break;

case PCF8591_IOC_SET_CHANNEL:

{

int channel = (int)lArg;

if (channel < 0 || channel > 3) {

printk(KERN_ERR "invalid channel: %d\r\n", channel);

iRet = PX_ERROR;

break;

}

/* 清除原有通道选择位 (ADCH), 保留其他位 */

ppcf8591Chan->ucControlByte &= 0xFC;

ppcf8591Chan->ucControlByte |= (channel & 0x03);

/* 写入新的控制字节 */

if (__pcf8591WriteBytes(ppcf8591Chan, &ppcf8591Chan->ucControlByte, 1) != ERROR_NONE) {

iRet = PX_ERROR;

}

}

break;

case PCF8591_IOC_SET_SINGLE_ENDED:

/* 清除AIF,AIP1,AIP0位，即bit5, bit4, bit2 */

ppcf8591Chan->ucControlByte &= ~0x3C; /* 清除AIF,AIP1,AIP0位(即bit2,bit5,bit4) */

/* 单端默认是AIF=0,AIP1=0,AIP0=0，不需要设置额外值 */

if (__pcf8591WriteBytes(ppcf8591Chan, &ppcf8591Chan->ucControlByte, 1) != ERROR_NONE) {

iRet = PX_ERROR;

}

break;

case PCF8591_IOC_SET_DIFFERENTIAL:

/* 差分模式需要设置AIF=1，并根据手册配置AIP1,AIP0等位

* 假设差分模式为：AIF=1,AIP1=0,AIP0=0，即bit5=1,bit4=0,bit2=0

* 则控制字节在bit5位置上设置1即可:

*/

ppcf8591Chan->ucControlByte &= ~0x3C;  /* 清除AIF,AIP1,AIP0位(即bit2,bit5,bit4) */

ppcf8591Chan->ucControlByte |= 0x20;  /* AIF=1, AIP1=0,AIP0=0: 0010 0000b = 0x20 */

if (__pcf8591WriteBytes(ppcf8591Chan, &ppcf8591Chan->ucControlByte, 1) != ERROR_NONE) {

iRet = PX_ERROR;

}

break;

case PCF8591_IOC_ENABLE_AUTO_INC:

ppcf8591Chan->ucControlByte |= 0x04; /* 设置AIF=1 */

if (__pcf8591WriteBytes(ppcf8591Chan, &ppcf8591Chan->ucControlByte, 1) != ERROR_NONE) {

iRet = PX_ERROR;

}

break;

case PCF8591_IOC_DISABLE_AUTO_INC:

/* 关闭自动增量: AIF=0 */

ppcf8591Chan->ucControlByte &= 0xFB; /* AIF位清0 */

if (__pcf8591WriteBytes(ppcf8591Chan, &ppcf8591Chan->ucControlByte, 1) != ERROR_NONE) {

iRet = PX_ERROR;

}

break;

case PCF8591_IOC_ENABLE_DAC:

/* PDAC=1 将bit2设置为1 */

ppcf8591Chan->ucControlByte |= 0x04;

if (__pcf8591WriteBytes(ppcf8591Chan, &ppcf8591Chan->ucControlByte, 1) != ERROR_NONE) {

iRet = PX_ERROR;

}

break;

case PCF8591_IOC_DISABLE_DAC:

/* PDAC=0 将bit2清0 */

ppcf8591Chan->ucControlByte &= ~0x04;

if (__pcf8591WriteBytes(ppcf8591Chan, &ppcf8591Chan->ucControlByte, 1) != ERROR_NONE) {

iRet = PX_ERROR;

}

break;

default:

printk(KERN_ERR "function not implemented.\r\n");

_ErrorHandle(ENOSYS);

iRet = PX_ERROR;

break;

}

__PCF8591_UNLOCK(ppcf8591Chan);

return iRet;

}

/****************************************

** 函数名称: __pcf8591DrvInstall

** 功能描述: 安装 pcf8591 驱动

** 输　入  : NONE

** 输　出  : ERROR_CODE

*****************************/

static INT __pcf8591DrvInstall (VOID)

{

struct file_operations fileop;

if (_G_ipcf8591DrvNum > 0) {

return (ERROR_NONE);

}

lib_memset(&fileop, 0, sizeof(struct file_operations));

fileop.owner     = THIS_MODULE;

fileop.fo_create = __pcf8591Open;

fileop.fo_open   = __pcf8591Open;

fileop.fo_close  = __pcf8591Close;

fileop.fo_read   = __pcf8591Read;

fileop.fo_write  = __pcf8591Write;

fileop.fo_ioctl  = __pcf8591Ioctl;

_G_ipcf8591DrvNum = iosDrvInstallEx2(&fileop, LW_DRV_TYPE_NEW_1);

DRIVER_LICENSE(_G_ipcf8591DrvNum,     "Commercial");

DRIVER_AUTHOR(_G_ipcf8591DrvNum,      "ACOINFO");

DRIVER_DESCRIPTION(_G_ipcf8591DrvNum, "pcf8591 A/D & D/A driver.");

return ((_G_ipcf8591DrvNum > 0) ? (ERROR_NONE) : (PX_ERROR));

}

/***************************************************************************

** 函数名称: __pcf8591Probe

** 功能描述: 驱动加载函数

** 输　  入: pdti2cdev   设备树节点对应的I2C设备

** 输　  出: ERROR_CODE

*****************************/

static INT __pcf8591Probe (PLW_DT_I2C_DEVICE pdti2cdev)

{

PPCF8591_CHAN ppcf8591Chan = &_G_pcf8591Chan;

if (ERROR_NONE != __pcf8591DrvInstall()) {

printk(KERN_ERR "invalid driver for pcf8591 device.\r\n");

return (PX_ERROR);

}

/* 创建设备锁 */

ppcf8591Chan->hDevLock = API_SemaphoreMCreate("pcf8591_lock", LW_PRIO_DEF_CEILING,

LW_OPTION_WAIT_PRIORITY | LW_OPTION_DELETE_SAFE |

LW_OPTION_INHERIT_PRIORITY | LW_OPTION_OBJECT_GLOBAL,

LW_NULL);

if (LW_OBJECT_HANDLE_INVALID == ppcf8591Chan->hDevLock) {

printk(KERN_ERR "cannot create ops lock.\r\n");

return (PX_ERROR);

}

ppcf8591Chan->pdti2cdevice = pdti2cdev;

ppcf8591Chan->uiSlaveAddr  = pdti2cdev->DTI2CDEV_usAddr;

if (ERROR_NONE != iosDevAddEx(&ppcf8591Chan->devHdr,

"/dev/pcf8591",

_G_ipcf8591DrvNum,

DT_CHR)) {

printk(KERN_ERR "device node add failed.\r\n");

API_SemaphoreMDelete(&ppcf8591Chan->hDevLock);

return (PX_ERROR);

}

__pcf8591Init(ppcf8591Chan);

return (ERROR_NONE);

}

/***************************************************************************

匹配表

*****************************/

static LW_DEVTREE_TABLE  _G_pcf8591MatchTbl[] = {

{

.DTITEM_cCompatible = "nxp,pcf8591"

},

{ }

};

/***************************************************************************  pcf8591驱动实例全局变量

*****************************/

static LW_DT_I2C_DRIVER  _G_pcf8591I2cDrv = {

.DTI2CDRV_pcName = "pcf8591",

.DTI2CDRV_drvinstance = {

.DRVHD_pcName = "pcf8591",

.DRVHD_pMatchTable = _G_pcf8591MatchTbl,

},

.I2CDRV_pfuncProbe = __pcf8591Probe,

};

/*

*  SylixOS call module_init() and module_exit() automatically.

*/

int module_init (void)

{

printk("pcf8591_module init!\n");

API_I2cDrvRegister(&_G_pcf8591I2cDrv);

return 0;

}

void module_exit (void)

{

printk("pcf8591_module exit!\n");

API_I2cDrvUnregister(&_G_pcf8591I2cDrv);

}

/*

*  module export symbols

*/

LW_SYMBOL_EXPORT void pcf8591_module_func (void)

{

printk("pcf8591_module_func() run!\n");

}

- 实验二  模数转换设备应用实验

- 实验目的

了解I2C设备应用程序的基本结构和工作原理。

掌握 SylixOS系统中I2C设备应用的开发流程。

- 实验内容

了解I2C协议和模拟信号采集与输出设备的基本工作原理。

掌握 SylixOS 系统中I2C设备应用的开发流程。

编写PCF8591设备应用程序，完成设备初始化、通道切换、ADC和DAC等功能的应用。

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台

软件：RealEvo-IDE、Putty

- 实验原理

PCF8591是一款多功能模拟信号采集与输出芯片，支持4通道ADC（模数转换）和1通道DAC（数模转换）。在EASY Module-Pi中A0接口连接的是光照传感器(光敏电阻)，A1接口连接的是旋转电位器，AOUT连接的是模拟量白色LED。

PCF8591和外设电路原理图

- 设备初始化

打开 /dev/pcf8591 设备文件，并设置单端模式和启用DAC：

ioctl(pcf8591_fd, PCF8591_IOC_SET_SINGLE_ENDED);

ioctl(pcf8591_fd, PCF8591_IOC_ENABLE_DAC);

- 读取光敏和电位器值

分别读取A0和A1通道：

int light_val = pcf8591_read_channel(pcf8591_fd, 0); // A0光敏传感器

int pot_val   = pcf8591_read_channel(pcf8591_fd, 1); // A1电位器

- 调整LED亮度

将电位器的ADC值通过DAC接口输出：

pcf8591_write_dac(pcf8591_fd, (unsigned char)pot_val);

- 显示调试信息

打印光敏值、电位器值和LED亮度：

printf("Light Sensor: %d, Pot: %d, LED Brightness: %d\n", light_val, pot_val, pot_val);

- 实验步骤

- 先确认adc_drv.ko 已经安装成功，实验一中的步骤是设置成开机启动(重启生效)。

- 使用RealEvo-IDE打开，编译adc_app工程，将生成的工程文件上传到验证平台；

[root@sylixos:/apps/adc_app]# ./adc_app

- 控制一直输出实时亮度传感器信息、电位器位置以及模拟白色LED数值

- 旋转电位器，观察模拟白色LED的亮度

- 扩展实验

尝试使用PCF8591其他引脚的功能。

PCF8591设备应用代码 ( adc_app.c )

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <fcntl.h>

#include <sys/ioctl.h>

#include <errno.h>

/* 假设已经定义的PCF8591命令号(根据之前驱动定义) */

#define FIOUSRFUNC          0x2000

#define PCF8591_IOC_BASE    (FIOUSRFUNC + 50)

#define PCF8591_IOC_SET_CHANNEL        (PCF8591_IOC_BASE + 1)

#define PCF8591_IOC_SET_SINGLE_ENDED   (PCF8591_IOC_BASE + 2)

#define PCF8591_IOC_SET_DIFFERENTIAL   (PCF8591_IOC_BASE + 3)

#define PCF8591_IOC_ENABLE_AUTO_INC    (PCF8591_IOC_BASE + 4)

#define PCF8591_IOC_DISABLE_AUTO_INC   (PCF8591_IOC_BASE + 5)

#define PCF8591_IOC_ENABLE_DAC         (PCF8591_IOC_BASE + 6)

#define PCF8591_IOC_DISABLE_DAC        (PCF8591_IOC_BASE + 7)

static const char *_G_cpcHelpStr =

"pcf8591 LED brightness control demo:\n"

" -h: print this help\n"

" -t <ms>: refresh interval in milliseconds (default: 500ms)\n";

static const char *pcf8591_dev = "/dev/pcf8591";

static void parse_option(int argc, char **argv, int *interval_ms)

{

int c;

while ((c = getopt(argc, argv, "ht:")) != -1) {

switch (c) {

case 'h':

printf("%s", _G_cpcHelpStr);

exit(0);

case 't':

*interval_ms = atoi(optarg);

break;

default:

fprintf(stderr, "Unknown option '-%c'\n", c);

exit(-1);

}

}

}

/* 从指定通道读取ADC值(0~255) */

static int pcf8591_read_channel(int fd, int channel)

{

unsigned char value;

int ret;

// 设置通道

ret = ioctl(fd, PCF8591_IOC_SET_CHANNEL, channel);

if (ret < 0) {

perror("ioctl set channel error");

return -1;

}

// Real read

ret = read(fd, &value, 1);

if (ret < 0) {

perror("read pcf8591 error");

return -1;

}

return (int)value;

}

/* 将值(0~255)写入DAC控制LED亮度 */

static int pcf8591_write_dac(int fd, unsigned char value)

{

ssize_t wr = write(fd, &value, 1);

if (wr < 0) {

perror("write dac error");

return -1;

}

return 0;

}

int main(int argc, char **argv)

{

int pcf8591_fd;

int interval_ms = 500;

parse_option(argc, argv, &interval_ms);

pcf8591_fd = open(pcf8591_dev, O_RDWR);

if (pcf8591_fd < 0) {

fprintf(stderr, "open pcf8591 device error: %s\n", strerror(errno));

return -1;

}

/* 设置为单端输入模式并启用DAC输出 */

if (ioctl(pcf8591_fd, PCF8591_IOC_SET_SINGLE_ENDED) < 0) {

perror("ioctl set single ended error");

}

if (ioctl(pcf8591_fd, PCF8591_IOC_ENABLE_DAC) < 0) {

perror("ioctl enable dac error");

}

while (1) {

int light_val = pcf8591_read_channel(pcf8591_fd, 0); /* A0亮度传感器 */

int pot_val   = pcf8591_read_channel(pcf8591_fd, 1); /* A1电位器 */

if (light_val < 0 || pot_val < 0) {

fprintf(stderr, "read error, exit.\n");

break;

}

/* 将电位器值写入DAC控制LED亮度 */

if (pcf8591_write_dac(pcf8591_fd, (unsigned char)pot_val) < 0) {

fprintf(stderr, "write dac error, exit.\n");

break;

}

/* 打印当前值 */

printf("Light Sensor: %d, Pot: %d, LED Brightness: %d\n", light_val, pot_val, pot_val);

usleep(interval_ms * 1000);

}

close(pcf8591_fd);

return 0;

}

- 实验三  OLED驱动实验

- 实验目的

了解I2C设备驱动程序的基本结构和工作原理。

掌握 SylixOS系统中I2C设备驱动的开发流程。

- 实验内容

了解I2C协议通信的基本工作原理。

掌握 SylixOS 系统中I2C设备驱动的开发流程。

编写SSD1306设备驱动程序，完成设备初始化、字库设置、数据/命令、显示控制等功能的实现。

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台

软件：RealEvo-IDE、Putty

- 实验原理

本驱动实验已在设备树文件(adp-rk3568-slot1.dts)中预添加该设备，具体的设备树相关操作，详细内容可在附件中查询。

- SSD1306模块简介

SSD1306 是一种通用的 OLED 显示驱动芯片，支持 128x64 或 128x32 的分辨率。

提供多种接口支持，包括 I2C、SPI 等，实验中采用 I2C 接口。通过发送命令和数据，	设置 OLED 的显示模式、对比度、内容等。

- 显示内容存储

- - SSD1306 将显示内容存储在内部显示缓冲区中，缓冲区通过列地址和页地址寻址。

- - 每个字节控制一列的 8 行像素，因此对 128x64 的屏幕，需要 128 列 x 8 页的缓冲区。

- ASCII字符显示
	- 使用固定的 6x8 字体点阵，表示标准 ASCII 字符。

- - 每个字符占用 6 列，8 行（6 字节数据），实验中定义了 _G_asciiFont6x8 字库。

- I2C 通信

- OLED 与主控设备通过 I2C 总线通信，支持命令和数据两种操作。

- - 命令模式：用于设置 OLED 的工作模式、地址、对比度等。

- - 数据模式：用于写入显示内容到屏幕。

- SSD1306 I2C通信数据格式

- 驱动程序的基本功能

- 设备初始化：

- 初始化显示：通过 __ssd1306Init 函数完成，向 SSD1306 发送初始化命令，包括关闭显示、设置列地址和页地址、设置对比度等。

- 清屏：调用 __ssd1306Clear 函数，将屏幕所有像素清零。

- I2C 通信接口：

- 写命令（__ssd1306WriteCmd）：通过 I2C 总线发送 OLED 控制命令，设置显示参数。

- 写数据（__ssd1306WriteData）：通过 I2C 总线发送显示数据，用于更新屏幕内容。

- 显示控制：

- 位置设置（__ssd1306PosSet）：设置列地址和页地址，确定数据写入的起始位置。

- 字符显示（__ssd1306P6x8Str）：将 ASCII 字符串转化为点阵数据，并写入 OLED 显示缓冲区。

- 清屏（__ssd1306Clear）：清空显示缓冲区，将屏幕内容全部设置为黑色。

- 文件操作接口：

- 提供标准设备文件操作接口，包括打开（__ssd1306Open）、关闭（__ssd1306Close）、写入（__ssd1306Write）等操作，便于用户通过文件系统控制 OLED。

- 设备驱动注册：

- 驱动通过 __ssd1306DrvInstall 和 __ssd1306Probe 函数完成注册，将 OLED 显示设备挂载到文件系统中（路径为 /dev/ssd1306），并与设备树兼容项（solomon,ssd1306）匹配。

- 实验步骤

- 使用RealEvo-IDE打开，编译oled_drv工程，将生成的工程文件上传到验证平台；

[root@sylixos:/lib/modules/]# ls oled_drv.ko

- 使用vi命令编辑/etc/startup.sh文件，添加以下内容，安装驱动文件

modulereg /lib/modules/oled_drv.ko

- 扩展实验

尝试扩展SSD1306驱动显示图形的功能。

SSD1306设备驱动代码 ( oled_drv.c )

#define __SYLIXOS_KERNEL

#define __SYLIXOS_DEVTREE_DRV

#include <SylixOS.h>

#include "linux/compat.h"

#include "devtree/devtree.h"

/*********************************************************************************************************

OLED 控制结构定义

*********************************************************************************************************/

typedef struct ssd1306_chan {

LW_DEV_HDR               devHdr;                /*  必须是第一个结构体成员      */

LW_LIST_LINE_HEADER      fdNodeHeader;       /*  设备节点头                  */

LW_OBJECT_HANDLE         hDevLock;            /*  设备操作锁                  */

PLW_DT_I2C_DEVICE        pdti2cdevice;       /*  i2c 设备结构                */

UINT32                   uiSlaveAddr;           /*  i2c 设备地址                */

} SSD1306_CHAN;

typedef SSD1306_CHAN   *PSSD1306_CHAN;

/*********************************************************************************************************

OLED 设备

*********************************************************************************************************/

static SSD1306_CHAN     _G_ssd1306Chan;

/*********************************************************************************************************

设备驱动号

*********************************************************************************************************/

static INT  _G_issd1306DrvNum = PX_ERROR;

/*********************************************************************************************************

宏操作

*********************************************************************************************************/

#define __SSD1306_LOCK(ssd1306)        API_SemaphoreMPend(ssd1306->hDevLock, LW_OPTION_WAIT_INFINITE)

#define __SSD1306_UNLOCK(ssd1306)      API_SemaphoreMPost(ssd1306->hDevLock)

/*********************************************************************************************************

以下根据实际情况修改

*********************************************************************************************************/

static const UINT8  _G_asciiFont6x8[][6] = {

{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // sp          ASCII 0x20

{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 },   // !

{ 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 },   // "

{ 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 },   // #

{ 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 },   // $

{ 0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23 },   // %

{ 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 },   // &

{ 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 },   // '

{ 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 },   // (

{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 },   // )

{ 0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14 },   // *

{ 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08 },   // +

{ 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00 },   // ,

{ 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08 },   // -

{ 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 },   // .

{ 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 },   // /

{ 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E },   // 0

{ 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 },   // 1

{ 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 },   // 2

{ 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 },   // 3

{ 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 },   // 4

{ 0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 },   // 5

{ 0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30 },   // 6

{ 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 },   // 7

{ 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },   // 8

{ 0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E },   // 9

{ 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 },   // :

{ 0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 },   // ;

{ 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 },   // <

{ 0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 },   // =

{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 },   // >

{ 0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 },   // ?

{ 0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E },   // @

{ 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C },   // A

{ 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },   // B

{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 },   // C

{ 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C },   // D

{ 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 },   // E

{ 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 },   // F

{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A },   // G

{ 0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F },   // H

{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00 },   // I

{ 0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01 },   // J

{ 0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 },   // K

{ 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },   // L

{ 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F },   // M

{ 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F },   // N

{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E },   // O

{ 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 },   // P

{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E },   // Q

{ 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 },   // R

{ 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 },   // S

{ 0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 },   // T

{ 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F },   // U

{ 0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F },   // V

{ 0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F },   // W

{ 0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 },   // X

{ 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 },   // Y

{ 0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 },   // Z

{ 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00 },   // [

{ 0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55 },   // 55

{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 },   // ]

{ 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 },   // ^

{ 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },   // _

{ 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 },   // '

{ 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 },   // a

{ 0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 },   // b

{ 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 },   // c

{ 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F },   // d

{ 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 },   // e

{ 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02 },   // f

{ 0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C },   // g

{ 0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },   // h

{ 0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 },   // i

{ 0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00 },   // j

{ 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 },   // k

{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 },   // l

{ 0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 },   // m

{ 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },   // n

{ 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 },   // o

{ 0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18 },   // p

{ 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC },   // q

{ 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 },   // r

{ 0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 },   // s

{ 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 },   // t

{ 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C },   // u

{ 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C },   // v

{ 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C },   // w

{ 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 },   // x

{ 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C },   // y

{ 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 },   // z

{ 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 }    // horiz lines

};

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __ssd1306WriteCmd

** 功能描述: 通过 I2C 协议写命令

** 输　入  : pssd1306Chan     OLED 控制结构

**           ucCmd            控制命令

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static INT  __ssd1306WriteCmd (PSSD1306_CHAN  pssd1306Chan, UCHAR  ucCmd)

{

INT             iRet;

LW_DT_I2C_MSG   i2cMsgs;

UCHAR           ucCmds[2];

ucCmds[0] = 0x00;

ucCmds[1] = ucCmd;

i2cMsgs.DTI2CMSG_usAddr    = pssd1306Chan->uiSlaveAddr;

i2cMsgs.DTI2CMSG_usFlag    = 0;

i2cMsgs.DTI2CMSG_usLen     = 2;

i2cMsgs.DTI2CMSG_pucBuffer = ucCmds;

iRet = API_I2cDevTransfer(pssd1306Chan->pdti2cdevice, &i2cMsgs, 1);

if (1 != iRet) {

//printk("failed to send cmd.\n");

return  (PX_ERROR);

}

return  (ERROR_NONE);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __ssd1306WriteData

** 功能描述: 通过 I2C 协议写数据

** 输　入  : pssd1306Chan     OLED 控制结构

**           ucData           数据

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static INT  __ssd1306WriteData (PSSD1306_CHAN  pssd1306Chan, UCHAR  ucData)

{

INT             iRet;

LW_DT_I2C_MSG   i2cMsgs;

UCHAR           ucDatas[2];

ucDatas[0] = 0x40;

ucDatas[1] = ucData;

i2cMsgs.DTI2CMSG_usAddr    = pssd1306Chan->uiSlaveAddr;

i2cMsgs.DTI2CMSG_usFlag    = 0;

i2cMsgs.DTI2CMSG_usLen     = 2;

i2cMsgs.DTI2CMSG_pucBuffer = ucDatas;

iRet = API_I2cDevTransfer(pssd1306Chan->pdti2cdevice, (PLW_DT_I2C_MSG)&i2cMsgs, 1);

if (1 != iRet) {

//printk("failed to write data.\n");

return  (PX_ERROR);

}

return  (ERROR_NONE);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __ssd1306PosSet

** 功能描述: 坐标设定

** 输　入  : pssd1306Chan     OLED 控制结构

**           x                x 坐标 0x00 ~ 0x7F

**           y                y 坐标 0 ~ 7

** 输　出  : NONE

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static VOID  __ssd1306PosSet (PSSD1306_CHAN  pssd1306Chan, UINT8  x, UINT8  y)

{

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, 0xB0 + y);

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, ((x & 0xF0) >> 4) | 0x10);          /*  设置列地址高四位            */

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, x & 0x0F);     /*  设置列地址低四位            */

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __ssd1306Clear

** 功能描述: 清屏

** 输　入  : pssd1306Chan     OLED 控制结构

** 输　出  : NONE

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static VOID  __ssd1306Clear (PSSD1306_CHAN  pssd1306Chan)

{

UINT8  x;

UINT8  y;

for (y = 0; y < 8; y++) {

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, 0xB0 + y); /*  选择页                      */

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, 0x00);  /*  设置列地址低四位            */

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, 0x10);  /*  设置列地址高四位            */

for (x = 0; x < 0x80; x++) {

__ssd1306WriteData(pssd1306Chan, 0x00); /*  每次清 1 列            */

}

}

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __ssd1306P6x8Str

** 功能描述: 写入一组标准 ASCII 字符串 一个字节占 8 行 6 列

** 输　入  : pssd1306Chan     OLED 控制结构

**           x                x 坐标 0x00 ~ 0x7F

**           y                y 坐标 0 ~ 7

**           pucStr           要显示的字符

** 输　出  : NONE

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static VOID  __ssd1306P6x8Str (PSSD1306_CHAN  pssd1306Chan, UINT8  x, UINT8  y, UINT8  *pucStr)

{

UINT8 i, k;

UINT8 startX = x;  // 记录初始列位置，便于换行后从列0开始

while (*pucStr != '\0') {

// 检测换行字符

if (*pucStr == '\n') {

// 换行：y加1，x重置为初始值（通常为0）

y++;

x = startX;

pucStr++;

// 如果屏幕只有有限行，超出后可根据需要进行处理

if (y > 7) {

// 比如到屏幕末尾后回到顶部或者不再打印

y = 0;

}

continue;

} else if (*pucStr == '\r') {

// 回车符可忽略，或者在处理\r\n时只对\n做换行

pucStr++;

continue;

}

// 确保是可显示字符，否则显示为空格

if ((*pucStr < 0x20) || (*pucStr > 0x7F)) {

*pucStr = ' ';

}

k = *pucStr - 32;

// 判断是否需要换到下一行

if (x > 122) {

x = startX;

y++;

if (y > 7) {

y = 0;

}

}

__ssd1306PosSet(pssd1306Chan, x, y);

for (i = 0; i < 6; i++) {

__ssd1306WriteData(pssd1306Chan, _G_asciiFont6x8[k][i]);

}

x += 6;

pucStr++;

}

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __ssd1306Init

** 功能描述: 初始化设备

** 输　入  : pssd1306Chan     OLED 控制结构

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static INT  __ssd1306Init (PSSD1306_CHAN  pssd1306Chan)

{

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, 0xAE); /*  显示关                      */

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, 0x00); /*  设置列低位地址              */

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, 0x10); /*  设置列高位地址              */

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, 0x40); /*  set start line address  */

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, 0x81); /*  设置对比度                  */

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, 0xCF); /*  值越大 越亮                 */

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, 0xA1); /*  设置列左右反置              */

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, 0xC8); /*  设置行上下反置              */

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, 0xA6); /*  设置正常显示                */

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, 0x20); /*  设置页地址模式              */

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, 0x02); /*  页寻址                      */

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, 0x8D); /*  设置电荷磊开关              */

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, 0x14); /*  电荷磊开                    */

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, 0xA4); /*  字符显示开关                */

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, 0xA6); /*  背景色显示开关              */

__ssd1306WriteCmd(pssd1306Chan, 0xAF); /*  显示开                      */

__ssd1306Clear(pssd1306Chan);            /*  初始清屏                    */

__ssd1306PosSet(pssd1306Chan, 0,0);

return  (ERROR_NONE);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __ssd1306Open

** 功能描述: 打开 OLED 设备

** 输　入  : pDevHdr            设备头

**           pcName             设备名字

**           iFlags             标志

**           iMode              模式

** 输　出  : 文件节点

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static LONG  __ssd1306Open (PLW_DEV_HDR  pDevHdr, PCHAR  pcName, INT  iFlags, INT  iMode)

{

PLW_FD_NODE    pFdNode;

BOOL           bIsNew;

PSSD1306_CHAN  pssd1306Chan = (PSSD1306_CHAN)pDevHdr;

if (!pcName) {

_ErrorHandle(ERROR_IO_NO_DEVICE_NAME_IN_PATH);

return  (PX_ERROR);

} else {

if (__SSD1306_LOCK(pssd1306Chan) != ERROR_NONE) {

_ErrorHandle(ENXIO);                   /*  设备出错                    */

return  (PX_ERROR);

}

pFdNode = API_IosFdNodeAdd(&pssd1306Chan->fdNodeHeader, (dev_t)pssd1306Chan, 0,

iFlags, iMode, 0, 0, 0, LW_NULL, &bIsNew);

if (!pFdNode) {

return  (PX_ERROR);

}

LW_DEV_INC_USE_COUNT(&pssd1306Chan->devHdr);

__SSD1306_UNLOCK(pssd1306Chan);

return  ((LONG)pFdNode);

}

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __ssd1306Close

** 功能描述: 关闭 OLED 设备

** 输　入  : pFdEntry           文件结构

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static INT  __ssd1306Close (PLW_FD_ENTRY  pFdEntry)

{

PSSD1306_CHAN  pssd1306Chan = (PSSD1306_CHAN)pFdEntry->FDENTRY_pdevhdrHdr;

PLW_FD_NODE    pFdNode      = (PLW_FD_NODE)pFdEntry->FDENTRY_pfdnode;

if (pFdEntry && pFdNode) {

if (__SSD1306_LOCK(pssd1306Chan) != ERROR_NONE) {

_ErrorHandle(ENXIO);                 /*  设备出错                    */

return  (PX_ERROR);

}

LW_DEV_DEC_USE_COUNT(&pssd1306Chan->devHdr);

API_IosFdNodeDec(&pssd1306Chan->fdNodeHeader, pFdNode, LW_NULL);

__SSD1306_UNLOCK(pssd1306Chan);

return  (ERROR_NONE);

}

return  (PX_ERROR);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __ssd1306Write

** 功能描述: 写 OLED 设备

** 输　入  : pFdEntry           文件结构

**           pvData             写入数据缓冲区

**           stNBytes           数据字节数

** 输　出  : 实际写入的个数

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static ssize_t  __ssd1306Write (PLW_FD_ENTRY  pFdEntry, PVOID  pvData, size_t  stNBytes)

{

PSSD1306_CHAN  pssd1306Chan = (PSSD1306_CHAN)pFdEntry->FDENTRY_pdevhdrHdr;

__ssd1306Clear(pssd1306Chan);

__ssd1306P6x8Str(pssd1306Chan, 0, 0, pvData);

return  (stNBytes);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __ssd1306Ioctl

** 功能描述: 控制 OLED 设备

** 输　入  : pFdEntry           文件结构

**           iCmd               命令

**           lArg               参数

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static INT  __ssd1306Ioctl (PLW_FD_ENTRY  pFdEntry, INT  iCmd, LONG  lArg)

{

PSSD1306_CHAN  pssd1306Chan = (PSSD1306_CHAN)pFdEntry->FDENTRY_pdevhdrHdr;

struct stat   *pstat;

switch (iCmd) {

case FIOFSTATGET:                            /*  获得文件属性                */

pstat = (struct stat *)lArg;

pstat->st_dev     = LW_DEV_MAKE_STDEV(&pssd1306Chan->devHdr);

pstat->st_ino     = (ino_t)0;          /*  相当于唯一节点              */

pstat->st_mode    = 0666 | S_IFCHR;   /*  默认属性                    */

pstat->st_nlink   = 1;

pstat->st_uid     = 0;

pstat->st_gid     = 0;

pstat->st_rdev    = 1;

pstat->st_size    = 0;

pstat->st_blksize = 0;

pstat->st_blocks  = 0;

pstat->st_atime   = API_RootFsTime(LW_NULL);/*默认使用 root fs 基准时间 */

pstat->st_mtime   = API_RootFsTime(LW_NULL);

pstat->st_ctime   = API_RootFsTime(LW_NULL);

break;

default:

printk(KERN_ERR "function not implemented.\r\n");

_ErrorHandle(ENOSYS);

return  (PX_ERROR);

}

return  (ERROR_NONE);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __ssd1306DrvInstall

** 功能描述: 安装 OLED 驱动

** 输　入  : NONE

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static INT  __ssd1306DrvInstall (VOID)

{

struct file_operations  fileop;

if (_G_issd1306DrvNum > 0) {

return  (ERROR_NONE);

}

lib_memset(&fileop, 0, sizeof(struct file_operations));

fileop.owner     = THIS_MODULE;

fileop.fo_create = __ssd1306Open;

fileop.fo_open   = __ssd1306Open;

fileop.fo_close  = __ssd1306Close;

fileop.fo_write  = __ssd1306Write;

fileop.fo_ioctl  = __ssd1306Ioctl;

_G_issd1306DrvNum = iosDrvInstallEx2(&fileop, LW_DRV_TYPE_NEW_1);

DRIVER_LICENSE(_G_issd1306DrvNum,     "Commercial");

DRIVER_AUTHOR(_G_issd1306DrvNum,      "ACOINFO");

DRIVER_DESCRIPTION(_G_issd1306DrvNum, "ssd1306 oled driver.");

return  ((_G_issd1306DrvNum > 0) ? (ERROR_NONE) : (PX_ERROR));

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __ssd1306Probe

** 功能描述: 驱动加载函数

** 输　  入: pdtDev               设备树节点

** 输　  出: ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static INT  __ssd1306Probe (PLW_DT_I2C_DEVICE  pdti2cdev)

{

PSSD1306_CHAN  pssd1306Chan = &_G_ssd1306Chan;

if (ERROR_NONE != __ssd1306DrvInstall()) {

printk(KERN_ERR "invalid driver for oled device.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

/*

*  创建设备锁

*/

pssd1306Chan->hDevLock = API_SemaphoreMCreate("oled_lock", LW_PRIO_DEF_CEILING,

LW_OPTION_WAIT_PRIORITY | LW_OPTION_DELETE_SAFE |

LW_OPTION_INHERIT_PRIORITY | LW_OPTION_OBJECT_GLOBAL,

LW_NULL);

if (LW_OBJECT_HANDLE_INVALID == pssd1306Chan->hDevLock) {

printk(KERN_ERR "cannot create ops lock.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

pssd1306Chan->pdti2cdevice = pdti2cdev;

pssd1306Chan->uiSlaveAddr  = pdti2cdev->DTI2CDEV_usAddr;

if (ERROR_NONE != iosDevAddEx(&pssd1306Chan->devHdr,

"/dev/ssd1306",

_G_issd1306DrvNum,

DT_CHR)) {

printk(KERN_ERR "device node add failed.\r\n");

API_SemaphoreMDelete(&pssd1306Chan->hDevLock);

return  (PX_ERROR);

}

__ssd1306Init(pssd1306Chan);

__ssd1306P6x8Str(pssd1306Chan, 20, 3, (UINT8  *)"Hello SylixOS");

return  (ERROR_NONE);

}

/*********************************************************************************************************

匹配表

*********************************************************************************************************/

static LW_DEVTREE_TABLE  _G_ssd1306MatchTbl[] = {

{

.DTITEM_cCompatible = "solomon,ssd1306"

},

{ }

};

/*********************************************************************************************************

RTC 驱动实例全局变量

*********************************************************************************************************/

static LW_DT_I2C_DRIVER  _G_dti2cDrv = {

.DTI2CDRV_pcName = "ssd1306",

.DTI2CDRV_drvinstance = {

.DRVHD_pcName = "ssd1306",

.DRVHD_pMatchTable = _G_ssd1306MatchTbl,

},

.I2CDRV_pfuncProbe = __ssd1306Probe,

};

/*

*  SylixOS call module_init() and module_exit() automatically.

*/

int module_init (void)

{

printk("hello_module init!\n");

API_I2cDrvRegister(&_G_dti2cDrv);

return 0;

}

void module_exit (void)

{

printk("hello_module exit!\n");

API_I2cDrvUnregister(&_G_dti2cDrv);

}

/*

*  module export symbols

*/

LW_SYMBOL_EXPORT void hello_module_func (void)

{

printk("hello_module_func() run!\n");

}

- 实验四  OLED应用实验

- 实验目的

了解I2C设备应用程序的基本结构和工作原理。

掌握 SylixOS系统中I2C设备应用的开发流程。

- 实验内容

了解I2C协议通信的基本工作原理。

掌握 SylixOS 系统中I2C设备应用的开发流程。

编写SSD1306设备应用程序，完成字符串显示的基本功能。

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台

软件：RealEvo-IDE、Putty

- 实验原理

- SSD1306模块简介

SSD1306 是一种通用的 OLED 显示驱动芯片，支持 128x64 或 128x32 的分辨率。

提供多种接口支持，包括 I2C、SPI 等，实验中采用 I2C 接口。通过发送命令和数据，	设置 OLED 的显示模式、对比度、内容等。

- 实验基本流程

- - 设备文件操作：

- 应用程序通过 open 打开 /dev/ssd1306 设备文件，建立与 OLED 驱动的通信接口。

- 通过 write 系统调用，将用户指定的字符串写入设备文件。

- 驱动接收到数据后，将其转换为点阵格式，通过 I2C 协议发送至 OLED 显示屏。

- - 字符串处理与显示：

- 用户输入的字符串通过 write 写入 OLED 驱动。

- 驱动调用 __ssd1306P6x8Str 函数，逐字符显示内容，并支持换行处理。

- 实验步骤

- 先确认oled_drv.ko 已经安装成功，实验三中的步骤是设置成开机启动(重启生效)。

- 使用RealEvo-IDE打开，编译oled_app工程，将生成的工程文件上传到验证平台；

[root@sylixos:/apps/oled_app]# ./oled_app

- 观察OLED屏幕的显示情况

    - 扩展实验

尝试使用OLED显示其他内容。

SSD1306设备应用代码 ( oled_app.c )

#include <stdio.h>

#include <string.h>

static const char   *_G_cpcHelpStr   = "oled test help >>\n"

" -c set string to display\n";

#define OPT_STR                        "hc:"

static char   *_G_pcStr;

static void parse_option (int argc, char **argv)

{

int  c;

while (1) {

c = getopt(argc, argv, OPT_STR);

if (c == -1) {

break;

}

switch(c) {

case 'c':

_G_pcStr = optarg;

break;

case 'h':

printf(_G_cpcHelpStr);

break;

default:

printf("function not implemented!\n");

break;

}

}

return;

}

int main (int argc, char **argv)

{

int fd;

parse_option(argc, argv);

fd = open("/dev/ssd1306", O_RDWR, 0666);

if (fd < 0) {

printf("open device error, fd = %d\r\n", fd);

return  (-1);

}

if (!_G_pcStr) {

char   *str = "\nHello SylixOS!\r\nHello World!";

write(fd, str, strlen(str));

} else {

write(fd, _G_pcStr, strlen(_G_pcStr));

}

close(fd);

return  (0);

}

电机控制实验

在嵌入式系统开发中，电机控制是一种重要的应用场景，广泛应用于机器人、工业自动化和消费电子设备等领域。本章将以电机控制实验为对象，讲解如何通过I2C协议实现与电机驱动板的通信，并以直流电机和舵机的控制为实际应用场景，展示如何开发和调试电机控制程序。

- 实验一  电机设备驱动实验

- 实验目的

了解I2C设备驱动程序的基本结构和工作原理。

掌握 SylixOS系统中I2C设备驱动的开发流程。

- 实验内容

了解I2C协议通信的基本工作原理。

掌握 SylixOS 系统中I2C设备驱动的开发流程。

编写PCA9685设备驱动程序，完成设备初始化、寄存器设置、PWM设置等功能的实现。

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台

软件：RealEvo-IDE、Putty

- 实验原理

本驱动实验已在设备树文件(adp-rk3568-slot1.dts)中预添加该设备，具体的设备树相关操作，详细内容可在附件中查询。
	1. PCA9685模块简介

PCA9685 是一款常见基于I2C总线的 PWM 驱动器芯片，支持最多 16 路独立控制的 PWM 输出，提供 12 位分辨率以实现精确的占空比调节，且各路频率相同。其内置 25MHz 振荡器无需外部晶振，并通过可编程寄存器实现 24 Hz 至 1526 Hz 的 PWM 频率配置。该芯片使用标准 I2C 接口与主控设备通信，集成方便，每路输出具有较强的驱动能力，可直接驱动舵机、LED 或其他负载，非常适合多路精确控制的场景。

PCA9685电路原理图

2. 设备驱动架构

驱动程序基于 SylixOS 实现，分为多个功能模块，提供设备的完整操作接口，包括打	开、关闭、读取、写入和控制等。关键结构和步骤如下：

- 驱动安装：通过 (__pca9685DrvInstall) 方法安装驱动，注册文件操作接口，包括打开、	关闭、写入、IOCTL 等。

- 设备初始化：通过( __pca9685Init) 方法完成设备的初始化设置，包括复位设备、默认	设置 PWM 频率等。

- 设备匹配与注册：通过( __pca9685Probe) 方法匹配设备树中的 I2C 节点，完成设备	的注册，添加设备节点。

- 线程安全：使用信号量（hDevLock）确保对设备的并发访问安全。

3. I2C 通信实现

I2C 是 PCA9685 与主控设备之间的通信桥梁，驱动程序封装了 I2C 数据传输的基本	操作：

- 寄存器写入(__pca9685WriteReg)：通过设置 I2C 消息结构，向指定寄存器地址写	入数据。

- 寄存器读取(__pca9685ReadReg)：通过分步发送读取命令，从指定寄存器地址读取	数据。

- I2C 消息传输：利用 API_I2cDevTransfer 接口实现具体的 I2C 数据发送与接收。

- 读写错误处理：在数据传输失败时，打印调试信息并返回错误代码，确保问题可追溯。

4. PWM 控制功能

PWM 控制是 PCA9685 的核心功能，驱动程序提供以下接口：

- PWM 频率设置(__pca9685SetPWMFreq)：通过计算预分频值（Prescale），设置芯	片的 PWM 输出频率。

- 计算公式：prescale = round((25MHz / (4096 * freq)) - 1)

- 设置过程中切换芯片至休眠模式以修改频率，然后恢复正常工作模式。

- 单路 PWM 输出设置(__pca9685SetPWM)：通过写入 LEDn_ON 和 LEDn_OFF 寄	存器，设置指定通道的高低电平时间。

- 每路通道支持 12 位精度，计数范围为 0 至 4095。

- 用户可灵活指定高电平起始计数（on）和结束计数（off），实现不同占空比的 PWM 	  信号。

- 实验步骤

- 使用RealEvo-IDE打开，编译motor_drv工程，将生成的工程文件上传到验证平台；

[root@sylixos:/lib/modules/]# ls motor_drv.ko

- 使用vi命令编辑/etc/startup.sh文件，添加以下内容，安装驱动文件(重启生效)

modulereg /lib/modules/motor_drv.ko

- 扩展实验

尝试使用其他命令字扩展PCA9685驱动的功能。

PCA9685设备驱动代码 ( motor_drv.c )

#define __SYLIXOS_KERNEL

#define __SYLIXOS_DEVTREE_DRV

#include <SylixOS.h>

#include "linux/compat.h"

#include "devtree/devtree.h"

/*********************************************************************************************************

PCA9685 相关寄存器定义

*********************************************************************************************************/

#define PCA9685_MODE1        0x00

#define PCA9685_PRESCALE     0xFE

#define PCA9685_LED0_ON_L    0x06

#define PCA9685_LED0_ON_H    0x07

#define PCA9685_LED0_OFF_L   0x08

#define PCA9685_LED0_OFF_H   0x09

#define PCA9685_ALLLED_ON_L  0xFA

#define PCA9685_ALLLED_ON_H  0xFB

#define PCA9685_ALLLED_OFF_L 0xFC

#define PCA9685_ALLLED_OFF_H 0xFD

/*********************************************************************************************************

PCA9685 控制结构定义

*********************************************************************************************************/

typedef struct pca9685_chan {

LW_DEV_HDR               devHdr;           /* 必须是第一个 */

LW_LIST_LINE_HEADER      fdNodeHeader;     /* 文件节点链表头 */

LW_OBJECT_HANDLE         hDevLock;         /* 设备操作锁 */

PLW_DT_I2C_DEVICE        pdti2cdevice;     /* i2c设备 */

UINT32                   uiSlaveAddr;      /* i2c设备地址 */

} PCA9685_CHAN;

typedef PCA9685_CHAN *PPCA9685_CHAN;

/*********************************************************************************************************

全局变量

*********************************************************************************************************/

static PCA9685_CHAN     _G_pca9685Chan;

static INT              _G_ipca9685DrvNum = PX_ERROR;

/*********************************************************************************************************

宏定义

*********************************************************************************************************/

#define __PCA9685_LOCK(pca9685)   API_SemaphoreMPend(pca9685->hDevLock, LW_OPTION_WAIT_INFINITE)

#define __PCA9685_UNLOCK(pca9685) API_SemaphoreMPost(pca9685->hDevLock)

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __pca9685WriteReg

** 功能描述: 写单个寄存器

** 输　入  : pchan: 设备结构，reg: 寄存器地址，data: 要写入的数据

** 输　出  : ERROR_CODE

*********************************************************************************************************/

static INT __pca9685WriteReg(PPCA9685_CHAN pchan, UINT8 reg, UINT8 data)

{

INT             iRet;

LW_DT_I2C_MSG   i2cMsg;

UCHAR           buf[2];

buf[0] = reg;

buf[1] = data;

i2cMsg.DTI2CMSG_usAddr    = pchan->uiSlaveAddr;

i2cMsg.DTI2CMSG_usFlag    = 0;

i2cMsg.DTI2CMSG_usLen     = 2;

i2cMsg.DTI2CMSG_pucBuffer = buf;

iRet = API_I2cDevTransfer(pchan->pdti2cdevice, &i2cMsg, 1);

if (iRet != 1) {

printk("pca9685: failed to write reg 0x%x\n", reg);

return (PX_ERROR);

}

return (ERROR_NONE);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __pca9685ReadReg

** 功能描述: 读单个寄存器

** 输　入  : pchan: 设备结构，reg: 寄存器地址

** 输　出  : 寄存器值或PX_ERROR

*********************************************************************************************************/

static INT __pca9685ReadReg(PPCA9685_CHAN pchan, UINT8 reg)

{

INT             iRet;

LW_DT_I2C_MSG   i2cMsg[2];

UCHAR           regbuf[1];

UCHAR           valbuf[1];

regbuf[0] = reg;

i2cMsg[0].DTI2CMSG_usAddr    = pchan->uiSlaveAddr;

i2cMsg[0].DTI2CMSG_usFlag    = 0;        /* write */

i2cMsg[0].DTI2CMSG_usLen     = 1;

i2cMsg[0].DTI2CMSG_pucBuffer = regbuf;

i2cMsg[1].DTI2CMSG_usAddr    = pchan->uiSlaveAddr;

i2cMsg[1].DTI2CMSG_usFlag    = LW_I2C_M_RD; /* read */

i2cMsg[1].DTI2CMSG_usLen     = 1;

i2cMsg[1].DTI2CMSG_pucBuffer = valbuf;

iRet = API_I2cDevTransfer(pchan->pdti2cdevice, i2cMsg, 2);

if (iRet != 2) {

printk("pca9685: failed to read reg 0x%x\n", reg);

return (PX_ERROR);

}

return valbuf[0];

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __pca9685Reset

** 功能描述: 复位PCA9685

** 输　入  : pchan: 设备结构

** 输　出  : ERROR_CODE

*********************************************************************************************************/

static INT __pca9685Reset(PPCA9685_CHAN pchan)

{

return __pca9685WriteReg(pchan, PCA9685_MODE1, 0x00);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __pca9685SetPWMFreq

** 功能描述: 设置PWM频率

** 输　入  : pchan: 设备结构, freq: 频率(Hz)

** 输　出  : ERROR_CODE

*********************************************************************************************************/

static INT __pca9685SetPWMFreq(PPCA9685_CHAN pchan, UINT32 freq)

{

// 简单处理一下频率的上下限

if (freq < 1) {

freq = 1;

}

// PCA9685通常用于40Hz到1000Hz之间，根据需要自行限制

if (freq > 1000) {

freq = 1000;

}

/*

* 计算 prescale:

* prescale = round( (25MHz/(4096*freq)) - 1 )

*/

UINT32 prescaleval = 25000000U / (4096U * freq);

if (prescaleval == 0) {

prescaleval = 1;

}

UINT8 prescale = (UINT8)(prescaleval - 1);

INT oldmode = __pca9685ReadReg(pchan, PCA9685_MODE1);

if (oldmode == PX_ERROR) {

return PX_ERROR;

}

UINT8 newmode = (oldmode & 0x7F) | 0x10; /* sleep */

__pca9685WriteReg(pchan, PCA9685_MODE1, newmode);

__pca9685WriteReg(pchan, PCA9685_PRESCALE, prescale);

__pca9685WriteReg(pchan, PCA9685_MODE1, oldmode);

//API_TaskDelay(1);

__pca9685WriteReg(pchan, PCA9685_MODE1, oldmode | 0xa1);

return ERROR_NONE;

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __pca9685SetPWM

** 功能描述: 设置单路通道PWM输出

** 输　入  : pchan: 设备结构, num: 通道(0-15), on: PWM高电平开始计数, off: PWM高电平结束计数(0-4095)

** 输　出  : ERROR_CODE

*********************************************************************************************************/

static INT __pca9685SetPWM(PPCA9685_CHAN pchan, UINT8 num, UINT16 on, UINT16 off)

{

if (num > 15) {

printk("pca9685: channel out of range!\n");

return PX_ERROR;

}

if (__pca9685WriteReg(pchan, PCA9685_LED0_ON_L + 4 * num, (UINT8)(on & 0xFF)) != ERROR_NONE) return PX_ERROR;

if (__pca9685WriteReg(pchan, PCA9685_LED0_ON_H + 4 * num, (UINT8)(on >> 8)) != ERROR_NONE) return PX_ERROR;

if (__pca9685WriteReg(pchan, PCA9685_LED0_OFF_L + 4 * num, (UINT8)(off & 0xFF)) != ERROR_NONE) return PX_ERROR;

if (__pca9685WriteReg(pchan, PCA9685_LED0_OFF_H + 4 * num, (UINT8)(off >> 8)) != ERROR_NONE) return PX_ERROR;

return ERROR_NONE;

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __pca9685Init

** 功能描述: 初始化PCA9685

** 输　入  : pchan: 设备结构

** 输　出  : ERROR_CODE

*********************************************************************************************************/

static INT __pca9685Init(PPCA9685_CHAN pchan)

{

if (__pca9685Reset(pchan) != ERROR_NONE) {

return PX_ERROR;

}

/* 默认设置为50Hz，用于驱动舵机 */

if (__pca9685SetPWMFreq(pchan, 50) != ERROR_NONE) {

return PX_ERROR;

}

return ERROR_NONE;

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __pca9685Open

** 功能描述: 打开设备

** 输　入  : pDevHdr, pcName, iFlags, iMode

** 输　出  : 文件节点指针或PX_ERROR

*********************************************************************************************************/

static LONG __pca9685Open(PLW_DEV_HDR pDevHdr, PCHAR pcName, INT iFlags, INT iMode)

{

PLW_FD_NODE   pFdNode;

BOOL          bIsNew;

PPCA9685_CHAN pchan = (PPCA9685_CHAN)pDevHdr;

if (!pcName) {

_ErrorHandle(ERROR_IO_NO_DEVICE_NAME_IN_PATH);

return (PX_ERROR);

}

if (__PCA9685_LOCK(pchan) != ERROR_NONE) {

_ErrorHandle(ENXIO);

return (PX_ERROR);

}

pFdNode = API_IosFdNodeAdd(&pchan->fdNodeHeader, (dev_t)pchan, 0, iFlags, iMode, 0, 0, 0, LW_NULL, &bIsNew);

if (!pFdNode) {

__PCA9685_UNLOCK(pchan);

return (PX_ERROR);

}

LW_DEV_INC_USE_COUNT(&pchan->devHdr);

__PCA9685_UNLOCK(pchan);

return ((LONG)pFdNode);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __pca9685Close

** 功能描述: 关闭设备

** 输　入  : pFdEntry

** 输　出  : ERROR_CODE

*********************************************************************************************************/

static INT __pca9685Close(PLW_FD_ENTRY pFdEntry)

{

PPCA9685_CHAN pchan   = (PPCA9685_CHAN)pFdEntry->FDENTRY_pdevhdrHdr;

PLW_FD_NODE   pFdNode = (PLW_FD_NODE)pFdEntry->FDENTRY_pfdnode;

if (pFdEntry && pFdNode) {

if (__PCA9685_LOCK(pchan) != ERROR_NONE) {

_ErrorHandle(ENXIO);

return (PX_ERROR);

}

LW_DEV_DEC_USE_COUNT(&pchan->devHdr);

API_IosFdNodeDec(&pchan->fdNodeHeader, pFdNode, LW_NULL);

__PCA9685_UNLOCK(pchan);

return (ERROR_NONE);

}

return (PX_ERROR);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __pca9685Write

** 功能描述: 写设备 (此处可以将数据解析为通道与占空比)

** 输　入  : pFdEntry, pvData, stNBytes

** 输　出  : 实际写入字节数

*********************************************************************************************************/

static ssize_t __pca9685Write(PLW_FD_ENTRY pFdEntry, PVOID pvData, size_t stNBytes)

{

/* 用户可根据自己的协议格式实现PWM设置，这里仅作示例 */

PPCA9685_CHAN pchan = (PPCA9685_CHAN)pFdEntry->FDENTRY_pdevhdrHdr;

/* 假设写入的数据为一个结构体： {UINT8 channel; UINT16 on; UINT16 off;} */

if (stNBytes < (sizeof(UINT8) + 2 * sizeof(UINT16))) {

return 0;

}

UINT8  channel;

UINT16 onVal, offVal;

UINT8 *pucData = (UINT8 *)pvData;

channel = pucData[0];

onVal   = ((UINT16)pucData[1] << 8) | pucData[2];

offVal  = ((UINT16)pucData[3] << 8) | pucData[4];

if (__PCA9685_LOCK(pchan) == ERROR_NONE) {

__pca9685SetPWM(pchan, channel, onVal, offVal);

__PCA9685_UNLOCK(pchan);

}

return stNBytes;

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __pca9685Ioctl

** 功能描述: 控制设备 (例如设置PWM频率)

** 输　入  : pFdEntry, iCmd, lArg

** 输　出  : ERROR_CODE

*********************************************************************************************************/

static INT __pca9685Ioctl(PLW_FD_ENTRY pFdEntry, INT iCmd, LONG lArg)

{

PPCA9685_CHAN pchan = (PPCA9685_CHAN)pFdEntry->FDENTRY_pdevhdrHdr;

struct stat  *pstat;

switch (iCmd) {

case FIOFSTATGET:

pstat = (struct stat *)lArg;

pstat->st_dev     = LW_DEV_MAKE_STDEV(&pchan->devHdr);

pstat->st_ino     = (ino_t)0;

pstat->st_mode    = 0666 | S_IFCHR;

pstat->st_nlink   = 1;

pstat->st_uid     = 0;

pstat->st_gid     = 0;

pstat->st_rdev    = 1;

pstat->st_size    = 0;

pstat->st_blksize = 0;

pstat->st_blocks  = 0;

pstat->st_atime   = API_RootFsTime(LW_NULL);

pstat->st_mtime   = API_RootFsTime(LW_NULL);

pstat->st_ctime   = API_RootFsTime(LW_NULL);

break;

case 0x9685: /* 假设0x1000为设置PWM频率命令 */

if (__PCA9685_LOCK(pchan) == ERROR_NONE) {

// lArg是一个long类型，可直接转换为UINT32频率值

UINT32 newFreq = (UINT32)lArg;

__pca9685SetPWMFreq(pchan, newFreq);

__PCA9685_UNLOCK(pchan);

}

break;

default:

printk(KERN_ERR "function not implemented.\r\n");

_ErrorHandle(ENOSYS);

return (PX_ERROR);

}

return (ERROR_NONE);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __pca9685DrvInstall

** 功能描述: 安装驱动

** 输　入  : NONE

** 输　出  : ERROR_CODE

*********************************************************************************************************/

static INT __pca9685DrvInstall(VOID)

{

struct file_operations  fileop;

if (_G_ipca9685DrvNum > 0) {

return  (ERROR_NONE);

}

lib_memset(&fileop, 0, sizeof(struct file_operations));

fileop.owner     = THIS_MODULE;

fileop.fo_create = __pca9685Open;

fileop.fo_open   = __pca9685Open;

fileop.fo_close  = __pca9685Close;

fileop.fo_write  = __pca9685Write;

fileop.fo_ioctl  = __pca9685Ioctl;

_G_ipca9685DrvNum = iosDrvInstallEx2(&fileop, LW_DRV_TYPE_NEW_1);

DRIVER_LICENSE(_G_ipca9685DrvNum,     "Commercial");

DRIVER_AUTHOR(_G_ipca9685DrvNum,      "ACOINFO");

DRIVER_DESCRIPTION(_G_ipca9685DrvNum, "pca9685 pwm driver.");

return ((_G_ipca9685DrvNum > 0) ? (ERROR_NONE) : (PX_ERROR));

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: __pca9685Probe

** 功能描述: 设备匹配与初始化

** 输　入  : pdti2cdev: I2C设备节点

** 输　出  : ERROR_CODE

*********************************************************************************************************/

static INT __pca9685Probe(PLW_DT_I2C_DEVICE pdti2cdev)

{

PPCA9685_CHAN pchan = &_G_pca9685Chan;

if (ERROR_NONE != __pca9685DrvInstall()) {

printk(KERN_ERR "invalid driver for pca9685 device.\r\n");

return (PX_ERROR);

}

pchan->hDevLock = API_SemaphoreMCreate("pca9685_lock", LW_PRIO_DEF_CEILING,

LW_OPTION_WAIT_PRIORITY | LW_OPTION_DELETE_SAFE |

LW_OPTION_INHERIT_PRIORITY | LW_OPTION_OBJECT_GLOBAL,

LW_NULL);

if (LW_OBJECT_HANDLE_INVALID == pchan->hDevLock) {

printk(KERN_ERR "cannot create ops lock.\r\n");

return (PX_ERROR);

}

pchan->pdti2cdevice = pdti2cdev;

pchan->uiSlaveAddr  = pdti2cdev->DTI2CDEV_usAddr;

if (ERROR_NONE != iosDevAddEx(&pchan->devHdr,

"/dev/pca9685",

_G_ipca9685DrvNum,

DT_CHR)) {

printk(KERN_ERR "device node add failed.\r\n");

API_SemaphoreMDelete(&pchan->hDevLock);

return (PX_ERROR);

}

if (__pca9685Init(pchan) != ERROR_NONE) {

printk(KERN_ERR "pca9685 init failed.\n");

return PX_ERROR;

}

printk("pca9685 init ok.\n");

return (ERROR_NONE);

}

/*********************************************************************************************************

匹配表

*********************************************************************************************************/

static LW_DEVTREE_TABLE  _G_pca9685MatchTbl[] = {

{

.DTITEM_cCompatible = "nxp,pca9685"

},

{ }

};

/*********************************************************************************************************

PCA9685 I2C驱动实例

*********************************************************************************************************/

static LW_DT_I2C_DRIVER  _G_dti2cDrv = {

.DTI2CDRV_pcName = "pca9685",

.DTI2CDRV_drvinstance = {

.DRVHD_pcName = "pca9685",

.DRVHD_pMatchTable = _G_pca9685MatchTbl,

},

.I2CDRV_pfuncProbe = __pca9685Probe,

};

int module_init (void)

{

printk("pca9685_module init!\n");

API_I2cDrvRegister(&_G_dti2cDrv);

return 0;

}

void module_exit (void)

{

printk("pca9685_module exit!\n");

API_I2cDrvUnregister(&_G_dti2cDrv);

}

LW_SYMBOL_EXPORT void pca9685_test_func (void)

{

printk("pca9685_test_func() run!\n");

}

- 实验二  直流电机应用实验

- 实验目的

了解I2C设备应用程序的基本结构和工作原理。

掌握 SylixOS系统中I2C设备应用的开发流程。

- 实验内容

了解I2C协议通信的基本工作原理。

编写直流电机应用程序，控制直流电机的转速、方向等。

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台

软件：RealEvo-IDE、Putty

    - 实验原理

1. PCA9685与直流电机控制关系

- PWM 信号控制：PCA9685 的 PWM 信号可通过输出不同占空比实现对直流电机速	度的控制。

- H 桥驱动：电机的方向通过 H 桥驱动控制，两个引脚分别连接电机的 IN1 和 IN2，	依赖不同的 PWM 组合输出实现。

- 正转：IN1 输出 PWM 信号，IN2 保持低电平。

- 反转：IN1 保持低电平，IN2 输出 PWM 信号。

- 释放：IN1 和 IN2 均为低电平。

- 刹车：IN1 和 IN2 均为高电平。

2. PWM 信号管理

- 使用 ioctl 命令设置 PCA9685 的 PWM 频率：

ioctl(fd, PCA9685_IOCTL_SETFREQ, (long)1600);

- 设置频率为 1600Hz，适用于高速电机的控制。

- 使用 /dev/pca9685 设备文件与驱动交互，调用驱动的 IOCTL 接口完成频率配置。

- 通过 speed_to_count 函数将速度值映射为 PWM 信号的计数值，对应 PCA9685 的 	12 位分辨率：

unsigned short speed_to_count(unsigned char speed) {

return (unsigned short)(speed * 16);

}

- 使用 pca9685_set_pwm 函数向 PCA9685 的通道写入 PWM 占空比：

pca9685_set_pwm(fd, channel, 0, pwm_val);

- channel：对应电机的 IN1 或 IN2 引脚。

- on 和 off 值决定 PWM 信号的占空比，此处 on=0，off 决定实际占空比。

3. 直流电机的速度与方向控制

电机的速度和方向通过 dc_motor_run 函数控制：

dc_motor_run(fd, motor_num, speed, dir);

- motor_num：选择电机（1~4）。

- speed：控制速度，范围为 0~255。

- dir：控制方向，支持 FORWARD（正转）、BACKWARD（反转）、RELEASE（停	止）、	BRAKE（刹车）。

- 实验步骤

- 先确认motor_drv.ko 已经安装成功，实验一中的步骤是设置成开机启动(重启生效)。

- 连接DC电机与电机扩展板，给扩展板上的5.5mm DC口外部供电(建议12V3A)

- 使用RealEvo-IDE打开，编译motor_dc_app工程，将生成的工程文件上传到验证平台；

[root@sylixos:/apps/motor_dc_app]# ./motor_dc_app

- 将DC口旁边的黑色滑块拨码开关置于ON

- 观察直流电机的状态是否与代码设计一致

- 扩展实验

尝试使用其他直流电机控制的功能。

直流电机应用代码 ( motor_dc_app.c )

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <unistd.h>

#include <fcntl.h>

#include <sys/ioctl.h>

#include <sys/stat.h>

#include <sys/types.h>

#include <errno.h>

#include <string.h>

/* 假设0x9685为设置PWM频率命令 */

#define PCA9685_IOCTL_SETFREQ 0x9685

/* 电机对应的通道定义 */

#define M1_IN1 11

#define M1_IN2 13

#define M2_IN1 10

#define M2_IN2 8

#define M3_IN1 2

#define M3_IN2 4

#define M4_IN1 5

#define M4_IN2 7

/* 电机方向宏定义 */

#define FORWARD  1

#define BACKWARD 2

#define BRAKE    3

#define RELEASE  4

/* 将速度(0~255)转换为PWM计数(0~4095) */

static inline unsigned short speed_to_count(unsigned char speed) {

return (unsigned short)(speed * 16); // 简单放大16倍

}

/* 写PCA9685的一个通道PWM值: off决定占空比，on固定为0 */

static int pca9685_set_pwm(int fd, unsigned char channel, unsigned short on, unsigned short off)

{

unsigned char buf[5];

buf[0] = channel;

buf[1] = (on >> 8) & 0xFF;

buf[2] = on & 0xFF;

buf[3] = (off >> 8) & 0xFF;

buf[4] = off & 0xFF;

ssize_t wlen = write(fd, buf, sizeof(buf));

if (wlen < 0) {

perror("write pwm");

return -1;

}

return 0;

}

/* 设置电机速度与方向

* motor_num: 电机编号(1~4)

* speed: 0~255

* dir: FORWARD / BACKWARD / RELEASE

*/

static int dc_motor_run(int fd, int motor_num, unsigned char speed, int dir)

{

unsigned char in1, in2;

unsigned short pwm_val = speed_to_count(speed);

//unsigned short pwm_val = 4095;

/* 根据电机编号选择IN1、IN2通道 */

switch (motor_num) {

case 1:

in1 = M1_IN1;

in2 = M1_IN2;

break;

case 2:

in1 = M2_IN1;

in2 = M2_IN2;

break;

case 3:

in1 = M3_IN1;

in2 = M3_IN2;

break;

case 4:

in1 = M4_IN1;

in2 = M4_IN2;

break;

default:

fprintf(stderr, "Invalid motor number: %d\n", motor_num);

return -1;

}

/* 根据方向设置PWM输出 */

switch (dir) {

case FORWARD:

/* 正转: IN1输出PWM, IN2为0 */

if (pca9685_set_pwm(fd, in1, 0, pwm_val) < 0) return -1;

if (pca9685_set_pwm(fd, in2, 0, 0) < 0) return -1;

break;

case BACKWARD:

/* 反转: IN1为0, IN2输出PWM */

if (pca9685_set_pwm(fd, in1, 0, 0) < 0) return -1;

if (pca9685_set_pwm(fd, in2, 0, pwm_val) < 0) return -1;

break;

case RELEASE:

/* 释放: IN1=0, IN2=0 */

if (pca9685_set_pwm(fd, in1, 0, 0) < 0) return -1;

if (pca9685_set_pwm(fd, in2, 0, 0) < 0) return -1;

break;

case BRAKE:

/* 刹车: IN1和IN2输出100%占空比（高电平） */

if (pca9685_set_pwm(fd, in1, 0, 4095) < 0) return -1; // IN1高电平

if (pca9685_set_pwm(fd, in2, 0, 4095) < 0) return -1; // IN2高电平

break;

default:

fprintf(stderr, "Invalid direction\n");

return -1;

}

return 0;

}

int main()

{

int fd = open("/dev/pca9685", O_RDWR);

if (fd < 0) {

perror("open /dev/pca9685");

return -1;

}

/* 设置PWM频率为1600Hz */

if (ioctl(fd, PCA9685_IOCTL_SETFREQ, (long)1600) < 0) {

perror("ioctl set freq");

close(fd);

return -1;

}

unsigned char speed = 64; // 最大速度255

/* 设置所有电机初始速度 */

dc_motor_run(fd, 1, speed, RELEASE);

dc_motor_run(fd, 2, speed, RELEASE);

dc_motor_run(fd, 3, speed, RELEASE);

dc_motor_run(fd, 4, speed, RELEASE);

while (1) {

/* 所有电机正转 */

dc_motor_run(fd, 1, speed, FORWARD);

dc_motor_run(fd, 2, speed, FORWARD);

dc_motor_run(fd, 3, speed, FORWARD);

dc_motor_run(fd, 4, speed, FORWARD);

sleep(1);

/* 所有电机反转 */

dc_motor_run(fd, 1, speed, BACKWARD);

dc_motor_run(fd, 2, speed, BACKWARD);

dc_motor_run(fd, 3, speed, BACKWARD);

dc_motor_run(fd, 4, speed, BACKWARD);

sleep(1);

}

close(fd);

return 0;

}

- 实验三  舵机应用实验

- 实验目的

了解I2C设备应用程序的基本结构和工作原理。

掌握 SylixOS系统中I2C设备应用的开发流程。

- 实验内容

了解I2C协议通信的基本工作原理。

编写舵机应用程序，控制舵机的角度等。

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台

软件：RealEvo-IDE、Putty

    - 实验原理

1. PCA9685与舵机的控制关系

PCA9685 是一种多通道 PWM 控制芯片，通过 I2C 接口与主控设备通信，能够同时	输出多路 PWM 信号控制多个舵机。

- PWM 信号输出：每个通道的 PWM 信号由两个寄存器值控制：

- ON：高电平起始时间，通常设置为 0。

- OFF：高电平结束时间，对应占空比设置，决定舵机角度。

- 多通道支持：PCA9685 电机扩展可以控制8个舵机。

PCA9685 的输出周期为 20ms（50Hz），12 位计数器的分辨率为 20ms/4096 ≈ 4.88µs。

对应舵机的标准脉宽范围：

0°（0.5ms）：计数值为 0.5ms / 4.88µs ≈ 102。

180°（2.5ms）：计数值为 2.5ms / 4.88µs ≈ 512。

通过线性插值计算其他角度的计数值，公式为：

count = 102 + (angle / 180.0) * (512 - 102)

2.PWM主要控制步骤

- 使用 ioctl 命令向 PCA9685 驱动发送控制指令，设置 PWM 信号频率为 50Hz(20ms)：

ioctl(fd, PCA9685_IOCTL_SETFREQ, (long)50);

利用 angle_to_count 函数，将输入角度（0°~180°）转换为对应的计数值：

unsigned short off_count = angle_to_count(angle);

映射公式：count = 102 + (angle / 180.0) * (512 - 102)。

对应舵机的最小脉宽（0.5ms）和最大脉宽（2.5ms）。

调用 pca9685_set_pwm 函数，将转换后的计数值写入 PCA9685 的指定通道：

pca9685_set_pwm(fd, channel, 0, off);

channel：PCA9685 的输出通道号（0~15）。

on：设置为 0（PWM 高电平从起始计数 0 开始）。

off：由 angle_to_count 计算得到，对应 PWM 高电平结束时间。

- 实验步骤

- 先确认motor_drv.ko 已经安装成功，实验一中的步骤是设置成开机启动(重启生效)。

- 连接舵机与电机扩展板(无需外部供电)

- 使用RealEvo-IDE打开，编译motor_servo_app工程，将生成的工程文件上传到平台；

[root@sylixos:/apps/motor_servo_app]# ./motor_servo_app

- 观察舵机的状态是否与代码设计一致

    - 扩展实验

尝试修改舵机控制参数。

舵机应用代码 ( motor_servo_app.c )

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <unistd.h>

#include <fcntl.h>

#include <sys/ioctl.h>

#include <sys/stat.h>

#include <sys/types.h>

#include <errno.h>

#include <string.h>

/* 假设驱动中定义 0x9685 为设置频率的命令 */

#define PCA9685_IOCTL_SETFREQ 0x9685

/* PCA9685通道计数最大值4095，对应20ms周期的分辨率约4.88us/步(=20ms/4096)

* 对于标准舵机(50Hz下20ms周期):

* 通常0度脉宽 ~ 0.5ms

*       180度脉宽 ~ 2.5ms

* 在20ms内0.5ms约占周期的 (0.5ms / 20ms) * 4096 ≈ 102 counts

* 2.5ms约为 (2.5ms / 20ms) * 4096 ≈ 512 counts

* 因此0度 ~ 102计数，180度 ~ 512计数

* 中间的角度线性插值即可：

* count = 102 + (angle / 180.0) * (512 - 102)

*/

/* 将角度(0~180)转换为PWM计数(off)值 */

static unsigned short angle_to_count(int angle) {

if (angle < 0) angle = 0;

if (angle > 180) angle = 180;

double base_count_0deg = 102.0;   // 对应约0.5ms

double base_count_180deg = 512.0; // 对应约2.5ms

double result = base_count_0deg + (angle / 180.0) * (base_count_180deg - base_count_0deg);

return (unsigned short)result;

}

/* 设置指定通道的占空比 */

static int pca9685_set_pwm(int fd, unsigned char channel, unsigned short on, unsigned short off)

{

/* 数据格式： {UINT8 channel; UINT16 on; UINT16 off;}

* 假设驱动的write接口为此格式。

*/

unsigned char buf[5];

buf[0] = channel;

buf[1] = (on >> 8) & 0xFF;

buf[2] = on & 0xFF;

buf[3] = (off >> 8) & 0xFF;

buf[4] = off & 0xFF;

ssize_t wlen = write(fd, buf, sizeof(buf));

if (wlen < 0) {

perror("write");

return -1;

}

return 0;

}

/* 设置舵机角度: channel为通道号(0-15), angle为0~180度 */

static int servo_set_angle(int fd, unsigned char channel, int angle)

{

unsigned short off_count = angle_to_count(angle);

/* 对于PCA9685，一般可以将on固定为0，让PWM从0开始算起 */

return pca9685_set_pwm(fd, channel, 0, off_count);

}

int main(int argc, char *argv[])

{

int fd = open("/dev/pca9685", O_RDWR);

if (fd < 0) {

perror("open /dev/pca9685");

return -1;

}

/* 设置PWM频率为50Hz */

if (ioctl(fd, PCA9685_IOCTL_SETFREQ, (long)50) < 0) {

perror("ioctl set freq");

close(fd);

return -1;

}

unsigned char channel = 0; // 假设通道0连接1号舵机

int angle_array[] = {0, 90, 180, 90}; // 测试几个角度循环

while (1) {

for (size_t i = 0; i < sizeof(angle_array)/sizeof(angle_array[0]); i++) {

int angle = angle_array[i];

printf("Set servo to %d degree\n", angle);

if (servo_set_angle(fd, channel, angle) < 0) {

close(fd);

return -1;

}

// 延迟2秒，让舵机有时间转动到指定角度

sleep(2);

}

}

close(fd);

return 0;

}

SPI通信实验

在嵌入式系统开发中，SPI（Serial Peripheral Interface）是一种高速全双工的同步通信协议，广泛应用于高速设备的数据传输。本章将以SPI通信为实验对象，讲解如何通过SPI总线实现与外设的通信，并以控制NOR Flash存储器为实际应用场景，展示如何开发和调试SPI驱动程序。

- 实验一  NOR Flash驱动实验

- 实验目的

了解SPI设备驱动程序的基本结构和工作原理。

掌握 SylixOS系统中SPI设备驱动的开发流程。

- 实验内容

了解SPI协议通信的基本工作原理。

掌握 SylixOS 系统中SPI设备驱动的开发流程。

编写NOR Flash设备驱动程序，

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台

软件：RealEvo-IDE、Putty

- 实验原理

本驱动实验已在设备树文件(adp-rk3568-slot1.dts)中预添加该设备，具体的设备树相关操作，详细内容可在附件中查询。

1. SPI 协议简介

SPI（Serial Peripheral Interface）：

SPI 是一种全双工、同步通信协议，主要用于短距离设备之间的高速数据交换。

通常用于与传感器、显示屏、存储器等外设的通信。

SPI通信协议示意图

通信模式：

SPI 通信基于主从模式，主设备（Master）通过时钟信号（SCLK）控制与从设备（Slave）	的通信。

核心信号：

SCLK：时钟信号，由主设备产生。

MOSI（Master Out, Slave In）：主设备发送数据。

MISO（Master In, Slave Out）：从设备发送数据。

CS（Chip Select）：片选信号，由主设备拉低选中目标从设备。

传输特性：

数据按位传输，通常 8 位（1 字节）为单位。

通过配置 SPI 模式，决定数据在时钟的哪一边沿采样（CPOL 和 CPHA 参数）。

应用场景：

SPI 被广泛应用于高速数据传输，如存储设备（Flash、EEPROM）和显示屏（OLED、	LCD）的驱动程序。

2. NOR Flash 简介

NOR Flash：

一种非易失性存储器，常用于嵌入式系统的固件存储。

支持随机读取和按块擦除，适用于存储代码和少量数据。

工作特性：

数据存储在由多个块（Block）和页（Page）组成的网格结构中。

读：支持随机读取，类似于 RAM，速度快。

写：必须先擦除目标区域，然后写入。

擦除：按块（通常为 64KB 或 128KB）进行擦除。

SPI 的结合：

SPI NOR Flash 是通过 SPI 接口访问的 NOR Flash 类型，体积小、功耗低，适合嵌入	式系统。

典型命令集：

读取数据：READ (0x03)，FAST_READ (0x0B) 等。

写入数据：PP (0x02)，QPP (0x32) 等。

擦除操作：SECTOR_ERASE (0xD8)，BULK_ERASE (0x60)。

状态查询：RDSR (0x05) 查询状态寄存器。

3. 实验流程

实验基于 SylixOS 中的 SPI NOR Flash 驱动代码，旨在实现对 SPI NOR Flash 的完整	操作，包括初始化、读写和擦除等功能。

- SPI 通信的实现

使用 norFlashSpiTransfer 函数封装 SPI 传输，支持：

发送命令（如读取、写入、擦除命令）。

双向数据传输（如读取数据时发送命令同时接收数据）。

通过配置传输参数（如 SPI_BITS_PER_WORD 和 SPI_MODE）来确保数据正确	传输。

(2) NOR Flash 初始化

初始化过程包括：

配置 SPI 总线：通过 API_SpiDeviceCreate 配置设备名称和总线频率。

读取芯片信息：通过 __norFlashReadId 获取 NOR Flash 的厂商 ID 和设备 ID。

扫描硬件能力：调用 spi_nor_scan 初始化硬件能力（如支持的命令和功能）。

(3)数据操作

读取数据：

调用 __norFlashChipRead，使用命令 READ 或 FAST_READ。

读取数据的地址通过地址位宽动态调整（支持 3 字节或 4 字节地址模式）。

写入数据：

调用 __norFlashChipWrite，使用命令 PP 或 QPP。

写入前必须调用 __norFlashWriteEnable 使能写入操作。

擦除数据：

调用 __norFlashChipErase，使用命令 SECTOR_ERASE 或 BULK_ERASE。

支持按块或整个芯片擦除。

(4)状态检测

使用 __norFlashGetStatus 查询状态寄存器：

检查忙标志（0x01），确保操作完成后再进行下一步。

(5)文件系统挂载

实现 __norFlashDevMount，将分区描述加载到文件系统，使 NOR Flash 的分区可	以作为存储设备使用。

(6)代码架构

模块化设计：

每个功能（读、写、擦除、状态查询）封装为独立函数，便于调用和扩展。

设备树支持：

通过 __spiNorProbe 解析设备树配置，实现驱动的自动加载和分区管理。

- 实验步骤

- 连接NOR Flash模块和EASY Module-Pi的SPI接口

- 使用RealEvo-IDE打开，编译spi_nor工程，将生成的工程文件上传到验证平台；

[root@sylixos:/lib/modules/]# ls spi_nor.ko

- 使用vi命令编辑/etc/startup.sh文件，添加以下内容，安装驱动文件(重启生效)

modulereg /lib/modules/spi_nor.ko

- 查看yaffs2分区

[root@sylixos:/]#ls /yaffs2

flash0/     flash1/

- 扩展实验

尝试使用标准文件操作，读写NOR Flash 分区。

NOR Flash SPI驱动核心代码(完整在工程中) ( spi_nor.c )

#define __SYLIXOS_KERNEL

#define __SYLIXOS_DEVTREE_DRV

#include "SylixOS.h"

#include <module.h>

#include <linux/compat.h>

#include <linux_compat.h>

#if (LW_CFG_DEVTREE_EN > 0) && (LIB_CFG_USE_DEVTREE > 0)

#include "devtree/devtree.h"

#endif

#include "linux/sizes.h"

#include "linux/mtd.h"

#include "linux/spi-nor.h"

#include "nand_2_nor.h"

#include "spi_nor.h"

/*********************************************************************

调试信息打印

**********************************************************************/

#define NOR_DBG_EN   0

#if NOR_DBG_EN > 0

#define NOR_DBG(fmt, arg...)      \

printk(KERN_DEBUG "[%s: %d] " fmt, __func__, __LINE__, ##arg)

#define NOR_ERR(fmt, arg...)      \

printk(KERN_ERR "[%s: %d] " fmt, __func__, __LINE__, ##arg)

#else

#define NOR_DBG(fmt, arg...)

#define NOR_ERR(fmt, arg...)      \

printk(KERN_ERR "[%s: %d] " fmt, __func__, __LINE__, ##arg)

#endif

/***********************************************************************

NOR FALSH 操作命令码

***********************************************************************/

#define CMD_WRDI                    0x04

#define CMD_RDID                    0x9F

#define CMD_RDSR                    0x05

#define CMD_WREN                    0x06

#define CMD_RDAR                    0x65

#define CMD_P4E                     0x20

#define CMD_4P4E                    0x21

#define CMD_BE                      0x60

#define CMD_4BE                     0xC7

#define CMD_READ                    0x03

#define CMD_FAST_READ               0x0B

#define CMD_QOR                     0x6B

#define CMD_QIOR                    0xEB

#define CMD_DDRFR                   0x0D

#define CMD_DDRQIOQ                 0xED

#define CMD_PP                      0x02

#define CMD_QPP                     0x32

#define CMD_SE                      0xD8

#define CMD_4FAST_READ              0x0C

#define CMD_4READ                   0x13

#define CMD_4QOR                    0x6C

#define CMD_4QIOR                   0xEC

#define CMD_4DDRFR                  0x0E

#define CMD_4DDRQIOR                0xEE

#define CMD_4PP                     0x12

#define CMD_4QPP                    0x34

#define CMD_4SE                     0xDC

#define CMD_EN4B                    0xB7

/**********************************************************************

NOR FLASH 片选操作

********************************************************************/

#define NOR_CHIP_SELECTED(chan)     do { \

if (chan->spiNorCfg.pfuncChipSelect) { \

chan->spiNorCfg.pfuncChipSelect(); \

} \

} while (0)

#define NOR_CHIP_UNSELECTED(chan)   do { \

if (chan->spiNorCfg.pfuncChipUnSelect) { \

chan->spiNorCfg.pfuncChipUnSelect(); \

} \

} while (0)

/******************************************************************

SPI 配置定义

*********************************************************************/

#define SPI_BITS_PER_WORD           8

#define SPI_TRANSFER_LENGTH         1

#define SPI_MODE                    LW_SPI_M_CPOL_0 | LW_SPI_M_CPHA_0

/*********************************************************************

分区配置定义

********************************************************************/

#define MAX_PARTITIONS              10

#define PART_NAME_LEN               32

/*********************************************************************

NOR FLASH 通道结构定义

**********************************************************************/

typedef struct nor_flash_chan {

/*

*  以下三个成员为 Linux 兼容结构

*/

struct device         dev;                                          /*  设备结构                    */

struct spi_nor        spiNor;                                       /*  SPI NorFlash 兼容结构       */

struct mutex          mLock;                                        /*  互斥锁                      */

SPI_NOR_CFG           spiNorCfg;                                    /*  SPI NorFlash 配置信息       */

#if (LW_CFG_DEVTREE_EN > 0) && (LIB_CFG_USE_DEVTREE > 0)

PLW_DT_SPI_DEVICE     pdtspidev;                                    /*  SPI 设备结构                */

#else

PLW_SPI_DEVICE        pSpiNorDev;                                   /*  SPI 设备结构                */

#endif

UINT32                uiAddrWidth;                                  /*  SPI NorFlash 地址位宽       */

UINT32                uiTotalSize;                                  /*  SPI NorFlash 总大小         */

UINT32                uiPageSize;                                   /*  SPI NorFlash 页大小         */

UINT32                uiEraseSize;                                  /*  SPI NorFlash 一次擦除大小   */

} NOR_FLASH_CHAN;

typedef NOR_FLASH_CHAN   *PNOR_FLASH_CHAN;

/********************************************************************

SPI NorFlash 传输通用化结构定义

********************************************************************/

typedef struct spi_transfer_msg {

UINT16                ucBitsPerWord;

UINT32                uiLen;

PVOID                 pTxBuf;

PVOID                 pRxBuf;

} SPI_TRANSFER_MSG;

typedef SPI_TRANSFER_MSG  *PSPI_TRANSFER_MSG;

/***************************************************************************

** 函数名称: norFlashSpiTransfer

** 功能描述: 通用 SPI norFlash  传输函数，支持设备树和非设备树两种模式的 SPI 传输

** 输　入  : pNorFlashChan      NOR FLASH 通道定义

**           pSpiTransferMsg    SPI 传输消息结构体

**           uiMsgCount         传输消息数量,最大值为 2

** 输　出  : ERROR_CODE         如果传输成功,返回 ERROR_NONE;如果发生错误，返回 PX_ERROR

** 全局变量:

** 调用模块:

*****************************/

static INT  norFlashSpiTransfer (PNOR_FLASH_CHAN    pNorFlashChan,

PSPI_TRANSFER_MSG  pSpiTransferMsg,

UINT32             uiMsgCount)

{

INT  iRet,i;

if (uiMsgCount > 2) {

NOR_ERR("Invalid uiMsgCount: %d, should not exceed 2.\r\n", uiMsgCount);

return  (PX_ERROR);

}

#if (LW_CFG_DEVTREE_EN > 0) && (LIB_CFG_USE_DEVTREE > 0)

LW_DT_SPI_XFER  spiMsgxfers[2] = {0};

for (i = 0; i < uiMsgCount; i++) {

spiMsgxfers[i].DTSPIXFER_ucBitsPerWord  = pSpiTransferMsg[i].ucBitsPerWord;

spiMsgxfers[i].DTSPIXFER_uiLen          = pSpiTransferMsg[i].uiLen;

spiMsgxfers[i].DTSPIXFER_pvTxBuf        = pSpiTransferMsg[i].pTxBuf;

spiMsgxfers[i].DTSPIXFER_pvRxBuf        = pSpiTransferMsg[i].pRxBuf;

}

pNorFlashChan->pdtspidev->DTSPIDEV_uiMode = SPI_MODE;

iRet = API_SpiDevTransfer(pNorFlashChan->pdtspidev, spiMsgxfers, uiMsgCount);

if (PX_ERROR == iRet) {

NOR_ERR("SPI transfer error for message.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

#else

LW_SPI_MESSAGE  spiMessages[2] = {0};

for (i = 0; i < uiMsgCount; i++) {

spiMessages[i].SPIMSG_usBitsPerOp  = pSpiTransferMsg[i].ucBitsPerWord;

spiMessages[i].SPIMSG_uiLen        = pSpiTransferMsg[i].uiLen;

spiMessages[i].SPIMSG_usFlag       = SPI_MODE;

spiMessages[i].SPIMSG_pucWrBuffer  = (UINT8*)pSpiTransferMsg[i].pTxBuf;

spiMessages[i].SPIMSG_pucRdBuffer  = (UINT8*)pSpiTransferMsg[i].pRxBuf;

}

iRet = API_SpiDeviceBusRequest(pNorFlashChan->pSpiNorDev);

if (PX_ERROR == iRet) {

NOR_ERR("request spi bus error.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

NOR_CHIP_SELECTED(pNorFlashChan);

for (i = 0; i < uiMsgCount; i++) {

iRet = API_SpiDeviceTransfer(pNorFlashChan->pSpiNorDev, &spiMessages[i], 1);

if (PX_ERROR == iRet) {

NOR_ERR("SPI transfer error for message %d\r\n", i);

return  (PX_ERROR);

}

}

NOR_CHIP_UNSELECTED(pNorFlashChan);

API_SpiDeviceBusRelease(pNorFlashChan->pSpiNorDev);

#endif                                                                  /*  LW_CFG_DEVTREE_EN > 0       */

return  (ERROR_NONE);

}

/***************************************************************************

** 函数名称: __norFlashGetStatus

** 功能描述: 读取 NOR FLASH 状态寄存器

** 输　入  : pNorFlashChan      NOR FLASH 通道定义

** 输　出  : 当前状态寄存器值

** 全局变量:

** 调用模块:

*****************************/

static UINT8  __norFlashGetStatus (PNOR_FLASH_CHAN  pNorFlashChan)

{

INT    iRet;

UINT8  ucStatus;

UINT8  ucTxCmd = CMD_RDSR;

SPI_TRANSFER_MSG  spiTransferMsg[2] = {

{

.uiLen           = SPI_TRANSFER_LENGTH,

.ucBitsPerWord   = SPI_BITS_PER_WORD,

.pTxBuf          = &ucTxCmd,

.pRxBuf          = LW_NULL,

},

{

.uiLen           = SPI_TRANSFER_LENGTH,

.ucBitsPerWord   = SPI_BITS_PER_WORD,

.pTxBuf          = LW_NULL,

.pRxBuf          = &ucStatus,

},

};

iRet = norFlashSpiTransfer(pNorFlashChan, spiTransferMsg, 2);

if (iRet == PX_ERROR) {

NOR_ERR("Norflash get status failed.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

return  (ucStatus);

}

/***************************************************************************

** 函数名称: __norFlashWaitCmd

** 功能描述: NOR FLASH 等待命令发送完成

** 输　入  : pNorFlashChan      NOR FLASH 通道定义

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

**************************************************/

static INT  __norFlashWaitCmd (PNOR_FLASH_CHAN  pNorFlashChan)

{

UINT32  uiRetry = 100000;

while (__norFlashGetStatus(pNorFlashChan) & (0x1 << 0)) {

if (uiRetry-- == 0) {

NOR_ERR("Norflash wait for idle error.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

}

return  (ERROR_NONE);

}

/***************************************************************************

** 函数名称: __norFlashWriteEnable

** 功能描述: 使能写入 NOR FLASH

** 输　入  : pNorFlashChan      NOR FLASH 通道定义

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

*************************************************************/

static INT  __norFlashWriteEnable (PNOR_FLASH_CHAN  pNorFlashChan)

{

INT    iRet;

UINT8  ucCmd = CMD_WREN;

SPI_TRANSFER_MSG  spiTransferMsg = {

.ucBitsPerWord   = SPI_BITS_PER_WORD,

.uiLen           = SPI_TRANSFER_LENGTH,

.pTxBuf          = &ucCmd,

.pRxBuf          = LW_NULL,

};

iRet = norFlashSpiTransfer(pNorFlashChan, &spiTransferMsg, 1);

if (iRet == PX_ERROR) {

NOR_ERR("Norflash write enable error.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

return  (ERROR_NONE);

}

/**************************************************************************

** 函数名称: __norFlashWriteDisable

** 功能描述: 禁止写入 NOR FLASH

** 输　入  : pNorFlashChan      NOR FLASH 通道定义

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

**************************************************************************/

static INT  __norFlashWriteDisable (PNOR_FLASH_CHAN  pNorFlashChan)

{

INT    iRet;

UINT8  ucCmd = CMD_WRDI;

SPI_TRANSFER_MSG  spiTransferMsg = {

.ucBitsPerWord   = SPI_BITS_PER_WORD,

.uiLen           = SPI_TRANSFER_LENGTH,

.pTxBuf          = &ucCmd,

.pRxBuf          = LW_NULL,

};

iRet = norFlashSpiTransfer(pNorFlashChan, &spiTransferMsg,1);

if (iRet == PX_ERROR) {

NOR_ERR("Norflash write disable error.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

return (ERROR_NONE);

}

/*************************************************************************

** 函数名称: __norFlashWriteSet4Byte

** 功能描述: 进入四字节地址模式

** 输　入  : pNorFlashChan      NOR FLASH 通道定义

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

***********************************************************************/

static INT  __norFlashWriteSet4Byte (PNOR_FLASH_CHAN  pNorFlashChan)

{

INT    iRet;

UINT8  ucCmd = CMD_EN4B;

SPI_TRANSFER_MSG  spiTransferMsg = {

.ucBitsPerWord   = SPI_BITS_PER_WORD,

.uiLen           = SPI_TRANSFER_LENGTH,

.pTxBuf          = &ucCmd,

.pRxBuf          = LW_NULL,

};

iRet = norFlashSpiTransfer(pNorFlashChan, &spiTransferMsg, 1);

if (PX_ERROR == iRet) {

NOR_ERR("Request spi bus error.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

return  (ERROR_NONE);

}

/***************************************************************************

** 函数名称: __norFlashReadId

** 功能描述: 读 NOR FLASH ID

** 输　入  : pNorFlashChan      NOR FLASH 通道定义

**           ucOpcode           操作命令

**           pucBuf             读取数据缓冲区

**           iLen               读取数据长度

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

**************************************************************************/

static INT  __norFlashReadId (PNOR_FLASH_CHAN  pNorFlashChan,

UINT8            ucOpcode,

UINT8           *pucBuf,

INT              iLen)

{

INT    iRet;

UINT8  ucCmd  = ucOpcode;

SPI_TRANSFER_MSG  spiTransferMsg[2] = {

{

.ucBitsPerWord   = SPI_BITS_PER_WORD,

.uiLen           = SPI_TRANSFER_LENGTH,

.pTxBuf          = &ucCmd,

.pRxBuf          = LW_NULL,

},

{

.ucBitsPerWord   = SPI_BITS_PER_WORD,

.uiLen           = iLen,

.pTxBuf          = LW_NULL,

.pRxBuf          = pucBuf,

},

};

iRet = norFlashSpiTransfer(pNorFlashChan, spiTransferMsg, 2);

if (iRet != ERROR_NONE) {

NOR_ERR("Norflash read ID failed.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

return  (ERROR_NONE);

}

/**************************************************************************

** 函数名称: __norFlashReadSfdp

** 功能描述: 读 NOR FLASH SFDP 寄存器（配置参数寄存器）

** 输　入  : pNorFlashChan      NOR FLASH 通道定义

**           ucOpcode           操作命令

**           llFrom             读取地址

**           pucBuf             读取数据缓冲区

**           iLen               读取数据长度

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

*************************************************************************/

static INT  __norFlashReadSfdp (PNOR_FLASH_CHAN  pNorFlashChan,

UINT8            ucOpcode,

UINT8           *pucBuf,

INT              iLen)

{

INT    iRet;

UINT8  ucCmd  = ucOpcode;

SPI_TRANSFER_MSG  spiTransferMsg[2] = {

{

.ucBitsPerWord   = SPI_BITS_PER_WORD,

.uiLen           = SPI_TRANSFER_LENGTH,

.pTxBuf          = &ucCmd,

.pRxBuf          = LW_NULL,

},

{

.ucBitsPerWord   = SPI_BITS_PER_WORD,

.uiLen           = iLen,

.pTxBuf          = LW_NULL,

.pRxBuf          = pucBuf,

},

};

iRet = norFlashSpiTransfer(pNorFlashChan, spiTransferMsg, 2);

if (iRet != ERROR_NONE) {

NOR_ERR("Norflash read SFDP failed.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

return  (ERROR_NONE);

}

/**********************************************************************

** 函数名称: __norFlashReadSr1

** 功能描述: 读 NOR FLASH 状态

** 输　入  : pNorFlashChan      NOR FLASH 通道定义

**           ucOpcode           操作命令

**           pucBuf             读取数据缓冲区

**           iLen               读取数据长度

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

***************************************************************************/

static INT  __norFlashReadSr1 (PNOR_FLASH_CHAN  pNorFlashChan,

UINT8            ucOpcode,

UINT8           *pucBuf,

INT              iLen)

{

INT     iRet;

UINT8   ucCmd = ucOpcode;

UINT32  uiVal = 0;

SPI_TRANSFER_MSG  spiTransferMsg[2] = {

{

.ucBitsPerWord   = SPI_BITS_PER_WORD,

.uiLen           = SPI_TRANSFER_LENGTH,

.pTxBuf          = &ucCmd,

.pRxBuf          = LW_NULL,

},

{

.ucBitsPerWord   = SPI_BITS_PER_WORD,

.uiLen           = sizeof(uiVal),

.pTxBuf          = LW_NULL,

.pRxBuf          = &uiVal,

},

};

iRet = norFlashSpiTransfer(pNorFlashChan, spiTransferMsg, 2);

if (iRet != ERROR_NONE) {

NOR_ERR("Norflash read SR1 failed.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

pucBuf[0] = (UINT8)uiVal;

return  (ERROR_NONE);

}

/**************************************************************

** 函数名称: __norFlashReadReg

** 功能描述: NOR FLASH 读寄存器操作

** 输　入  : spiNor             NOR FLASH 结构

**           ucOpcode           操作命令

**           pucBuf             读取寄存器数据缓冲区

**           iLen               读取寄存器数据长度

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

******************************************************************/

static INT  __norFlashReadReg (struct spi_nor  *spiNor, UINT8  ucOpcode, UINT8  *pucBuf, INT  iLen)

{

PNOR_FLASH_CHAN  pNorFlashChan = spiNor->priv;

UINT8            ucCmd         = ucOpcode;

INT              iRet;

SPI_TRANSFER_MSG   spiTransferMsg[2] = {0};

switch (ucOpcode) {

case CMD_RDID:

__norFlashReadId(pNorFlashChan, ucOpcode, pucBuf, iLen);

return  (ERROR_NONE);

case CMD_RDSR:

__norFlashReadSr1(pNorFlashChan, ucOpcode, pucBuf, iLen);

return  (ERROR_NONE);

default:

break;

}

spiTransferMsg[0].ucBitsPerWord = SPI_BITS_PER_WORD;

spiTransferMsg[0].uiLen         = SPI_TRANSFER_LENGTH;

spiTransferMsg[0].pTxBuf        = &ucCmd;

spiTransferMsg[0].pRxBuf        = LW_NULL;

spiTransferMsg[1].ucBitsPerWord = SPI_BITS_PER_WORD;

spiTransferMsg[1].uiLen         = iLen;

spiTransferMsg[1].pTxBuf        = LW_NULL;

spiTransferMsg[1].pRxBuf        = pucBuf;

iRet = norFlashSpiTransfer(pNorFlashChan, spiTransferMsg, 2);

if (PX_ERROR == iRet) {

NOR_ERR("Norflash read REG failed.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

return  (ERROR_NONE);

}

/**************************************************************************

** 函数名称: __norFlashWriteReg

** 功能描述: NOR FLASH 写寄存器操作

** 输　入  : spiNor             NOR FLASH 结构

**           ucOpcode           操作命令

**           pucBuf             待写入寄存器数据缓冲区

**           iLen               待写入寄存器数据长度

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

***********************************************************************/

static INT  __norFlashWriteReg (struct spi_nor  *spiNor, UINT8  ucOpcode, UINT8  *pucBuf, INT  iLen)

{

PNOR_FLASH_CHAN  pNorFlashChan = spiNor->priv;

UINT8            ucCmd         = ucOpcode;

INT              iRet;

SPI_TRANSFER_MSG  spiTransferMsg[2] = {0};

switch (ucOpcode) {

case CMD_WREN:

__norFlashWriteEnable(pNorFlashChan);

return  (ERROR_NONE);

case CMD_WRDI:

__norFlashWriteDisable(pNorFlashChan);

return  (ERROR_NONE);

case CMD_EN4B:

__norFlashWriteSet4Byte(pNorFlashChan);

return  (ERROR_NONE);

default:

break;

}

spiTransferMsg[0].ucBitsPerWord = SPI_BITS_PER_WORD;

spiTransferMsg[0].uiLen         = SPI_TRANSFER_LENGTH;

spiTransferMsg[0].pTxBuf        = &ucCmd;

spiTransferMsg[0].pRxBuf        = LW_NULL;

spiTransferMsg[1].ucBitsPerWord = SPI_BITS_PER_WORD;

spiTransferMsg[1].uiLen         = iLen;

spiTransferMsg[1].pTxBuf        = pucBuf;

spiTransferMsg[1].pRxBuf        = LW_NULL;

iRet = norFlashSpiTransfer(pNorFlashChan, spiTransferMsg, 2);

if (PX_ERROR == iRet) {

NOR_ERR("Norflash write REG failed.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

__norFlashWaitCmd(pNorFlashChan);

return  (ERROR_NONE);

}

/*****************************************************************************

** 函数名称: __norFlashChipRead

** 功能描述: NOR FLASH 读取数据方法

** 输　入  : spiNor             NOR FLASH 结构

**           llFrom             读取地址

**           stLen              读取长度

**           pucBuf             读取数据缓冲区

** 输　出  : 读取长度

** 全局变量:

** 调用模块:

*************************************************************************/

static ssize_t  __norFlashChipRead (struct spi_nor  *spiNor,

loff_t           llFrom,

size_t           stLen,

PUCHAR           pucBuf)

{

PNOR_FLASH_CHAN   pNorFlashChan     = spiNor->priv;

SPI_TRANSFER_MSG  spiTransferMsg[2] = {0};

UINT32            uiAddr            = (UINT32)llFrom;

UINT8             ucRdCmd[5];

INT               iRet;

switch (spiNor->read_opcode) {

case CMD_READ:

if (spiNor->addr_width == 3) {

ucRdCmd[0] = spiNor->read_opcode;

ucRdCmd[1] = (uiAddr >> 16) & 0xff;

ucRdCmd[2] = (uiAddr >> 8)  & 0xff;

ucRdCmd[3] = (uiAddr >> 0)  & 0xff;

spiTransferMsg[0].uiLen = 4;

} else {

ucRdCmd[0] = spiNor->read_opcode;

ucRdCmd[1] = (uiAddr >> 24) & 0xff;

ucRdCmd[2] = (uiAddr >> 16) & 0xff;

ucRdCmd[3] = (uiAddr >> 8)  & 0xff;

ucRdCmd[4] = (uiAddr >> 0)  & 0xff;

spiTransferMsg[0].uiLen = 5;

}

break;

case 0x5A:

__norFlashReadSfdp(pNorFlashChan, spiNor->read_opcode, pucBuf, stLen);

return  (ERROR_NONE);

case CMD_FAST_READ:

case CMD_QIOR:

case CMD_QOR:

case CMD_4READ:

ucRdCmd[0] = spiNor->read_opcode;

ucRdCmd[1] = (uiAddr >> 24) & 0xff;

ucRdCmd[2] = (uiAddr >> 16) & 0xff;

ucRdCmd[3] = (uiAddr >> 8)  & 0xff;

ucRdCmd[4] = (uiAddr >> 0)  & 0xff;

spiTransferMsg[0].uiLen = 5;

break;

default:

NOR_ERR("Not support read command:%x.\r\n", spiNor->read_opcode);

return  (-EINVAL);

}

spiTransferMsg[0].ucBitsPerWord  = SPI_BITS_PER_WORD;

spiTransferMsg[0].pTxBuf         = ucRdCmd;

spiTransferMsg[0].pRxBuf         = LW_NULL;

spiTransferMsg[1].ucBitsPerWord  = SPI_BITS_PER_WORD;

spiTransferMsg[1].uiLen          = stLen;

spiTransferMsg[1].pTxBuf         = LW_NULL;

spiTransferMsg[1].pRxBuf         = (UINT8 *)pucBuf;

iRet = norFlashSpiTransfer(pNorFlashChan, spiTransferMsg, 2);

if (PX_ERROR == iRet) {

NOR_ERR("Norflash read data failed.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

return  (stLen);

}

/*************************************************************************

** 函数名称: __norFlashChipWrite

** 功能描述: NOR FLASH 写入数据方法

** 输　入  : spiNor             NOR FLASH 结构

**           llTo               写入地址

**           stLen              写入长度

**           pucBuf             待写入数据缓冲区

** 输　出  : 写入长度

** 全局变量:

** 调用模块:

**************************************************************************/

static ssize_t  __norFlashChipWrite (struct spi_nor *spiNor,

loff_t          llTo,

size_t          stLen,

const UCHAR    *pucBuf)

{

PNOR_FLASH_CHAN   pNorFlashChan     = spiNor->priv;

SPI_TRANSFER_MSG  spiTransferMsg[2] = {0};

UINT32            uiAddr            = (UINT32)llTo;

UINT8             ucWrCmd[5];

INT               iRet;

switch (spiNor->program_opcode) {

case CMD_PP:

if (spiNor->addr_width == 3) {

ucWrCmd[0] = spiNor->program_opcode;

ucWrCmd[1] = (uiAddr >> 16) & 0xff;

ucWrCmd[2] = (uiAddr >> 8)  & 0xff;

ucWrCmd[3] = (uiAddr >> 0)  & 0xff;

spiTransferMsg[0].uiLen = 4;

} else {

ucWrCmd[0] = spiNor->program_opcode;

ucWrCmd[1] = (uiAddr >> 24) & 0xff;

ucWrCmd[2] = (uiAddr >> 16) & 0xff;

ucWrCmd[3] = (uiAddr >> 8)  & 0xff;

ucWrCmd[4] = (uiAddr >> 0)  & 0xff;

spiTransferMsg[0].uiLen = 5;

}

break;

case CMD_4PP:

ucWrCmd[0] = spiNor->program_opcode;

ucWrCmd[1] = (uiAddr >> 24) & 0xff;

ucWrCmd[2] = (uiAddr >> 16) & 0xff;

ucWrCmd[3] = (uiAddr >> 8)  & 0xff;

ucWrCmd[4] = (uiAddr >> 0)  & 0xff;

spiTransferMsg[0].uiLen = 5;

break;

case CMD_4QPP:

case CMD_QPP:

default:

NOR_ERR("Not support program command:%x.\r\n", spiNor->program_opcode);

return  (-EINVAL);

}

spiTransferMsg[0].ucBitsPerWord  = SPI_BITS_PER_WORD;

spiTransferMsg[0].pTxBuf         = ucWrCmd;

spiTransferMsg[0].pRxBuf         = LW_NULL;

spiTransferMsg[1].ucBitsPerWord  = SPI_BITS_PER_WORD;

spiTransferMsg[1].uiLen          = stLen;

spiTransferMsg[1].pTxBuf         = (UINT8 *)pucBuf;

spiTransferMsg[1].pRxBuf         = LW_NULL;

iRet = norFlashSpiTransfer(pNorFlashChan, spiTransferMsg, 2);

if (iRet != ERROR_NONE) {

NOR_ERR("Norflash write data failed.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

__norFlashWaitCmd(pNorFlashChan);

return  (stLen);

}

/**************************************************************************

** 函数名称: __norFlashChipErase

** 功能描述: NOR FLASH 擦除方法

** 输　入  : spiNor             NOR FLASH 结构

**           llOffs             擦除地址

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

************************************************************************/

static INT  __norFlashChipErase (struct spi_nor *spiNor, loff_t  llOffs)

{

PNOR_FLASH_CHAN   pNorFlashChan     = spiNor->priv;

SPI_TRANSFER_MSG  spiTransferMsg    = {0};

UINT32            uiAddr            = (UINT32)llOffs;

UINT8             ucEraseCmd[5];

INT               iRet;

/*

*  s25fl256s1 不支持 D8, DC, 20, 21

*/

switch (spiNor->erase_opcode) {

case CMD_SE:

case CMD_P4E:

case CMD_4SE:

if (spiNor->addr_width == 3) {

ucEraseCmd[0] = spiNor->erase_opcode;

ucEraseCmd[1] = (uiAddr >> 16) & 0xff;

ucEraseCmd[2] = (uiAddr >> 8)  & 0xff;

ucEraseCmd[3] = (uiAddr >> 0)  & 0xff;

spiTransferMsg.uiLen = 4;

} else {

ucEraseCmd[0] = spiNor->erase_opcode;

ucEraseCmd[1] = (uiAddr >> 24) & 0xff;

ucEraseCmd[2] = (uiAddr >> 16) & 0xff;

ucEraseCmd[3] = (uiAddr >> 8)  & 0xff;

ucEraseCmd[4] = (uiAddr >> 0)  & 0xff;

spiTransferMsg.uiLen = 5;

}

break;

case CMD_BE:

case CMD_4BE:

ucEraseCmd[0] = spiNor->erase_opcode;

spiTransferMsg.uiLen = SPI_TRANSFER_LENGTH;

break;

case CMD_4P4E:

default:

NOR_ERR("Not support erase command:%x.\r\n", spiNor->erase_opcode);

return  (-EINVAL);

}

spiTransferMsg.ucBitsPerWord = SPI_BITS_PER_WORD;

spiTransferMsg.pTxBuf        = ucEraseCmd;

spiTransferMsg.pRxBuf        = LW_NULL;

iRet = norFlashSpiTransfer(pNorFlashChan, &spiTransferMsg, 1);

if (PX_ERROR == iRet) {

NOR_ERR("Norflash erase data failed.\r\n");

return (PX_ERROR);

}

__norFlashWaitCmd(pNorFlashChan);

return  (ERROR_NONE);

}

/*************************************************************************

** 函数名称: __norFlashPrep

** 功能描述: NOR FLASH 申请资源

** 输　入  : spiNor             NOR FLASH 结构

**           spiNorOps          NOR FLASH 操作选项

** 输　出  : NONE

** 全局变量:

** 调用模块:

***********************************************************************/

static INT  __norFlashPrep (struct spi_nor  *spiNor, enum spi_nor_ops  spiNorOps)

{

PNOR_FLASH_CHAN  pNorFlashChan = spiNor->priv;

mutex_lock(&pNorFlashChan->mLock);

return  (ERROR_NONE);

}

/***************************************************************************

** 函数名称: __norFlashUnprep

** 功能描述: NOR FLASH 释放资源

** 输　入  : spiNor             NOR FLASH 结构

**           spiNorOps          NOR FLASH 操作选项

** 输　出  : NONE

** 全局变量:

** 调用模块:

***************************************************************************/

static VOID  __norFlashUnprep (struct spi_nor  *spiNor, enum spi_nor_ops  spiNorOps)

{

PNOR_FLASH_CHAN  pNorFlashChan = spiNor->priv;

mutex_unlock(&pNorFlashChan->mLock);

}

/**************************************************************************

** 函数名称: __norFlashSetup

** 功能描述: NOR FLASH 芯片设置

** 输　入  : pNorFlashChan      NOR FLASH 设备控制块

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

**************************************************************************/

static INT  __norFlashSetup (PNOR_FLASH_CHAN  pNorFlashChan)

{

struct  spi_nor_hwcaps  hwCaps = {

.mask = SNOR_HWCAPS_READ | SNOR_HWCAPS_PP,

};

UINT32  uiWidth = pNorFlashChan->uiAddrWidth;

INT     iRet;

if (uiWidth == 4) {

hwCaps.mask |= SNOR_HWCAPS_READ_1_1_4;

} else if (uiWidth == 2) {

hwCaps.mask |= SNOR_HWCAPS_READ_1_1_2;

} else if (uiWidth != 1) {

NOR_ERR("invalid addr width.\r\n");

return  (-EINVAL);

}

pNorFlashChan->spiNor.dev       = &pNorFlashChan->dev;

pNorFlashChan->spiNor.priv      = pNorFlashChan;

pNorFlashChan->spiNor.read      = __norFlashChipRead;

pNorFlashChan->spiNor.write     = __norFlashChipWrite;

pNorFlashChan->spiNor.erase     = __norFlashChipErase;

pNorFlashChan->spiNor.read_reg  = __norFlashReadReg;

pNorFlashChan->spiNor.write_reg = __norFlashWriteReg;

pNorFlashChan->spiNor.prepare   = __norFlashPrep;

pNorFlashChan->spiNor.unprepare = __norFlashUnprep;

iRet = spi_nor_scan(&pNorFlashChan->spiNor, LW_NULL, &hwCaps);

if (iRet) {

NOR_ERR("device scan failed.\r\n");

return  (iRet);

}

return  (ERROR_NONE);

}

/*********************************************************************

** 函数名称: __norFlashInit

** 功能描述: NOR FLASH 控制块初始化

** 输　入  : pNorFlashChan      NOR FLASH 通道定义

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

****************************************************************/

static INT  __norFlashInit (PNOR_FLASH_CHAN  pNorFlashChan)

{

INT  iRet;

strlcpy(pNorFlashChan->dev.name, "spi nor flash", sizeof(pNorFlashChan->dev.name));

/*

*  设置 SPI NorFlash 地址位宽

*/

pNorFlashChan->uiAddrWidth = 1;

#if (LW_CFG_DEVTREE_EN > 0) && (LIB_CFG_USE_DEVTREE > 0)

PLW_DT_SPI_CTRL pSpiCtrl;

pSpiCtrl = pNorFlashChan->pdtspidev->DTSPIDEV_pdtspictrl;

pSpiCtrl->DTSPICTRL_pfuncSetup(pNorFlashChan->pdtspidev);

#else

/*

*  创建 SPI 设备

*/

pNorFlashChan->pSpiNorDev = API_SpiDeviceCreate(pNorFlashChan->spiNorCfg.pcBusName,

pNorFlashChan->spiNorCfg.pcDevName);

if (!pNorFlashChan->pSpiNorDev) {

NOR_ERR("spi dev create error.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

/*

*  设置 SPI 总线频率

*/

iRet = API_SpiDeviceCtl(pNorFlashChan->pSpiNorDev,

LW_SPI_CTL_BAUDRATE,

pNorFlashChan->spiNorCfg.lBusFreq);

if (ERROR_NONE != iRet) {

NOR_ERR("spi baud set failed.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

#endif                                                                  /*  LW_CFG_DEVTREE_EN > 0       */

iRet = __norFlashSetup(pNorFlashChan);

if (ERROR_NONE != iRet) {

NOR_ERR("failed to setup flash.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

return  (ERROR_NONE);

}

/*******************************************************************

** 函数名称: __norFlashRemove

** 功能描述: NOR FLASH 控制块资源清理

** 输　入  : pNorFlashChan      NOR FLASH 设备控制块

** 输　出  : NONE

** 全局变量:

** 调用模块:

*******************************************************************/

static VOID  __norFlashRemove (PNOR_FLASH_CHAN  pNorFlashChan)

{

#if (LW_CFG_DEVTREE_EN > 0) && (LIB_CFG_USE_DEVTREE > 0)

mutex_destroy(&pNorFlashChan->mLock);

#else

API_SpiDeviceDelete(pNorFlashChan->pSpiNorDev);

mutex_destroy(&pNorFlashChan->mLock);

#endif

sys_free(pNorFlashChan);

}

/*************************************************************

** 函数名称: __norFlashErase

** 功能描述: 芯片擦除

** 输　入  : priv               私有数据

**           atAddr             字节地址

**           stLen              擦除长度

** 输　出  : ERROR CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

***************************************************************/

static INT  __norFlashErase (void  *priv, addr_t  atAddr, size_t  stLen)

{

PNOR_FLASH_CHAN    pNorFlashChan = (PNOR_FLASH_CHAN)priv;

struct mtd_info   *mtdInfo       = &pNorFlashChan->spiNor.mtd;

INT                iRet;

struct erase_info  eraseInfo = {

.addr = atAddr,

.len  = stLen,

};

iRet = mtdInfo->_erase(mtdInfo, &eraseInfo);

return  (iRet);

}

/********************************************************************

** 函数名称: __norFlashRead

** 功能描述: 数据读取

** 输　入  : priv               私有数据

**           atAddr             字节地址

**           stLen              需要读取数据的长度

**           pvData             保存读取的数据

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

*******************************************************************/

static INT  __norFlashRead (void  *priv, addr_t  atAddr, size_t  stLen, PVOID  pvData)

{

PNOR_FLASH_CHAN   pNorFlashChan = (PNOR_FLASH_CHAN)priv;

struct mtd_info  *mtdInfo       = &pNorFlashChan->spiNor.mtd;

INT               iRet;

size_t            stRetlLen;

iRet = mtdInfo->_read(mtdInfo, atAddr, stLen, &stRetlLen, (UCHAR *)pvData);

return  (iRet);

}

/********************************************************************

** 函数名称: __norFlashWrite

** 功能描述: 数据写入

** 输　入  : priv               私有数据

**           atAddr             字节地址

**           stLen              需要写入数据的长度

**           cpvData            写入数据缓冲地址

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

***************************************************************/

static INT  __norFlashWrite (void  *priv, addr_t  atAddr, size_t  stLen, CPVOID  cpvData)

{

PNOR_FLASH_CHAN   pNorFlashChan = (PNOR_FLASH_CHAN)priv;

struct mtd_info  *mtdInfo       = &pNorFlashChan->spiNor.mtd;

INT               iRet;

size_t            stRetlLen;

iRet = mtdInfo->_write(mtdInfo, atAddr, stLen, &stRetlLen, (const UCHAR *)cpvData);

return  (iRet);

}

/***********************************************************************

** 函数名称: __norFlashDevMount

** 功能描述: NOR FLASH 文件系统挂载

** 输　入  : pNorFlashChan      NOR FLASH 设备控制块

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

******************************************************************/

static INT  __norFlashDevMount (PNOR_FLASH_CHAN  pNorFlashChan)

{

ncd_nor  ncdInfo;

INT      i;

lib_memset(&ncdInfo, 0 ,sizeof(ncd_nor));

ncdInfo.nor_write    = __norFlashWrite;

ncdInfo.nor_read     = __norFlashRead;

ncdInfo.nor_erase    = __norFlashErase;

ncdInfo.no_bad       = 1;

ncdInfo.page_size    = pNorFlashChan->uiPageSize;

ncdInfo.blk_size     = pNorFlashChan->uiEraseSize;

ncdInfo.page_shift   = __fls(pNorFlashChan->uiPageSize);

ncdInfo.blk_shift    = __fls(pNorFlashChan->uiEraseSize);

ncdInfo.priv         = pNorFlashChan;

for (i = 0; i < pNorFlashChan->spiNorCfg.iPartCount; i++) {

if (pNorFlashChan->spiNorCfg.ppartDesc[i].part_start > pNorFlashChan->uiTotalSize) {

continue;                                                   /*  分区起始超过总芯片大小      */

}

if (i == (pNorFlashChan->spiNorCfg.iPartCount - 1)) {           /*  最后一个分区大小自动计算    */

if (((pNorFlashChan->uiTotalSize - pNorFlashChan->spiNorCfg.ppartDesc[i].part_start) <

pNorFlashChan->spiNorCfg.ppartDesc[i].part_size) ||

!pNorFlashChan->spiNorCfg.ppartDesc[i].part_size) {

pNorFlashChan->spiNorCfg.ppartDesc[i].part_size =

pNorFlashChan->uiTotalSize - pNorFlashChan->spiNorCfg.ppartDesc[i].part_start;

}

}

if (!ncd_nor_dev_init(&ncdInfo, &(pNorFlashChan->spiNorCfg.ppartDesc[i]))) {

NOR_ERR("ncd nor dev init failed.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

}

return  (ERROR_NONE);

}

#if (LW_CFG_DEVTREE_EN > 0) && (LIB_CFG_USE_DEVTREE > 0)

/********************************************************************

** 函数名称: __spiNorProbe

** 功能描述: SPI NorFlash 驱动加载函数

** 输　  入: pdtDev   设备树节点

** 输　  出: ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

***********************************************************/

static INT  __spiNorProbe(PLW_DT_SPI_DEVICE  pdtspidev)

{

PLW_DEV_INSTANCE  pdtDev          = &pdtspidev->DTSPIDEV_devinstance;

PLW_DEVTREE_NODE  pdevNode        = pdtDev->DEVHD_pdtnDev;

PNOR_FLASH_CHAN   pNorFlashChan   = LW_NULL;

PSPI_NOR_CFG      pSpiNorCfg      = LW_NULL;

INT               iPartitionCount = 0;

INT               iSoftEccCheck   = 1;

INT               i               = 0;

INT               iRet;

nor_part          pNorPart[MAX_PARTITIONS]  = {0};

iRet = API_DeviceTreePropertyU32Read(pdevNode, "spi-max-frequency", &pdtspidev->DTSPIDEV_uiSpeedMax);

if (ERROR_NONE != iRet) {

NOR_ERR("get speed failed.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

if (API_DeviceTreePropertyU32Read(pdevNode, "partition-count", (UINT32 *)&iPartitionCount)) {

NOR_ERR("No 'partition-count' property in device tree.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

if (iPartitionCount <= 0 || iPartitionCount > MAX_PARTITIONS) {

NOR_ERR("Invalid partition-count: %d. It must be greater than 0 and less than or equal to %d.\r\n",

iPartitionCount, MAX_PARTITIONS);

return  (PX_ERROR);

}

if (API_DeviceTreePropertyU32Read(pdevNode, "partition-count", (UINT32 *)&iPartitionCount) ||

iPartitionCount <= 0 || iPartitionCount > MAX_PARTITIONS) {

NOR_ERR("Invalid partition-count in device tree. It must be less than or equal to 10.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

pSpiNorCfg = sys_zalloc(sizeof(SPI_NOR_CFG));

if (!pSpiNorCfg) {

NOR_ERR("Failed to allocate memory for SPI_NOR_CFG.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

for (i = 0; i < iPartitionCount; i++) {

CHAR    cPropName[32]  = {0};

CPCHAR  pcPartName     = LW_NULL;

snprintf(cPropName, sizeof(cPropName), "partition%d-start", i);

iRet = API_DeviceTreePropertyU32Read(pdevNode, cPropName, (UINT32 *)&pNorPart[i].part_start);

if (ERROR_NONE != iRet) {

NOR_ERR("Failed to read %s from device tree.\r\n", cPropName);

sys_free(pSpiNorCfg);

return  (PX_ERROR);

}

snprintf(cPropName, sizeof(cPropName), "partition%d-size", i);

iRet = API_DeviceTreePropertyU32Read(pdevNode, cPropName, (UINT32 *)&pNorPart[i].part_size);

if (ERROR_NONE != iRet) {

NOR_ERR("Failed to read %s from device tree.\r\n", cPropName);

sys_free(pSpiNorCfg);

return  (PX_ERROR);

}

snprintf(cPropName, sizeof(cPropName), "partition%d-ecc", i);

iRet = API_DeviceTreePropertyU32Read(pdevNode, cPropName, (UINT32 *)&iSoftEccCheck);

if (ERROR_NONE != iRet) {

NOR_ERR("Failed to read soft-ecc-check from device tree.\r\n");

iSoftEccCheck = 1;

}

snprintf(cPropName, sizeof(cPropName), "partition%d-name", i);

iRet = API_DeviceTreePropertyStringRead(pdevNode, cPropName, &pcPartName);

if (ERROR_NONE != iRet) {

NOR_ERR("Failed to read %s from device tree.\r\n", cPropName);

sys_free(pSpiNorCfg);

return  (PX_ERROR);

}

pNorPart[i].part_name = pcPartName;

if (iSoftEccCheck == 1) {

pNorPart[i].need_soft_ecc    = 1;

pNorPart[i].need_enhance_chk = 1;

pNorPart[i].need_vir_oob     = 1;

} else {

pNorPart[i].need_soft_ecc    = 0;

pNorPart[i].need_enhance_chk = 0;

pNorPart[i].need_vir_oob     = 0;

}

}

pSpiNorCfg->iPartCount = iPartitionCount;

pSpiNorCfg->ppartDesc  = pNorPart;

pNorFlashChan = sys_zalloc(sizeof(NOR_FLASH_CHAN));

if (!pNorFlashChan) {

NOR_ERR("Nor flash channel malloc failed.\r\n");

sys_free(pSpiNorCfg);

return  (PX_ERROR);

}

mutex_init(&pNorFlashChan->mLock);

memcpy(&pNorFlashChan->spiNorCfg, pSpiNorCfg, sizeof(SPI_NOR_CFG));

pNorFlashChan->pdtspidev = pdtspidev;

sys_free(pSpiNorCfg);

if (ERROR_NONE != __norFlashInit(pNorFlashChan)) {

NOR_ERR("Nor flash probe failed.\r\n");

goto  err_mount;

}

pNorFlashChan->uiTotalSize = pNorFlashChan->spiNor.mtd.size;

pNorFlashChan->uiEraseSize = pNorFlashChan->spiNor.mtd.erasesize;

pNorFlashChan->uiPageSize  = 4 * LW_CFG_KB_SIZE;

if (ERROR_NONE != __norFlashDevMount(pNorFlashChan)) {

NOR_ERR("Nor flash mount fs failed.\r\n");

goto  err_mount;

}

return  (ERROR_NONE);

err_mount:

__norFlashRemove(pNorFlashChan);

return  (PX_ERROR);

}

/*******************************************************************

匹配表

**************************************************************/

static LW_DEVTREE_TABLE  _G_spiFlashMatch[] = {

{

.DTITEM_cCompatible = "spi,norflash",

},

LW_DEVTREE_TABLE_END

};

/*********************************************************************

NorFlash驱动实例全局变量

**********************************************************************/

static LW_DT_SPI_DRIVER   _G_spiFlashInst  = {

.DTSPIDRV_drvinstance = {

.DRVHD_pMatchTable = _G_spiFlashMatch,

},

.DTSPIDRV_pcName      = "Nor-Flash",

.DTSPIDRV_pfuncProbe  = __spiNorProbe,

};

/************************************************************************

** 函数名称: spiNorInit

** 功能描述: Nor Flash 初始化

** 输　入  : NONE

** 输　出  : NONE

** 全局变量:

** 调用模块:

**************************************************************************/

VOID  spiNorInit (VOID)

{

API_SpiDrvRegister(&_G_spiFlashInst);

}

/******************************************************************

** 函数名称: module_init

** 功能描述: norflash 驱动加载

** 输　入  : NONE

** 输　出  : NONE

** 全局变量:

** 调用模块:

**********************************************************************/

INT  module_init (VOID)

{

printk("hello_module init!\n");

spiNorInit();

return  (ERROR_NONE);

}

/*******************************************************************

** 函数名称: module_exit

** 功能描述: norflash 驱动卸载

** 输　入  : NONE

** 输　出  : NONE

** 全局变量:

** 调用模块:

**************************************************************************/

VOID  module_exit (VOID)

{

printk("hello_module exit!\n");

}

#else

/***************************************************************

** 函数名称: spiNorDevCreate

** 功能描述: 创建 NOR FLASH 设备并挂载文件系统

** 输　入  : pSpiNorCfg         NOR FLASH 配置信息

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************/

INT  spiNorDevCreate (PSPI_NOR_CFG  pSpiNorCfg)

{

PNOR_FLASH_CHAN  pNorFlashChan = LW_NULL;

if ((!pSpiNorCfg)                    ||

(!pSpiNorCfg->pcBusName)         ||

(!pSpiNorCfg->pcDevName)         ||

(!pSpiNorCfg->pfuncChipSelect)   ||

(!pSpiNorCfg->pfuncChipUnSelect)) {

NOR_ERR("invalid params, please check norflash configuration information.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

pNorFlashChan = sys_zalloc(sizeof(NOR_FLASH_CHAN));

if (!pNorFlashChan) {

NOR_ERR("nor flash channel malloc failed.\r\n");

return  (PX_ERROR);

}

mutex_init(&pNorFlashChan->mLock);

memcpy(&pNorFlashChan->spiNorCfg, pSpiNorCfg, sizeof(SPI_NOR_CFG));

if (ERROR_NONE != __norFlashInit(pNorFlashChan)) {

NOR_ERR("nor flash probe failed.\r\n");

goto  err_mount;

}

/*

*  保存 mtd 信息，包括芯片总容量、擦除大小等

*  注意： ncd 库仅支持 4 kb 页大小

*/

pNorFlashChan->uiTotalSize = pNorFlashChan->spiNor.mtd.size;

pNorFlashChan->uiEraseSize = pNorFlashChan->spiNor.mtd.erasesize;

pNorFlashChan->uiPageSize  = 4 * LW_CFG_KB_SIZE;

if (ERROR_NONE != __norFlashDevMount(pNorFlashChan)) {

NOR_ERR("nor flash mount fs failed.\r\n");

goto  err_mount;

}

return  (ERROR_NONE);

err_mount:

__norFlashRemove(pNorFlashChan);

return  (PX_ERROR);

}

#endif                                                                  /*  LW_CFG_DEVTREE_EN > 0       */

/********************************************************************

END

********************************************************************/

PWM通信实验

在嵌入式系统开发中，PWM（Pulse Width Modulation，脉冲宽度调制）是一种常见的通信方式，用于控制设备的功率输出或信号强度。本章将以PWM通信为实验对象，讲解如何通过PWM信号实现设备控制，并以控制WS2812三色LED为实际应用场景，展示如何开发和调试PWM程序。

- 实验一  PWM彩虹灯应用实验

- 实验目的

了解PWM设备应用程序的基本结构和工作原理。

掌握 SylixOS系统中PWM设备应用的开发流程。

- 实验内容

了解PWM协议的基本工作原理。

掌握 SylixOS 系统中PWM设备应用的开发流程。

编写WS2812设备应用程序，完成三色LED显示的基本功能。

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台

软件：RealEvo-IDE、Putty

- 实验原理

- PWM简介

- PWM，全称 Pulse Width Modulation（脉宽调制），是一种通过改变信号的 占空比（高电平时间与周期的比值）来控制能量传输的方法。它广泛应用于电机控制、LED 调光和通信等领域。

- (1) PWM 的基本参数

- 占空比（Duty Cycle）：

- 定义为高电平持续时间占整个周期时间的比例，通常用百分比表示。

- 占空比公式：占空比 (%) = (高电平时间 / 周期) × 100

- 频率：

- 指 PWM 信号的周期性变化速率，单位为 Hz。

- 高频 PWM 信号适合 LED 调光和精确控制，低频信号常用于电机控制。

- (2)PWM 的作用

- 电机调速：

- 通过改变 PWM 信号的占空比，调节电机的平均电压，进而控制转速。

LED 调光：

- 改变占空比以调节亮度，模拟不同强度的光输出。

- 通信与信号生成：

- 用 PWM 信号传递数字信息，例如控制伺服舵机或 WS2812 灯珠。

- WS2812模块简介

WS2812 是一种集成 RGB LED 和控制芯片的三色灯珠，能够通过数字信号精确控制每个 LED 的颜色和亮度。

(1) WS2812 的特点

集成驱动芯片：

内置控制电路，无需外部 PWM 控制器。

支持单线通信协议，通过一根数据线传递颜色和亮度数据。

颜色控制：

每个 LED 包括绿（G）、红（R）、蓝（B）三种颜色通道。

每种颜色通道支持 256 级亮度，组合形成 1677 万种颜色。

级联扩展：

WS2812 支持串联多个灯珠，每个灯珠有唯一的地址。

数据通过单线传递，控制器只需一根数据线即可控制整个灯带。

(2)WS2812 的技术参数

输入电压：5V DC。

通信接口：单线通信，基于时序协议。

数据格式：每个 LED 需要 24 位数据（8 位绿，8 位红，8 位蓝）。

更新频率：最高支持 800 kHz 的 PWM 控制信号。

(3) WS2812 的通信协议

数据帧结构：

每个 LED 接收 24 位数据：

G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0 | R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 | B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

高位优先：从最高位开始发送数据。

绿色数据优先，其次是红色，再是蓝色。

信号时序：

WS2812 使用不同脉冲宽度表示数据位的高低：

逻辑 1：高电平持续 0.8 µs，低电平持续 0.45 µs。

逻辑 0：高电平持续 0.4 µs，低电平持续 0.85 µs。

数据帧结束后，拉低数据线超过 50 µs，灯珠复位，开始显示接收到的颜色。

级联传递：

第一个 LED 接收到数据后，将后续数据转发给下一个 LED，依此类推。

每个 LED 自动截取属于自己的 24 位数据。

WS2812数据传输模式和数据构成

- 实验基本流程

- (1)PWM 信号的生成：

- 使用 /dev/pwm10 设备文件，通过驱动生成 PWM 信号。

- PWM 信号的参数包括周期（固定为 1250 ns）和占空比（根据颜色亮度计算）。

- (2)颜色映射与转换：

- 每颗灯珠的颜色由一个 16 进制值表示（如 LED_COLOR_RED）。

- 使用 hex_to_pwm 函数将颜色值解析为 RGB 分量，并将其映射为 PWM 占空比。

- (3)灯珠颜色控制：

- 应用程序通过 ioctl 调用向驱动发送 PWM 配置，包括每个颜色通道的占空比。

- 对每颗灯珠的 RGB 通道分别设置 PWM 信号，实现颜色显示。

- (4)动态显示与熄灭：

- 设置 6 个灯珠为不同颜色（红、绿、蓝、黄、紫、青），保持显示 2 秒。

2 秒后，将所有灯珠的颜色设置为黑色（熄灭）。

- 实验步骤

- 使用RealEvo-IDE打开，编译pwm_rainbow工程，将生成的工程文件上传到平台；

[root@sylixos:/apps/pwm_rainbow]# ./pwm_rainbow

- 观察三色LED的状态是否与代码设计一致

- 扩展实验

尝试修改LED的颜色。

PWM彩虹灯代码 ( pwm_rainbow.c )

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <fcntl.h>

#include <unistd.h>

#include <sys/ioctl.h>

#include <getopt.h>

#include <string.h>

// 定义灯珠颜色的16进制值

#define LED_COLOR_RED    0xFF0000 // 红色

#define LED_COLOR_GREEN  0x00FF00 // 绿色

#define LED_COLOR_BLUE   0x0000FF // 蓝色

#define LED_COLOR_YELLOW 0xFFFF00 // 黄色

#define LED_COLOR_PURPLE 0xFF00FF // 紫色

#define LED_COLOR_CYAN   0x00FFFF // 青色

#define LED_COLOR_WHITE  0xFFFFFF // 白色

#define LED_COLOR_OFF    0x000000 // 熄灭

static const char   *_G_cPwmDevName = "/dev/pwm10";

static const char   *_G_cpcHelpStr   = "pwm test help >>\n"

" -d set pwm device name to test\n";

#define OPT_STR                        "hd:"

#define PWM_SET_STATE          100        /*  设置 PWM 状态               */

#define PWM_GET_STATE          101        /*  获取 PWM 状态               */

enum pwm_polarity {

PWM_POLARITY_NORMAL = 0,

PWM_POLARITY_INVERSED,

};

struct pwm_state {

UINT64             ullPeriod;

UINT64             ullDutyCycle;

enum pwm_polarity  ePolarity;

UINT64             ullOneshotCount;

UINT32             uiOneshotRepeat;

UINT64             ullDutyOffset;

BOOL               bEnabled;

};

static void parse_option (int argc, char **argv)

{

int  c;

while (1) {

c = getopt(argc, argv, OPT_STR);

if (c == -1) {

break;

}

switch(c) {

case 'd':

_G_cPwmDevName = optarg;

break;

case 'h':

printf(_G_cpcHelpStr);

break;

default:

printf("function not implemented!\n");

break;

}

}

return;

}

// 颜色映射函数：将0-255映射到PWM范围 (300-625)

UINT64 map_color_component(unsigned char value) {

return 300 + (UINT64)value * (625 - 300) / 255;

}

// 从16进制颜色获取GRB的PWM值

void hex_to_pwm(UINT64 *grb_pwm, unsigned int hex_color) {

unsigned char red   = (hex_color >> 16) & 0xFF;

unsigned char green = (hex_color >> 8) & 0xFF;

unsigned char blue  = hex_color & 0xFF;

grb_pwm[0] = map_color_component(green); // G通道

grb_pwm[1] = map_color_component(red);   // R通道

grb_pwm[2] = map_color_component(blue);  // B通道

}

// 封装灯珠颜色控制函数

void set_led_colors(int fd, unsigned int *hex_colors, size_t led_count) {

struct pwm_state pwmstate;

pwmstate.ullPeriod = 1250;                     // 固定 PWM 周期

pwmstate.ePolarity = PWM_POLARITY_NORMAL;      // 固定极性

pwmstate.ullOneshotCount = 8;                  // 固定 oneshot count

pwmstate.bEnabled = 1;                         // 固定使能

UINT64 grb_pwm[3];                             // 存储GRB的PWM值

for (size_t i = 0; i < led_count; ++i) {

// 将16进制颜色转换为GRB PWM值

hex_to_pwm(grb_pwm, hex_colors[i]);

// 设置GRB三个通道

for (size_t j = 0; j < 3; ++j) {

pwmstate.ullDutyCycle = grb_pwm[j];    // 设置占空比

ioctl(fd, PWM_SET_STATE, &pwmstate);   // 启动

}

}

}

int main (int argc, char **argv)

{

int fd;

parse_option(argc, argv);

fd = open(_G_cPwmDevName, O_RDWR, 0666);

if (fd < 0) {

printf("open device error, fd = %d\r\n", fd);

return  (-1);

}

// 使用宏定义设置6个灯珠的颜色

unsigned int led_colors[6] = {

LED_COLOR_RED,    // 灯珠1：红

LED_COLOR_GREEN,  // 灯珠2：绿

LED_COLOR_BLUE,   // 灯珠3：蓝

LED_COLOR_YELLOW, // 灯珠4：黄

LED_COLOR_PURPLE, // 灯珠5：紫

LED_COLOR_CYAN    // 灯珠6：青

};

set_led_colors(fd, led_colors, 6);

// 2s后关灯

sleep(2);

unsigned int led_colors_off[6] = {

LED_COLOR_OFF,   // 灯珠1：关

LED_COLOR_OFF,   // 灯珠2：关

LED_COLOR_OFF,   // 灯珠3：关

LED_COLOR_OFF,   // 灯珠4：关

LED_COLOR_OFF,   // 灯珠5：关

LED_COLOR_OFF    // 灯珠6：关

};

set_led_colors(fd, led_colors_off, 6);

close(fd);

return 0;

}

- 实验二  PWM灯光秀应用实验(扩展)

- 实验目的

了解PWM设备应用程序的基本结构和工作原理。

掌握 SylixOS系统中PWM设备应用的开发流程。

- 实验内容

了解PWM协议的基本工作原理。

掌握 SylixOS 系统中PWM设备应用的开发流程。

编写WS2812设备应用程序，完成三色LED灯光秀的基本功能。

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台

软件：RealEvo-IDE、Putty

- 实验原理

1. 初始化与设备配置

打开 PWM 设备 /dev/pwm10，建立与驱动的通信。

定义灯珠颜色的数组，如：

unsigned int colors[] = {

LED_COLOR_RED, LED_COLOR_GREEN, LED_COLOR_BLUE,

LED_COLOR_YELLOW, LED_COLOR_PURPLE, LED_COLOR_CYAN

};

2. 灯光秀主逻辑

循环渐变：

多次循环（如 20 次），每次完成一轮所有灯珠的渐变。

每轮渐变中：

灯珠从当前颜色逐渐熄灭（过渡到黑色）。

灯珠从黑色逐渐点亮（过渡到目标颜色）。

颜色切换：

当前颜色数组滚动切换，确保每次渐变颜色依次变化。

延迟控制：

每次颜色过渡后，添加短时间延迟（如 500 µs），保证渐变的平滑效果。

3. 灯光熄灭

在灯光秀结束后，将所有灯珠设置为黑色（熄灭状态）。

- 实验步骤

- 使用RealEvo-IDE打开，编译pwm_lightshow工程，将生成的工程文件上传到平台；

[root@sylixos:/apps/pwm_lightshow]# ./pwm_lightshow

- 观察三色LED的状态是否与代码设计一致

    - 扩展实验

尝试修改灯光秀的参数。

PWM灯光秀代码 ( pwm_lightshow.c )

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <fcntl.h>

#include <unistd.h>

#include <sys/ioctl.h>

#include <getopt.h>

#include <string.h>

// 灯珠颜色宏定义

#define LED_COLOR_RED    0xFF0000

#define LED_COLOR_GREEN  0x00FF00

#define LED_COLOR_BLUE   0x0000FF

#define LED_COLOR_YELLOW 0xFFFF00

#define LED_COLOR_PURPLE 0xFF00FF

#define LED_COLOR_CYAN   0x00FFFF

#define LED_COLOR_WHITE  0xFFFFFF

#define LED_COLOR_OFF    0x000000

static const char   *_G_cPwmDevName = "/dev/pwm10";

#define OPT_STR                        "hd:"

#define PWM_SET_STATE          100

#define PWM_GET_STATE          101

enum pwm_polarity {

PWM_POLARITY_NORMAL = 0,

PWM_POLARITY_INVERSED,

};

struct pwm_state {

UINT64             ullPeriod;

UINT64             ullDutyCycle;

enum pwm_polarity  ePolarity;

UINT64             ullOneshotCount;

UINT32             uiOneshotRepeat;

UINT64             ullDutyOffset;

BOOL               bEnabled;

};

// 映射颜色分量到PWM占空比范围

UINT64 map_color_component(unsigned char value) {

return 300 + (UINT64)value * (625 - 300) / 255;

}

// 从16进制颜色获取GRB的PWM值

void hex_to_pwm(UINT64 *grb_pwm, unsigned int hex_color) {

unsigned char red   = (hex_color >> 16) & 0xFF;

unsigned char green = (hex_color >> 8) & 0xFF;

unsigned char blue  = hex_color & 0xFF;

grb_pwm[0] = map_color_component(green); // G通道

grb_pwm[1] = map_color_component(red);   // R通道

grb_pwm[2] = map_color_component(blue);  // B通道

}

// 计算两种颜色之间的过渡颜色

unsigned int interpolate_color(unsigned int color1, unsigned int color2, float ratio) {

unsigned char r1 = (color1 >> 16) & 0xFF;

unsigned char g1 = (color1 >> 8) & 0xFF;

unsigned char b1 = color1 & 0xFF;

unsigned char r2 = (color2 >> 16) & 0xFF;

unsigned char g2 = (color2 >> 8) & 0xFF;

unsigned char b2 = (color2) & 0xFF;

unsigned char r = r1 + (unsigned char)((r2 - r1) * ratio);

unsigned char g = g1 + (unsigned char)((g2 - g1) * ratio);

unsigned char b = b1 + (unsigned char)((b2 - b1) * ratio);

return (r << 16) | (g << 8) | b;

}

// 灯珠颜色控制函数

void set_led_colors(int fd, unsigned int *hex_colors, size_t led_count) {

struct pwm_state pwmstate;

pwmstate.ullPeriod = 1250;                     // 固定 PWM 周期

pwmstate.ePolarity = PWM_POLARITY_NORMAL;      // 固定极性

pwmstate.ullOneshotCount = 8;                  // 固定 oneshot count

pwmstate.bEnabled = 1;                         // 固定使能

UINT64 grb_pwm[3];                             // 存储GRB的PWM值

for (size_t i = 0; i < led_count; ++i) {

// 将16进制颜色转换为GRB PWM值

hex_to_pwm(grb_pwm, hex_colors[i]);

// 设置GRB三个通道

for (size_t j = 0; j < 3; ++j) {

pwmstate.ullDutyCycle = grb_pwm[j];    // 设置占空比

ioctl(fd, PWM_SET_STATE, &pwmstate);   // 启动

}

}

}

// 渐变带熄灭灯光秀

void fade_out_in_gradient_show(int fd, size_t led_count, int cycles, int steps, int delay_us) {

unsigned int colors[] = {

LED_COLOR_RED, LED_COLOR_GREEN, LED_COLOR_BLUE,

LED_COLOR_YELLOW, LED_COLOR_PURPLE, LED_COLOR_CYAN

};

size_t color_count = sizeof(colors) / sizeof(colors[0]);

unsigned int led_colors[led_count];

for (int cycle = 0; cycle < cycles; ++cycle) {

for (size_t step = 0; step < color_count; ++step) {

unsigned int start_colors[led_count];

unsigned int end_colors[led_count];

// 为每个灯珠设定独立的起始和结束颜色

for (size_t i = 0; i < led_count; ++i) {

start_colors[i] = colors[(step + i) % color_count];

end_colors[i] = colors[(step + i + 1) % color_count];

}

// 从当前颜色渐变到熄灭

for (int t = 0; t < steps; ++t) {

float ratio = (float)t / (float)(steps - 1);

// 每个灯珠渐变到黑色

for (size_t i = 0; i < led_count; ++i) {

led_colors[i] = interpolate_color(start_colors[i], LED_COLOR_OFF, ratio);

}

set_led_colors(fd, led_colors, led_count);

usleep(delay_us);

}

// 从熄灭渐变到目标颜色

for (int t = 0; t < steps; ++t) {

float ratio = (float)t / (float)(steps - 1);

// 每个灯珠渐变到目标颜色

for (size_t i = 0; i < led_count; ++i) {

led_colors[i] = interpolate_color(LED_COLOR_OFF, end_colors[i], ratio);

}

set_led_colors(fd, led_colors, led_count);

usleep(delay_us);

}

}

}

}

int main (int argc, char **argv)

{

int fd;

fd = open(_G_cPwmDevName, O_RDWR, 0666);

if (fd < 0) {

printf("open device error, fd = %d\r\n", fd);

return  (-1);

}

// 启动渐变灯光秀模式，每次颜色渐变熄灭再亮起，20次循环，每次渐变50步，延时500us

fade_out_in_gradient_show(fd, 6, 20, 50, 500);

unsigned int led_colors_off[6] = {

LED_COLOR_OFF,   // 灯珠1：关

LED_COLOR_OFF,   // 灯珠2：关

LED_COLOR_OFF,   // 灯珠3：关

LED_COLOR_OFF,   // 灯珠4：关

LED_COLOR_OFF,   // 灯珠5：关

LED_COLOR_OFF    // 灯珠6：关

};

set_led_colors(fd, led_colors_off, 6);

close(fd);

return 0;

}

CAN通信实验

在嵌入式系统开发中，CAN（Controller Area Network）是一种用于车辆和工业自动化的通信协议，具有高可靠性和实时性。本章将以CAN通信为实验对象，讲解如何通过CAN总线实现设备通信，并以实现CAN节点间的数据传输为实际应用场景。

- 实验一  USBCAN通信实验

- 实验目的

了解CAN设备应用程序的基本结构和工作原理。

掌握 SylixOS系统中CAN设备应用的开发流程。

- 实验内容

了解CAN协议的基本工作原理。

掌握 SylixOS 系统中CAN设备应用的开发流程。

借助USBCAN设备，完成CAN通信的基本功能测试。

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台，USBCAN设备

软件：RealEvo-IDE、Putty

- 实验原理

- CAN简介

- CAN，全称 Controller Area Network（控制器局域网），最初由德国博世（Bosch）公司在 20 世纪 80 年代提出，广泛应用于汽车电子、工业自动化、医疗设备以及其他需要多节点实时通信的领域。CAN的主要特性见如下表格。

| - 主要特性 | - 详细介绍 |
| --- | --- |
| - 高可靠性 | - CAN总线采用无主的网络架构，网络传输不依赖于主机的可靠性。CAN总线采用消息ID和消息体的传输机制(无网络节点ID)，每个节点可发送或接收多个ID的消息，任何节点失效都不会影响其他节点和网络。 |
| - 低成本 | - CAN总线物理层采用低压差分信号，CAN总线物理层接口的收发器成本与RS485收发器相接近，但CAN总线收发器具有网络侦测能力(每个节点都可以检测自己发出的信号)。 |
| - 高传输效率 | - CAN总线使用面向位流编码的短数据帧，每个位都采用不归零编码，数据域最大长度位8字节。传输短数据帧时占用的网络周期短，受干扰或导致错误数据位的概率低，而且重传的时间也短。 |
| - 易组网 | - CAN总线采用消息ID(11位或29位两种长度的消息ID)的二进制‘0’位的多少分配消息传输优先级，允许多个节点自动竞争和仲裁获取总线的占用权，甚至支持即插即用的节点。 |
| - 开放协议和生态系统 | - CAN总线得到广泛应用的关键应归功于Bosch最初采用的开放版权策略，以及由半导体制造商(协议栈的硬件化)、汽车零部件开发商、软件开发商和行业协会等共同参与而打造的CAN总线生态。 |

- CAN协议

- 目前在用CAN总线版本分为2.0A、2.0B、FD，虽然CAN XL已经启动但尚未正式应用，除了已废止的标准，在用的ISO 11898的6个部分分别对这三种版本的低层协议实施标准化。 低层协议仅包括数据链路层(DLL)和物理层(PHY)，CAN总线的高层协议基本上与行业有关。

CAN2.0A 总线标准帧格式

CAN2.0B 总线标准帧格式

CANFD 总线标准帧格式

- 实验步骤

- 物理连接平台CAN接口和USBCAN设备(需要提前安装CH340驱动)，并将USBCAN设备连接至PC。

- PC上打开USBCAN V2.12测试软件，先点击Open打开对应串口，再配置CAN mode 、Frame Type 、CAN Baud Rate等选项，最后点击 Set and Start。

- 使用RealEvo-IDE打开，编译can_app工程，将生成的工程文件上传到平台；

[root@sylixos:/apps/can_app]# ./can_app -d /dev/mcp_canfd1 -s 1 -b 125000 -t 10 -I 1 -D 1

- 观察打印情况并查看USBCAN的数据接收情况

Successed to open /dev/mcp_canfd1!

start /dev/mcp_canfd1 send test with baud 125000, send total = 10.

send frame success: id=1, Extend=0, Remote=0,len=8,data=01 02 03 04 05 06 07 08

send frame success: id=2, Extend=0, Remote=0,len=8,data=02 03 04 05 06 07 08 09

send frame success: id=3, Extend=0, Remote=0,len=8,data=03 04 05 06 07 08 09 0a

send frame success: id=4, Extend=0, Remote=0,len=8,data=04 05 06 07 08 09 0a 0b

send frame success: id=5, Extend=0, Remote=0,len=8,data=05 06 07 08 09 0a 0b 0c

send frame success: id=6, Extend=0, Remote=0,len=8,data=06 07 08 09 0a 0b 0c 0d

send frame success: id=7, Extend=0, Remote=0,len=8,data=07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e

send frame success: id=8, Extend=0, Remote=0,len=8,data=08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f

send frame success: id=9, Extend=0, Remote=0,len=8,data=09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10

send frame success: id=a, Extend=0, Remote=0,len=8,data=0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11

    - 扩展实验

尝试CAN双向通信

USBCAN通信代码 ( can_app.c )

#define  __SYLIXOS_STDIO

#define  __SYLIXOS_KERNEL

#include "SylixOS.h"

#include "pthread.h"

#include "stdlib.h"

#include "string.h"

#include "getopt.h"

#include <stdio.h>

#include "../SylixOS/system/device/can/can.h"

/*********************************************************************************************************

宏定义

*********************************************************************************************************/

#define __can_ro                (1 << 0)     /* 接收模式                     */

#define __can_so                (1 << 1)     /* 发送模式                     */

#define SINGLE_FILTER           (1)          /* 单滤波                       */

#define DOUBLE_FILTER           (0)          /* 双滤波                       */

#define STD_FRAME               (1)           /* 标准帧                       */

#define RMT_EXT_FRAME           (2)          /* 远程扩展帧                   */

#define RMT_FRAME               (3)           /* 远程帧                       */

#define EXT_FRAME               (4)           /* 扩展帧                       */

#define FIXED                   (0)

#define INCREMENT               (1)

#define RANDOM                  (2)

/*********************************************************************************************************

CAN 滤波器

*********************************************************************************************************/

typedef struct can_filter {

UINT32    acr_code;       /* 验收码                       */

UINT32    amr_code;       /* 屏蔽码                       */

INT       mode;            /* 1:单滤波 0:双滤波            */

} CAN_FILTER;

/*********************************************************************************************************

命令行选项参数

*********************************************************************************************************/

static INT   _G_iCanBaud        = 125000;

static INT   _G_iCanOp          = __can_ro;

static CHAR *_G_iCanDev         = "/dev/can0";

static CHAR  _G_cCanDevName[32];

static int   _G_iRunTimes       = 10;

static BOOL  _G_bFilterEn       = LW_FALSE;

static BOOL  _G_bTypeChk        = LW_FALSE;

static INT   _G_iFilterMode     = SINGLE_FILTER;

static INT   _G_iSendFrameType  = STD_FRAME;

static INT   _G_iRecvFrameType  = STD_FRAME;

static INT   _G_iIdType         = FIXED;

static INT   _G_iDataType       = FIXED;

static INT   _G_iPressure       = -1;

/*********************************************************************************************************

有效的波特率范围

*********************************************************************************************************/

static INT   _G_iBaudTbl[] = {

1000000,

900000,

800000,

700000,

600000,

666000,

500000,

400000,

250000,

200000,

125000,

100000,

80000,

50000,

40000,

30000,

20000,

10000,

5000,

};

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: baud_valid_check

** 功能描述: 波特率检查

** 输　入  : iCheck     待检查波特率

** 输　出  :

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static inline BOOL baud_valid_check (INT iCheck)

{

INT  *iValid = _G_iBaudTbl;

BOOL  iRet   = LW_FALSE;

do {

if (*iValid++ == iCheck) {

iRet = LW_TRUE;

break;

}

} while (iValid < (_G_iBaudTbl + sizeof(_G_iBaudTbl) / sizeof(_G_iBaudTbl[0])));

return  (iRet);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: filter_rule_set

** 功能描述: 过滤规则设置

** 输　入  : iFd       文件描述符

** 输　出  : 成功返回LW_TRUE，失败返回LW_FALSE

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static BOOL filter_rule_set (INT iFd)

{

CAN_FILTER       sCanFilter;

if (_G_iFilterMode  == SINGLE_FILTER) {

sCanFilter.mode     = SINGLE_FILTER;

/*

* 单滤波，此处给的是默认滤波规则，

* 如需修改，则需通过工具计算后进行调整

*/

sCanFilter.acr_code = 0x0AC00000;

sCanFilter.amr_code = 0x001FFFFF;

if (ioctl(iFd, CAN_DEV_SET_FLITER, &sCanFilter)) {

printf("set filter error. error info:%s (%d) \r\n", strerror(errno), errno);

close (iFd);

return  (LW_FALSE);

}

} else {

sCanFilter.mode     = DOUBLE_FILTER;

/*

* 双滤波，此处给的是默认滤波规则，

* 如需修改，则需通过工具计算后进行调整

*/

sCanFilter.acr_code = 0x0AC00AE0;

sCanFilter.amr_code = 0x001F001F;

if (ioctl(iFd, CAN_DEV_SET_FLITER, &sCanFilter)) {

printf("set filter error. error info:%s (%d) \r\n", strerror(errno), errno);

close (iFd);

return  (LW_FALSE);

}

}

return  (LW_TRUE);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: frame_type_check

** 功能描述: 接收报文类型检查

** 输　入  : canframe       接收到的报文

** 输　出  : 成功返回LW_TRUE，失败返回LW_FALSE

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static BOOL frame_type_check (CAN_FRAME canframe)

{

switch(_G_iRecvFrameType) {

case STD_FRAME:                                                     /* 标准帧检查                   */

if ((canframe.CAN_bRtr != 0) && (canframe.CAN_bExtId != 0)) {

printf("frame check error, frame was not STD_FRAME. \r\n");

return (LW_FALSE);

}

break;

case RMT_EXT_FRAME:  /* 远程扩展帧检查               */

if ((canframe.CAN_bRtr != 1) && (canframe.CAN_bExtId != 1)) {

printf("frame check error, frame was not RMT_EXT_FRAME. \r\n");

return (LW_FALSE);

}

break;

case EXT_FRAME:     /* 扩展帧检查                   */

if ((canframe.CAN_bRtr != 0) && (canframe.CAN_bExtId != 1)) {

printf("frame check error, frame was not EXT_FRAME. \r\n");

return (LW_FALSE);

}

break;

case RMT_FRAME:     /* 远程帧检查                   */

if ((canframe.CAN_bRtr != 1) && (canframe.CAN_bExtId != 0)) {

printf("frame check error, frame was not RMT_FRAME. \r\n");

return (LW_FALSE);

}

break;

default:

break;

}

return (LW_TRUE);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: pthread_test_recv

** 功能描述: CAN 驱动测试 pthread 接收线程

** 输　入  : pvArg         线程参数

** 输　出  : 线程返回值

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static VOID  *pthread_test_recv(VOID  *pvArg)

{

INT              iFd;

CAN_FRAME        canframe;

ssize_t          stLen;

ssize_t          stFrameNum;

CHAR             cFramInfo[128];

CHAR            *devname    = (char *)pvArg;

LONG             lBusStatus = 0;

INT              iRecvCnt   = _G_iRunTimes;

INT              iPreCount = -1;

INT              iCount = 0;

fd_set           rfds;

struct timeval   tv;

INT              iRet;

iFd = open(devname, O_RDWR, 0666);

if (iFd < 0) {

printf("failed to open %s! error info:%s (%d) \r\n", devname, strerror(errno), errno);

return  (LW_NULL);

}

printf("Successed to open %s!\n", devname);

/*

* 波特率设置

*/

if (ioctl(iFd, CAN_DEV_SET_BAUD, _G_iCanBaud)) {

printf("set baud to %d error. error info:%s (%d) \r\n", _G_iCanBaud, strerror(errno), errno);

close (iFd);

return  (LW_NULL);

}

/*

* 过滤模式设置

*/

if (_G_bFilterEn) {

if (!filter_rule_set(iFd)) {

return  (LW_NULL);

}

}

/*

* 设置完后需重新启动控制器使配置生效

*/

ioctl(iFd, CAN_DEV_STARTUP, 0);

FD_ZERO(&rfds);

FD_SET(iFd, &rfds);

tv.tv_sec = 5;

tv.tv_usec = 0;

loop:

memset(&canframe, 0, sizeof(CAN_FRAME));

printf("start %s recv test with baud %d.\n", devname, _G_iCanBaud);

while (iRecvCnt--) {

bzero(&canframe, sizeof(CAN_FRAME));

iRet = select(iFd + 1, &rfds, LW_NULL, LW_NULL, &tv);

if (iRet == 0) {

printf("recv timedout, Current count: %d\n", iCount);

break;

}

stLen = read(iFd, &canframe, sizeof(CAN_FRAME));

stFrameNum = stLen / sizeof(CAN_FRAME);

iCount++;

if (stFrameNum != 1) {

printf("failed to recv can frame, abort recving!\n");

ioctl(iFd, CAN_DEV_GET_BUS_STATE, &lBusStatus);

printf("Bus status: %ld\n", lBusStatus);

break;

} else {

/*

* 接收报文类型正确性检查

*/

if (_G_bTypeChk) {

if (!frame_type_check(canframe)) {

close(iFd);

return  (LW_NULL);

}

}

/*

* 接收报文打印

*/

if (_G_iRunTimes >= 100000) {

if (iCount % 100000 == 0 || iCount == 1) {

printf("recive running...Current count: %d\n", iCount);

}

} else {

if (0 != canframe.CAN_ucLen) {

snprintf(cFramInfo, 128, "id=%x, Extend=%d, Remote=%d, len=%d, data=%02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n",

canframe.CAN_uiId,

(INT)canframe.CAN_bExtId,

(INT)canframe.CAN_bRtr,

(INT)canframe.CAN_ucLen,

canframe.CAN_ucData[0],

canframe.CAN_ucData[1],

canframe.CAN_ucData[2],

canframe.CAN_ucData[3],

canframe.CAN_ucData[4],

canframe.CAN_ucData[5],

canframe.CAN_ucData[6],

canframe.CAN_ucData[7]);

printf(cFramInfo);

} else {

snprintf(cFramInfo, 128, "id=%x, Extend=%d, Remote=%d, len=%d\n",

canframe.CAN_uiId,

(INT)canframe.CAN_bExtId,

(INT)canframe.CAN_bRtr,

(INT)canframe.CAN_ucLen);

printf(cFramInfo);

}

}

}

}

printf("receive counts: %d\n", iCount);

if ((--_G_iPressure) > 0) {                 // 非压力测试不得入内

if (iPreCount < 0) {

iPreCount = iCount;

}

if (iCount != iPreCount) {

printf("pressure test fail.\n");

} else {

iCount = 0;

iRecvCnt = _G_iRunTimes;

goto loop;

}

} else if (_G_iPressure == 0) {             // 压力测试成功

printf("pressure test pass.\n");

} else if (iCount == _G_iRunTimes) {        // 非压力测试成功

printf("All messages have been received: %d\n", _G_iRunTimes);

printf("receive test pass.\n");

} else {                                    // 非压力测试失败

printf("receive test fail.\n");

}

close(iFd);

return  (LW_NULL);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: pthread_test_send

** 功能描述: CAN 驱动测试 pthread 发送线程

** 输　入  : pvArg         线程参数

** 输　出  : 线程返回值

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static VOID  *pthread_test_send(VOID  *pvArg)

{

INT         iFd;

CAN_FRAME   canframe;

ssize_t     stLen;

ssize_t     stFrameNum;

CHAR       *devname  = (char *)pvArg;

INT         iSendCnt = _G_iRunTimes;

LONG        lStatus;

INT         iNum;

CHAR        cFramInfo[128];

int         idx = 0;

iFd = open(devname, O_RDWR, 0666);

if (iFd < 0) {

printf("failed to open %s! error info:%s (%d) \r\n", devname, strerror(errno), errno);

return  (LW_NULL);

}

printf("Successed to open %s!\n", devname);

if (ioctl(iFd, CAN_DEV_SET_BAUD, _G_iCanBaud)) {

printf("set baud to %d error. error info:%s (%d) \r\n", _G_iCanBaud, strerror(errno), errno);

close (iFd);

return  (LW_NULL);

}

/*

* 设置完后需重新启动控制器使配置生效

*/

ioctl(iFd, CAN_DEV_STARTUP, 0);

printf("start %s send test with baud %d, send total = %d.\n", devname, _G_iCanBaud, _G_iRunTimes);

/*

* 构建CAN报文

*/

canframe.CAN_uiId       = 0x00;

canframe.CAN_ucLen      = 8;

canframe.CAN_ucData[0]  = 0x00;

canframe.CAN_ucData[1]  = 0x11;

canframe.CAN_ucData[2]  = 0x22;

canframe.CAN_ucData[3]  = 0x33;

canframe.CAN_ucData[4]  = 0x44;

canframe.CAN_ucData[5]  = 0x55;

canframe.CAN_ucData[6]  = 0x66;

canframe.CAN_ucData[7]  = 0x77;

switch(_G_iSendFrameType) {

case STD_FRAME:              /* 标准帧设置                   */

canframe.CAN_bRtr       = 0;

canframe.CAN_bExtId     = 0;

break;

case RMT_EXT_FRAME:         /* 远程扩展帧设置               */

canframe.CAN_bRtr       = 1;

canframe.CAN_bExtId     = 1;

break;

case EXT_FRAME:           /* 扩展帧设置                   */

canframe.CAN_bRtr       = 0;

canframe.CAN_bExtId     = 1;

break;

case RMT_FRAME:          /* 远程帧设置                   */

canframe.CAN_bRtr       = 1;

canframe.CAN_bExtId     = 0;

break;

default:

break;

}

srand(time(CLOCK_REALTIME));

/*

* 数据发送

*/

while (iSendCnt--) {

switch (_G_iIdType) {

case INCREMENT:

canframe.CAN_uiId++;

break;

case RANDOM:

canframe.CAN_uiId = lib_rand() % 256;

break;

case FIXED:

default:

break;

}

switch (_G_iDataType) {

case INCREMENT:

canframe.CAN_ucData[0]++;

for (idx = 1; idx < sizeof(canframe.CAN_ucData); idx++) {

canframe.CAN_ucData[idx] = canframe.CAN_ucData[idx-1] + 1;

}

break;

case RANDOM:

for (idx = 0; idx < sizeof(canframe.CAN_ucData); idx++) {

canframe.CAN_ucData[idx] = lib_rand() % 256;

}

break;

case FIXED:

default:

break;

}

stLen = write(iFd, &canframe, sizeof(CAN_FRAME));

stFrameNum = stLen / sizeof(CAN_FRAME);

if (stFrameNum != 1) {

printf("send frame failed : ");

} else {

printf("send frame success: ");

}

snprintf(cFramInfo, 128, "id=%x, Extend=%d, Remote=%d, len=%d, data=%02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n",

canframe.CAN_uiId,

(INT)canframe.CAN_bExtId,

(INT)canframe.CAN_bRtr,

(INT)canframe.CAN_ucLen,

canframe.CAN_ucData[0],

canframe.CAN_ucData[1],

canframe.CAN_ucData[2],

canframe.CAN_ucData[3],

canframe.CAN_ucData[4],

canframe.CAN_ucData[5],

canframe.CAN_ucData[6],

canframe.CAN_ucData[7]);

printf(cFramInfo);

}

sleep(1);

/*

* 等待数据全部发送完成

*/

while (1) {

errno = 0;

if (ioctl(iFd, FIONWRITE, &iNum)) {

printf("error: %d\n", errno);

break;

}

if (iNum == 0) {

break;

}

}

close(iFd);

return  (NULL);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: do_can_test

** 功能描述: CAN 测试

** 输　入  : NONE

** 输　出  : ERROR_CODE

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static INT  do_can_test (CHAR *pcdevname, INT rw)

{

pthread_t   tid_recv;

pthread_t   tid_send;

INT         iError = ERROR_NONE;

if (rw & __can_ro) {

iError = pthread_create(&tid_recv, NULL, pthread_test_recv, pcdevname);

if (iError != ERROR_NONE) {

printf("recv thread create error:%s (%d) \r\n", strerror(errno), errno);

return (PX_ERROR);

}

}

if (rw & __can_so) {

iError  = pthread_create(&tid_send, NULL, pthread_test_send, pcdevname);

if (iError != ERROR_NONE) {

printf("send thread create error:%s (%d) \r\n", strerror(errno), errno);

return (PX_ERROR);

}

}

pthread_join(tid_recv, NULL);

pthread_join(tid_send, NULL);

return  (ERROR_NONE);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: usage

** 功能描述: 使用方式

** 输　入  : NONE

** 返回  值: NONE

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static VOID  usage  (VOID)

{

printf("Usage:  \n"

"./can_test [options] [parameter].\n"

"   -r                          --recv              set can to recv.\n"

"   -s [1/2/3/4]                --send [type]       set can to send.\n"

"                                                   1 for STD_FRAME.\n"

"                                                   2 for RMT_EXT_FRAME.\n"

"                                                   3 for RMT_FRAME.\n"

"                                                   4 for EXT_FRAME.\n"

"   -b [baud bit]               --baud [num]        set baud rate [eg. 125000, 100000 ...].\n"

"   -d [/dev/canX]              --device [path]     set test device.\n"

"   -t [run times]              --times [num]       set run times.\n"

"   -f [0[double]/1[single]]    --filter [mode]     set filter mode.\n"

"   -c [1/2/3/4]                --check [type]      set recv check.\n"

"                                                   1 for STD_FRAME.\n"

"                                                   2 for RMT_EXT_FRAME.\n"

"                                                   3 for RMT_FRAME.\n"

"                                                   4 for EXT_FRAME.\n"

"   -I [0/1/2]                  --IdType            0 for Fixed ID.\n"

"                                                   1 for ID increment.\n"

"                                                   2 for ID random.\n"

"   -D [0/1/2]                  --DataType          0 for Fixed DATA.\n"

"                                                   1 for DATA increment.\n"

"                                                   2 for DATA random.\n"

"   -h                          --help              help infomation.\n"

"\n"

"e.g.: \n\n./can_test -d /dev/can0 -r -b 125000 -t 10 -f 1\n\n");

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: test_arg_parse

** 功能描述: 参数解析

** 输　入  : NONE

** 输　出  : 成功返回ERROR_NONE，失败返回PX_ERROR

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static INT test_arg_parse (int argc, char *argv[])

{

INT c;

INT tmp;

if (argc == 1) {

usage();

return (PX_ERROR);

}

while (1) {

c = getopt(argc, argv, "d:rs:b:t:f:hc:I:D:p:");

if (c == -1) {

break;

}

switch (c) {

case 'r':

_G_iCanOp = __can_ro;

break;

case 's':

_G_iCanOp = __can_so;

if (sscanf(optarg, "%d", &tmp) == 1) {

_G_iSendFrameType = tmp;

}

break;

case 'b':

if (sscanf(optarg, "%d", &tmp) == 1) {

_G_iCanBaud = tmp;

}

break;

case 'd':

strncpy(_G_cCanDevName, optarg, 32);

_G_cCanDevName[31] = '\0';

_G_iCanDev = _G_cCanDevName;

break;

case 't':

if (sscanf(optarg, "%d", &tmp) == 1) {

_G_iRunTimes = tmp;

}

break;

case 'f':

if (sscanf(optarg, "%d", &tmp) == 1) {

_G_bFilterEn   = LW_TRUE;

_G_iFilterMode = tmp;

}

break;

case 'c':

if (sscanf(optarg, "%d", &tmp) == 1) {

_G_bTypeChk        = LW_TRUE;

_G_iRecvFrameType = tmp;

}

break;

case 'p':

if (sscanf(optarg, "%d", &tmp) == 1) {

_G_iPressure = tmp;

}

break;

case 'I':

if (sscanf(optarg, "%d", &tmp) == 1) {

_G_iIdType = tmp;

}

break;

case 'D':

if (sscanf(optarg, "%d", &tmp) == 1) {

_G_iDataType = tmp;

}

break;

case 'h':

default:

usage();

return (PX_ERROR);

}

}

return (ERROR_NONE);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: test_arg_check

** 功能描述: 参数检查

** 输　入  : NONE

** 输　出  : 成功返回LW_TRUE，失败返回LW_FALSE

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

static BOOL test_arg_check(VOID)

{

/*

* 波特率参数有效性检查

*/

if (!baud_valid_check(_G_iCanBaud)) {

printf("baud check failed, baud should be valid!\r\n");

return  (LW_FALSE);

}

/*

* 运行次数参数有效性检查

*/

if (_G_iRunTimes <= 0) {

printf("run times set error, run times should be greater than 0!\r\n");

return  (LW_FALSE);

}

/*

* 过滤模式参数有效性检查

*/

if (_G_bFilterEn) {

if ((_G_iFilterMode != SINGLE_FILTER) && (_G_iFilterMode != DOUBLE_FILTER)) {

printf("filter mode check error, mode should be 0(double) or 1(single)!\r\n");

return  (LW_FALSE);

}

}

/*

* 发送帧类型参数有效性检查

*/

if ((_G_iSendFrameType != STD_FRAME)     &&

(_G_iSendFrameType != RMT_EXT_FRAME) &&

(_G_iSendFrameType != RMT_FRAME)     &&

(_G_iSendFrameType != EXT_FRAME) ) {

printf("send fream type check error, type should be 1(STD) or 2(RMT_EXT) or 3(RMT) or 4(EXT)!\r\n");

return  (LW_FALSE);

}

/*

* 接收帧类型参数有效性检查

*/

if (_G_bTypeChk) {

if ((_G_iRecvFrameType != STD_FRAME)     &&

(_G_iRecvFrameType != RMT_EXT_FRAME) &&

(_G_iRecvFrameType != RMT_FRAME)     &&

(_G_iRecvFrameType != EXT_FRAME) ) {

printf("recv fream type check error, type should be 1(STD) or 2(RMT_EXT) or 3(RMT) or 4(EXT)!\r\n");

return  (LW_FALSE);

}

}

return  (LW_TRUE);

}

/*********************************************************************************************************

** 函数名称: main

** 功能描述: 程序主函数

** 输　入  :

** 输　出  : 无

** 全局变量:

** 调用模块:

*********************************************************************************************************/

int main (int argc, char *argv[])

{

INT   iRet;

/*

* 参数解析

*/

iRet = test_arg_parse(argc, argv);

if (iRet != ERROR_NONE) {

return  (PX_ERROR);

}

/*

* 参数有效性检查

*/

iRet = test_arg_check();

if (iRet != LW_TRUE) {

printf("invalid options.\n");

return  (PX_ERROR);

}

/*

* 测试执行

*/

do_can_test(_G_iCanDev, _G_iCanOp);

return  (ERROR_NONE);

}

/*********************************************************************************************************

END

*********************************************************************************************************/

摄像头接入实验

在嵌入式系统开发中，摄像头接入是一个重要的功能应用，广泛用于图像采集、机器视觉和视频监控等领域。本章将以摄像头接入实验为对象，讲解如何通过嵌入式系统接入摄像头设备，并实现基本的图像采集和处理功能。

- 实验一  摄像头接入实验

- 实验目的

了解摄像头设备应用程序的基本结构和工作原理。

掌握 SylixOS系统中摄像头设备应用的开发流程。

- 实验内容

了解RTSP协议的基本内容。

掌握 SylixOS 系统中摄像头设备应用的开发流程。

完成摄像头设备的基本功能测试。

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台，摄像头设备

软件：RealEvo-IDE、Putty

- 实验原理

本实验基于RTSP通信方式，完成对摄像头的数据接收，关键步骤见下列表格：

| 阶段 | 要点解析 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| - 建立连接 | 建立到 rtsp://host:port 的 TCP 连接，初始化 CSeq、读写缓冲。 | 连接失败直接返回；必要时记录 WSAGetLastError()。 |
| - 探测与鉴权 | 探测服务器能力/保持活性；若返回 401 且带 WWW-Authenticate，通过 DigestAuthentication.* 生成后续 Authorization。 | 未提供 realm/nonce 无法重试；鉴权信息不充分直接失败。 |
| - 获取会话描述 | 请求 SDP；解析 m=/a=control/a=rtpmap/a=fmtp/a=range/a=source-filter 等，生成 MediaSession 与多个 MediaSubsession（多 track）。 | SDP 缺失或格式异常导致建会话失败；控制路径可能是相对/绝对 URL，需拼接。 |
| - 为每个 track 建立传输 | 构造 Transport：TCP 复用：RTP/AVP/TCP;unicast;interleaved=<rtp>-<rtcp>；UDP：RTP/AVP;unicast;client_port=<rtp>-<rtcp>；如多播：;multicast。解析响应 Transport/Session 保存 session id，为 UDP 情况记录服务器地址/端口；为 TCP 情况分配通道号并在 RTSP 连接上收 RTP。 | 若未分配本地端口（UDP）或服务器未返回合法 Transport，则失败；多 track 时必须沿用同一 Session:。 |
| - 准备接收数据 | 根据 SDP/SETUP 结果初始化各 RTPSource；H.264/H.265 解析包含 SPS/PPS/SEI 与 AVCC/AnnexB 转换（见 RTP/h26x_sps_parse/*）。 | 负载特定解析失败会影响解码初始化（如缺少 SPS/PPS）。 |
| 6. 开始播放 | 触发服务器开始发送 RTP；客户端根据 Range/Scale 调整播放窗口与倍速。 | 无 Session 报错（No RTSP session is currently in progress）；Range 不被支持可能被忽略。 |
| 7. 统计与控制 | 创建 RTCP 实例发送/接收 SR/RR，估计丢包、抖动、RTT；维护 QoS。 | 若仅 TCP 复用，RTCP 也在同通道或被服务器禁用。 |
| - 心跳/保活 | 周期性发送以防会话超时（不同服务实现偏好不同；此实现包含 GET_PARAMETER 与 OPTIONS 两路）。 | 部分服务器只接受 OPTIONS 心跳；不支持 GET_PARAMETER 需降级。 |
| 9. 参数设置（可选） | 向会话或 track 设置参数（如缩放、私有扩展）。 | 服务器未实现将返回 451/455 等。 |
| 10. 暂停（可选） | 暂停发送 RTP；保留 Session。 | 部分直播源不支持 PAUSE。 |
| 11. 结束会话 | 通知服务器释放资源；客户端关闭 socket/通道、清理 MediaSession。 | 遗漏 TEARDOWN 可能导致服务器端资源泄漏或会话超时后被动回收。 |

- 实验步骤

- 按找对应摄像头厂商的说明文档配置摄像头IP地址以及RTSP地址。

- 将ADP的HDMI接口与显示器相连接，将ADP的交换机网口与摄像头网口连接。

- 使用RealEvo-IDE打开，编译detector_master工程，将生成的工程文件上传到平台；配置config.json文件，修改对应的RTSP地址。

[root@sylixos:/apps/detector_master]# ./detector

- 观察显示器画面是否与摄像头一致

    - 扩展实验

无

激光雷达接入实验

在嵌入式系统开发中，激光雷达是一种重要的传感器设备，广泛用于环境感知、导航和避障等领域。本章将以激光雷达接入实验为对象，讲解如何通过嵌入式系统接入激光雷达设备，并实现基本的数据采集和处理功能。

- 实验一  激光雷达接入实验

- 实验目的

了解激光雷达设备应用程序的基本结构和工作原理。

掌握 SylixOS系统中激光雷达设备应用的开发流程。

- 实验内容

了解激光雷达协议的基本内容。

掌握 SylixOS 系统中激光雷达设备应用的开发流程。

完成激光雷达设备的基本功能测试。

- 实验环境

硬件：PC主机，弹性数字平台，激光雷达设备

软件：RealEvo-IDE、Putty

- 实验原理

- 本实验基于串口通信方式，完成对X3型号激光雷达的原始数据接收、校验、解码与点云数据可视化，关键步骤见下列表格：

| - 序号 | - 模块 | - 功能描述 | - 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 串口通信初始化 | - 初始化串口连接，配置波特率、数据位和缓存，用于接收雷达数据流 | - - 串口设备路径：/dev/ttyUSB0 - - 配置函数：open()、ioctl() - - 设置波特率115200，数据位CS8，接收缓冲区256 |
| - 2 | - 数据接收与校验 | - 从串口读取数据，识别帧头（0xAA55），并进行16位异或校验保证完整性 | - - 核心函数：lidarDataGet()、__dataXor16() - - 使用 __GucRxBuf 缓冲区缓存接收字节流 - - 帧头识别、数据长度判断、校验值比对 |
| - 3 | - 数据解码与缓存 | - 将原始雷达数据解码为极坐标形式（角度与距离），并缓存在结构体中 | - - 解码函数：__lidarPointDecode() - - 存储结构：LASER_POINT, LASER_DATA, __GlaserData - - 解码逻辑：起止角插值 + 距离解码 + 角度修正（非线性补偿） |
| - 4 | - 采集线程与同步机制 | - 后台线程实时采集数据，通过信号量与主线程同步触发显示刷新 | - - 线程函数：lidar_thread() - - 同步机制：sem_post() / sem_timedwait() - - 后台线程不断读取数据并写入 lidar_server.data |
| - 5 | - 终端可视化显示 | - 将激光点云以字符图的形式实时显示在终端上 | - - 显示函数：main() 中的绘图逻辑 - - 映射原理：极坐标 → 笛卡尔坐标 → 显示网格 - - 限制最大范围 MAX_RANGE = 6.0 米，字符网格 40x40 |
| - 6 | - 数据结构与扩展支持 | - 定义点云结构体，并支持结构体与 JSON 之间的双向转换 | - - 核心结构体：laserData, lidarData, lidar - - JSON接口：lidar_json_parse() / lidar_json_stringify() - - 库依赖：yyjson，便于日志、远程传输或Web集成 |

- 实验步骤

- 将激光雷达的USB-TypeA公口连接至Slot1的USB3.0母口。

- 使用RealEvo-IDE打开，编译lidar工程，将生成的工程文件上传到平台；

[root@sylixos:/apps/lidar]# ./lidar

- 观察终端打印的字符画是否与环境状态一致

    - 扩展实验

尝试增加激光雷达的转速。

- 激光雷达主程序 lidar.c

#include <time.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <math.h>

#include <sys/select.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <semaphore.h>

#include "lidar_jstruct.h"

#include "lidar_driver.h"

/*

* Server configuration

*/

#define SERVER_PASSWD  "123456"

#define LIDAR_DEVICE   "/dev/ttyUSB0"

#define SERVER_CLI_KEEPALIVE     true

/* ASCII 网格参数 */

#define GRID_WIDTH   40     // 网格宽度（列数）

#define GRID_HEIGHT  40     // 网格高度（行数）

#define MAX_RANGE    6.0    // 显示范围（单位：米），超过此距离的点不显示

struct {

struct lidar data;

} lidar_server;

static sem_t sem;

static int get_lidar_data (int fd, struct lidar *lidar_data)

{

unsigned char data;

int retry = 10;

struct laser_data radar_data_tmp;

while (retry--) {

read(fd, &data, 1);

lidarDataGet(data);

if (dataInterface(&radar_data_tmp)) {

lidar_data->st1.num = radar_data_tmp.usPointsNum;

memcpy(lidar_data->st1.st2, radar_data_tmp.Points, sizeof(struct laserData) * 720);

return  (1);

}

}

return  (0);

}

/*

* lidar server

*/

static void *lidar_thread (void *arg)

{

int fd = *(int *)arg;

while (1) {

if (get_lidar_data(fd, &lidar_server.data)) {

sem_post(&sem);

}

}

return  (NULL);

}

/*

* 主函数：打开串口设备、启动后台数据采集线程，并以字符画方式在终端输出点云数据

*/

int main(int argc, char **argv)

{

int fd;

pthread_t id;

struct timespec timeout = { 1, 0 };

fd = open(LIDAR_DEVICE, O_RDWR);

if (fd < 0) {

printf("open device error.\n");

return -1;

}

// 配置串口参数

ioctl(fd, SIO_BAUD_SET, 115200);

ioctl(fd, SIO_HW_OPTS_SET, CS8);

ioctl(fd, FIORBUFSET, 256);

sem_init(&sem, 0, 0);

// 创建后台激光雷达数据读取线程

pthread_create(&id, NULL, lidar_thread, (void *)(&fd));

while (1) {

// 等待数据帧到来（1秒超时）

if (sem_timedwait(&sem, &timeout) == 0) {

/* 构造 ASCII 网格 */

char grid[GRID_HEIGHT][GRID_WIDTH + 1];

int i;

int center_x = GRID_WIDTH / 2;

int center_y = GRID_HEIGHT / 2;

// 用空格填充网格，并添加行结束符

for (i = 0; i < GRID_HEIGHT; i++) {

memset(grid[i], ' ', GRID_WIDTH);

grid[i][GRID_WIDTH] = '\0';

}

// 将传感器位置标记为 'O'

grid[center_y][center_x] = 'O';

/* 计算缩放因子，使 MAX_RANGE 范围内的数据能够显示在网格内 */

float scale_x = ((float)(center_x - 1)) / MAX_RANGE;

float scale_y = ((float)(center_y - 1)) / MAX_RANGE;

float scale = (scale_x < scale_y) ? scale_x : scale_y;

/*

* 遍历所有采样点，计算它们在网格中的位置

* 假设点云的极坐标数据：

*   - angle (单位：°) 为从传感器正右侧开始逆时针旋转的角度

*   - distance 为距离（单位：米）

* 转换为笛卡尔坐标后，再映射到网格上

*/

for (i = 0; i < lidar_server.data.st1.num; i++) {

float angle_deg = lidar_server.data.st1.st2[i].angle;

float dist = lidar_server.data.st1.st2[i].distance;

// 如果距离超过显示范围，则跳过该点

if (dist > MAX_RANGE)

continue;

float rad = angle_deg * M_PI / 180.0;

int x = center_x + (int)(dist * cos(rad) * scale + 0.5);

int y = center_y - (int)(dist * sin(rad) * scale + 0.5); // y 轴反向

if (x >= 0 && x < GRID_WIDTH && y >= 0 && y < GRID_HEIGHT) {

grid[y][x] = '*';

}

}

// 使用 ANSI 转义码清屏，并将光标移至屏幕左上角

printf("\033[2J\033[H");

// 输出 ASCII 网格

for (i = 0; i < GRID_HEIGHT; i++) {

printf("%s\n", grid[i]);

}

// 输出附加信息（如采样点数量）

printf("采样点数量：%u\n", lidar_server.data.st1.num);

}

}

return 0;

}